询价文件

项目编号：XE-20201016-9

项目名称：广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目

广州市净水有限公司  编制

发布日期：2020年10 月16日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分报价邀请函

各报价单位:

现我公司对广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：自筹资金

二、项目编号：

三、项目名称：广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目

四、最高限价：388.22万元，其中包含20万元工程备用金，该部分为非竞争性报价。

五、项目内容及需求：

为适应现代调度指挥的需求，提高调度指挥效率及处理突发事件的工作效率，更准确及时地进行各种资源的调配，增强综合协调的指挥能力，拟在沥滘污水处理厂三期地面配套设施进行应急调度中心音视频系统建设，实施范围包括小间距LED全彩屏幕显示系统、可视化综合音视频调度管理分布式系统、坐席调度业务工作站、音频扩音系统及线材管槽及辅材五个主要部分，还包括其他已有信息化系统的接入和系统安装所必要的综合布线及操控软件系统。支持并网接入多路信号的随意分布、拖拽、叠放，服务于广州市净水有限公司下属污水处理厂，以形成集中信息显示的交流平台，实现对公司管辖范围内的厂站网统一调度指挥、综合监控、管理与协调，并满足应急指挥、宣传展示的效果要求。

六、报价单位资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人且能开具增值税发票，具有电子与智能化工程专业承包二级（或以上级别）资质，具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

2.报价单位拟担任本工程项目负责人的人员要求为：二级或以上级别的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），持有项目负责人安全生产考核合格证（B）类；专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人与专职安全人员不为同一人。

3.2017年1月1日至今，最少具有一项类似信息化工程业绩，并提供相关证明文件（合同复印件，加盖单位公章）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

八、询价文件的获取：在2020年10月22日15时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2020年10月22日14时30分至15时00分；询价响应文件递交截止时间：2020年10月22日15时00分。

十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司

十一、评审时间：2020年10月22日15时00分。

十二、评审地点：广州市净水有限公司招标办

十三、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工            联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2020年10 月16 日

第二部分项目内容

一、需求：

- 目标

广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目的建设目标为：

完成应急调度中心的音视频系统建设，服务对象主要为各工种调度人员、指挥人员、参观人员及维护管理人员，为提高综合协调的指挥能力，系统须支持现有各类展示、生产流程监控、视频监控、应急指挥等相关应用系统。另外，整套系统还应具备支持临时应急视频、视频会议接入的能力。音视频系统服务于公司下属污水处理厂，作为集中信息显示的交流平台，为实时调度指挥、决策及信息反馈等方面都起到重要作用。详见--第二部分项目内容。

- 项目要求

广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目需满足以下基本要求：

1、多种应用系统的集中接入与显示

音视频系统作为公司多种应用系统信息综合显示的共享平台，作为为大屏服务的分布式操控系统应实现视频监控系统、应急指挥系统、各厂自动化控制系统、项目部视频监控系统的接入，多套视频监控系统，以及应急通信、视频会议系统等多种应用系统的集中接入与控制。根据业务应用及管理的需求，分布式操控系统应提供集中管理及按专业管理、控制大屏幕显示的功能及技术手段。

2、统一显示与分区显示

整个显示系统可作为统一显示平台整屏显示某种信号，同时，可划分为多个功能区进行分区分散管理，各功能区将按照功能需要显示各种信号。

3、多信号综合显示，灵活性高

整个系统支持对多种类型信号的显示，主流操作系统的计算机图像信号，各种视频信号，通过网络途径可以实现高分辨率应用画面的网络信号显示。各种信号均可以窗口形式在大屏幕上任意显示，并进行灵活控制和管理。支持对视频信号、工作站界面信号以实时直通方式显示控制，切换操作方便、快捷。

本项目实施的范围包括小间距LED全彩屏幕显示系统、可视化综合音视频调度管理分布式系统、坐席调度业务工作站、音频扩音系统及线材管槽及辅材五个主要部分组成，全部设备安装在沥滘三期应急调度中心，项目实施还包括其他已有信息化系统的接入和系统安装所必要的综合布线及操控软件系统。

系统建成后，对相关使用人员进行系统的培训，达到熟练使用本系统的程度。系统通过验收后，对本系统进行一年的维护和质保也包含在本项目中。

所用设备品牌及厂商必须经询价人认可，产品必须检验合格，供应商不为制造商的，标的主体产品须提供原厂授权文件，授权关系需完整明确。

二、建设要求

音视频系统工程由小间距LED全彩屏幕显示系统、可视化综合音视频调度管理分布式系统、坐席调度业务工作站、音频扩音系统及线材管槽及辅材五个主要部分建设组成。

1、小间距LED全彩屏幕显示系统

在系统供电方面，选择高可靠的电气设备和稳压电源设备，同时采用电源冗余备份等手段来充分保障硬件设备运行的稳定可靠。

1.1 配置配电柜

为大屏系统配置60KW配电柜箱体内要求含有PLC远程控制及环境监控系统，能进行远程开关机的操作，同时支持指令计划表，实现定时延迟启动。配电柜还具有过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、PLC、交流接触器、电源防雷器、检修用安全插座（与漏电保护开关连接）等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。

1.2 集中电源传输及电源系统热备份

集中电源传输及热备份技术，采用了新型的交/直流配电技术，其整系统的中间电压高于单元板驱动所需要的低压(4.2V),传送线材中的电流密度降低，相应的线损较少，有利于节能。每个LED模导体自带一个非常高效率的DC-DC转换器，其产生的热流比较低,使得整个显示屏内部温度场分布更加均匀，LED结温降低，保证了LED显示工作环境温度。其次，采用此集中式电源传输及热备份技术，整个系统的对地泄漏电流大大减少，冷态启动冲击电流也大大减少，PFC明显改善，谐波能量减少，整个系统的稳定性得到提高。应及时为保障大屏幕系统正常稳定运行，建议采用双路供电，并可实现双路电源自动切换。

2、显示单元

2.1牢固的LED显示屏钢结构

LED显示屏钢结构均采用钢铝混合将结构设计，整体承重部分采用Q235B钢材焊接而成，结构表面喷涂防锈涂料，屏体框架安装箱体部分采用专业铝型材结构，单元压铸铝箱四周导热部分与显示设备专业开模设计的工字形铝型材紧密贴合，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工，设计的特点是即保证产品的安装精度同时又保证整屏的散热效果。

屏体结构主要由以下几个部分构成：

1、顶部、侧边和底部边框型材。

2、箱体固定背条（工字形铝型材）。

3、辅助支架（承重部分采用钢结构）

4、固定连接件（包含螺钉，连接片）

5、屏体包边装饰

大屏幕屏体四周通过不锈钢进行包边装饰，装饰板颜色与大厅墙壁装修的整体色调相互协调。

2.2前沿技术小间距LED全彩屏幕

设计初期，针对调度指挥大厅显示面积大、显示信息种类多、图像清晰度要求高等实际工程特点，结合拼接大屏显示效果，在充分满足运营维护管理需求的基础上，由于小间距LED全彩屏幕显示技术成熟、显示图像清晰，施工周期短，故障率低，能耗低，新技术又具有无缝拼接等特点，因此大屏幕系统采用小间距LED全彩屏幕0拼缝拼接显示技术。根据大厅的安装环境及布局，工程中采用1.579MM小间距LED全彩屏幕的模块480 mm (宽) × 480 mm (高)显示单元。该显示单元须具有嵌入式软件，该软件能通过屏幕可视化，能实现多个小间距LED全彩屏幕具备电脑连接后一键控制全部屏幕设置功能。

显示屏的布局设计原则如下：①安装空间的净高度（承重地板至吊顶），该参数可以确定显示单元的尺寸和显示墙的行数。②安装空间的宽度和结构，该参数可以确定显示墙的列数和安装的结构。③安装空间的纵深尺寸，该参数可以设计调度台的摆放位置和调度人员的最佳观看距离。

根据布局设计原则，调度大厅整个安装面的高度：8m（从地面到透明屋顶的下沿高度）；控制台（台高750mm）摆放完设备的高度 （调度工种预配置4屏27寸液晶显示器）：1.5m。人的眼睛的高度 1.1~1.2m，为给调度工作人员提供最佳的观看条件，其观看区域的位置，宜满足调度工作人员仅需转动眼睛即可看清所有显示内容，即调度工作人员的纵向视角向上不大于25°。根据房间的高度、整个大屏幕系统安装的方式及布局习惯，大屏幕显示系统底座高度需要在地面以上距离为1500mm为宜。

根据调度大厅的整体平面布局及大屏幕安装面宽度，考虑到调度大厅内调度台的布置及视角范围，调度大厅的显示单元按照8层考虑，安装面宽度按照28列考虑，可以完整的分割出两个16:9的大屏。大屏幕显示系统拼接墙屏幕显示长度≥13.44m，显示高度≥3.840m；屏幕显示分辨率长度≥8512点，屏幕显示分辨率高度≥2432点的1.579MM小间距LED全彩屏幕。由224套1.579MM的480 mm (宽) × 480 mm (高)显示单元以8（行）×28（列）的方式拼接而成。规格如下：整屏面积：0.48 m (宽) × 28 ×0.48 m (高) × 8 = 13.44 m (宽) × 3.84m (高) = 51.61 ㎡。同时，配备10台发送卡作为大屏管理配件设备。

2.3金线封装

由于金的延展性好，熔点低适合加工，而且导电率优秀，本项目LED大屏须选用金线封装产品。

3、可视化综合音视频调度管理分布式系统

3.1 人机协同，综合管控，操作便利

结合本项目信号源数量多、接口类型复杂，显示单元数量多等具体特点，本项目采用可视化综合音视频调度管理分布式系统，硬件系统由1台分布式坐席协作管理平台、8台KVM坐席编解码节点、4个1U托架、1台24口全千兆网络交换机、1台企业级无线路由器、无线控制终端（iPad）、1台智能多媒体中央控制主机等设备组成，系统软件由1套无线终端控制软件、1套坐席控制台有线终端控制软件、1套可视化综合管理平台软件等软件组成。

可视化综合多媒体音视频调度管理系统不是简单的视频信号需要音视频信号的互联互通，所有信号源在任意场所都能够进行快速方便的调用，以便能够业务协同办公。具有以下特点：①KVM管理和控制、鼠标级OSD操作：分布式系统整体部署通过人机分离的部署方式，使得坐席人员仅仅通过鼠标点击即可任意调取数据机房里的上百路信号，完成对远程机房中不同类型信号的切换、显示及控制。②综合管控，操作便利:分布式系统通过一套可视化管控系统，完成多场所信号的可视化便捷切换，界面可视化包括：信号源可视化、屏幕可视化、拼接屏窗口可视化布局、跨场地多组屏统一控制、移动端触控式切换，能够有效减少操控人员配置、提升切换效率、降低错误几率。③一屏多机、一人多屏:分布式系统可以让坐席端每个操作员的桌面放置多台显示屏，通过一套鼠标键盘进行控制，每台显示屏上可以显示系统内任意信号源，操作员通过鼠标、键盘在众多信号中进行灵活选取及自主操控。④推送跟随，多人协作:通过坐席推送/坐席跟随等坐席协作方式，操作员无需挪动位置即可在线完成沟通协调。⑤席位预案，快速调用:分布式系统的坐席端支持四画面分割显示，能够在一块屏上查看更多信号，并可将每个屏的分割模式保存为预案，通过预案调用快速完成工作布局，省去临时设置的麻烦。⑥可视化管控：分布式系统的可视化的软件平台，对系统中所有音频、视频、环境、云台等设备进行统一管理和操控，简化用户的操作环节，提高管控效率。

3.2 网络传输，统一接口,多种信号源无缝接入

公司需要在大屏幕上显示的主要有计算机网络信号、计算机显卡信号及视频信号，根据输入信号源的不同，信号处理系统分为计算机网络信号处理模块、信号，然后通过分布式系统传输到各个信号显示模块。①计算机网络信号。针对公司多个应用系统的显示需求，可以分别设置应急指挥系统、各厂自动化控制系统、项目部视频监控系统，通过在主控电脑上运行的应用程序，实现各类网络信号的高分辨率显示。②视频信号。针对公司视频信号的处理要求，采用海康视频集中管理软件（8700）实现视频信号的上屏显示，最大程度的避免了在此过程中产生的大流量视频流占用网络资源的情况，也保证了高质量的画面还原。③计算机显卡信号。针对各应用系统的接入需求，不仅可以通过各系统与大屏幕显示系统的接口来实现，还可以通过在调度大厅设置的计算机显示终端的显卡信号接口实现在大屏幕系统上的输出显示。通过连接在计算机上的视频输出设备来实现计算机显卡信号屏幕显示的需求。④高分辨率显示：为满足当前与未来应用需求，实现水厂运行数据与公司大数据的综合集成显示应用功能，支持纹理渲染，满足高分辨率与画质的图像处理能力。

3.3 弹性建设，灵活扩容

分布式部署，适应不同信号源和屏幕部署方式，支持接入服务器、摄像机、DVD、视频会议终端等多种视频源，实现上千路、跨地域的大规模项目建设。系统带宽可调，适配不同基础设置；信号跨地域共享，避免信息孤岛；系统大小规模不限，灵活扩容。

3.4 多用户多级权限分区控制

支持多级权限管理，操作员或信号源发生变更时，同步变更相应操作权限即可，提升管理人员的运维效率，增强坐席人员工作的机动性和灵活性。信号权限：不同用户具有不同的信号源查看或控制权限，权责分明。

3.5 设备维护简单便捷

分布式系统为网络化节点式设计，可通过网络对节点进行问题排查，单点故障单点维护，不影响其他节点或环节的正常运行。有信号源或屏幕增加时，只需添加节点，对原有系统无任何影响，简单配置即可快速投入使用，充分满足未来发展的扩容需求。

4、坐席调度业务工作站

基于分布式操控系统平台软件对计算机性能的基本要求，分布式操控系统的操控主机需要超高分辨率图像集成显示卡，配备1台高性能图形工作站，具有大容量显存，超强核心处理器，可保证复杂的应用与大型数据集计算性能，支持的数据传输速率高，同时配套1台49寸32:9带鱼屏。连接网线必须使用国际标准六类网线，测试可支持1000M网络。调度业务工作站配置3台工作站级电脑，性能满足固态硬盘1T，i5处理器，8G内存，23.7寸显示器。

5、音频扩音系统

为了使设计的目标具有可“度量性”，以原广电部GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》我们认为所确定的设计指标，应该为本厅扩声系统的设计将选用国家《语言音乐兼用一级声学特性指标》；

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

①　配置4只双8寸全频线阵列扩声音箱，安装在大厅4个角落，作为会场的主扩音箱，同时配备2只单18寸低扩声音箱，可满足整个会场的声压级。再配置4台2通道扩声功放驱动双8寸全频线阵列扩声音箱，配置2台2通道扩声功放驱动单18寸低扩声音箱。

②　配置12路调音台、数字音频处理器、反馈抑制音频处理各1台（给音频提供接口，处理音色效果）。

③　配置无线话筒4支及配套接收机，用于会议主持、用移动发言等。

④　音频扩音系统专用配套电源时序器1台。

6、线材管槽及辅材

结合本项目的施工要求，铺设线材管槽及辅材，施工内容包括音箱线、音频线、线槽线管、视频线、网线、机柜、辅助材料等。

7、项目涉及产品技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1.1 | 小间距LED大屏 | - ★采用国星灯珠，金线封装LED大屏，点间距≤1.579mm；（提供灯珠封装厂家针对本项目的授权书） - ★屏体尺寸：宽度≥13.440米，高度≥3.840米；整屏分辨率宽≥8512点，高≥2432点； - 像素密度：≥401111点/平方,灯管材料采用封装厂家SMD表贴三合一封装； - 箱体结构：压铸铝材质箱体； - 水平/垂直相对偏差：≤1%； - LED保护方式：应具备模组级的LED防撞灯保护装置； - 低亮高灰：支持通过配套软件，在不同亮度条件下灰度12-18bit可调节设置； - 视角：≥175°； - 单元箱体平整度：≤0.1mm；支持6轴向精密微调； - 亮度均匀性：≥99%； - 像素失控率：≤1/1000000，无连续失控点； - 色温：1000K－12000K可调； - 换帧频率：≥60Hz，支持120Hz等3D显示技术； - 最高对比度：10000：1； - 灰度等级：支持通过配套软件，调节灰度的设置选项，灰度12-18Bit； - 色域≥110%NTSC； - 支持单点(逐点)亮度/色度校正,支持出厂校正及现场校正； - 封装技术：显示模块支持SMD、IMD、Minim、COB等封装技术；模块表面处理：应采用智能电喷技术，无面罩，无塑胶类结构件； - 智能节电：应具有智能节电功能，通过配套软件的高级调节模式，可根据一天不同时间段，设置不同的亮度； - 数据存储：支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能；数据备份：科支持数据N+1信号冗余备份功能，单元模块采用铝板衬底技术；数据传输：支持模块级无线连接、支持模组无线连接； - 维护方式：应支持前后维护。模块、电源、系统卡等所有组件均应能快速从前面进行维护，无需预留维修通道； - 智能防潮除湿：支持智能防潮除湿，显示屏可通过配套软件开启干燥模式，在开启后显示亮度在设定的时间内缓慢递增，蒸发水分，避免热量瞬间增大而形成温度冲击，减少死灯； - 交流电压：应支持宽电压AC1-240V；具备PFC功能，支持DC-24-60V输入； - 消隐功能：具有自动消除十字架、毛毛虫具有高亮暗线嵌入式修复功能； - ★以上4-24需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA以及CAL标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章； - ★电源采用通讯级大功率开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电；为确保安全；箱体输入电压必须小于等于48V。支持不关屏热拔插抢修功能，安全快捷。需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章； - ★电磁兼容抗扰度：通过静电放电抗扰度试验;射频电磁场辐射抗扰度试验;电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;浪涌(冲击)抗扰度试验;射频场感应的传导骚扰抗扰度试验;工频磁场抗扰度试验;电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验;振铃波抗扰度试验;所有检测合格；需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章； - ★显示屏须同时具备以下功能并提供相对应证书：①显示屏具有描点和模块显示位置功能，具有自主知识产权，提供软件著作权证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章；②显示屏支持支持安全性加密及海量图像演示和多媒体控制功能，提供此功能软件著作权证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章；③显示屏具有云拼接软件，提供软件著作权证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章； - ★LED显示屏制造厂商必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，不接受委托贴牌OEM等厂家设备，（经营范围包含LED显示屏生产）；保证LED显示屏制造厂商专业性与实施规范性，应具有安全生产许可证，钢结构专业承包叁级或以上资质，音视频集成工程企业壹级资质，提供证书复印件并加盖LED显示屏制造厂商公章。要求提供LED显示屏制造厂商针对本项目的授权书。 - ★LED显示屏制造厂商具有： GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证证书、ISO/IEC 27001：2013信息安全管理体系认证证书、GBT29490-2013 知识产权管理体系认证证书。 - ★LED显示屏制造厂商符合商品售后服务管理体系符合GB/T 27922-2011标准规定的五星级要求，提供证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章。 - ★为了保证网络信息安全，LED显示屏制造厂商具有中国网络安全审查技术与认证中心核发的信息安全服务资质认证证书，并提供官网查询获取组织名单企业所在页截图，且实施项目经理具有信息安全保障人员认证，提供证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章。 - ★LED显示屏制造厂商具有工业和信息化部标准的信息技术服务运行维护标准成熟度叁级等级证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章。 | ㎡ | 51.60 |
| 1.2 | 发送卡 | - 一路DVI视频输入； - DVI视频输出，用于级联或监视； - 一路音频输入； - 四个网口输出或四路光纤输出； - RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； - 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200； - ★与小间距LED大屏同品牌，提供CCC证书； | 台 | 10 |
| 1.3 | 大屏钢构 | - 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 - 采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 | ㎡ | 51.60 |
| 1.4 | 动力配电柜 | - 配电功率60KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等； - 额定输入电压AC 380V； - 具备过流、短路、断路保护与报警功能； - 具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击； - 内置环境监控系统，具备温度、湿度监测功能，防漏水监测功能，烟雾监测功能，环境监控管理系统内数据可以通过TCP/IP协议与监控管理平台进行通信，实现监控信息的互连互通。环境监控系统平台报警时支持电话（SIM卡，固定电话）、短信、声光、多媒体语音、微信、邮件、手机APP等推送告警信息，且告警方式不低于5种（并提供告警方式截图）； 温度监测范围：-20℃～80℃。湿度范围 ：0～100%RH。有线通讯:RJ45接口，支持TCP/IP协议。无线通讯:GPRS网络，支持短信报警。开关量输入:4路（其中2路可以作为模拟量）；设备具备独立嵌入式管理软件，可通过Internet管理，也可以通过软件平台统一管理（提供第三方产品检测报告）；为了保证温湿度监测产品的质量和性能，制造商应具有完善的CNAS证明文件并加盖公章，此证书需为国家级机构认可的焓差实验室出具; - 内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； - ★具有CCC，与小间距LED大屏同品牌，提供CCC证书； - ★LED显示屏厂商具有智能配电管理系统及PLC自动控制系统软件著作权证书，提供软件著作权证书复印件及加盖LED显示屏制造商公章。 | 台 | 1 |
| 二 | 可视化综合多媒体音视频调度管理系统 |  |  |  |
| 2.1 | 分布式坐席协作管理平台 | - 背板交换架构（Cross Bar），单路输出通道带宽达到20Gbps，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降。 - 模块化设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行，方便以后升级维护。 - ★要求提供该设备制造厂商针对本项目的授权书。 | 台 | 1 |
| 2.2 | KVM坐席编解码节点 | - 节点采用纯嵌入式架构，非X86平台。采用分布式系统，任何一个节点出现故障（如断电），不影响整套系统的正常运行。具备电源、网络连接、运行状态、键鼠状态、视频状态指示灯。 - 输入节点支持3840×2160视频信号的采集和编码。输出节点支持3840×2160视频信号的解码输出。 - 输入节点支持DP、HDMI、DVI-I、SDI、VGA、YPbPr（VGA 转）以及CVBS（VGA转）接口。输出节点支持DP、HDMI、DVI-I、SDI以及VGA接口。 - 支持内嵌、平衡音频、3.5mm音频同时输出。 - 支持H.264和H.265压缩方式编码；支持RTSP取流方式，可通过VLC播放器播放编码视频流。 - 支持节点间串口透传功能，支持通过网络发指令给节点控制串口设备。 - 支持码率自适应、变码率、定码率设置。支持码率以1Mbps 递增方式在1Mbps~40Mbps 范围内进行码率调节。 - 解码输出支持1、4、9及16画面分割显示。 - 拼接功能单屏输出支持多达256个画面。 - 支持将窗口布局、信号源及字符叠加信息保存至设备；保存场景数量不少于10000；支持一键调取保存的场景预案。 - 支持多组场景自动轮巡，支持10 秒~900 秒自定义轮巡时间间隔。 - 拼接屏显示快速横向移动的画面，不会出现撕裂以及错位现象。 - 支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置。 - 支持滚动字幕显示功能，支持字幕滚动速度、颜色、字体、字间距及背景色设置，支持多行显示。 - 支持鼠标级OSD 操作，可通过鼠标操作完成信号源调用、推送、坐席跟随、注销登录、布局选择、预案及系统管理。支持鼠标在OSD 菜单和显示内容之间进行平滑衔接。 - 支持鼠标提醒，鼠标所在显示屏会出现颜色边框提醒，且边框颜色和透明度可设置。 - 可通过OSD菜单为不同的坐席设置不同的鼠标加速度。 - 支持使用一套键鼠在多个显示器之间滑动，可通过移动鼠标跨屏实现对相应计算机的控制。 - 席位单屏支持单画面和四分割选择。四分割画面时，鼠标可在4 画面内自由滑动并根据滑动到的画面直接控制对应的计算机内容。 - 支持将坐席配置保存为场景，包括单屏场景和整个坐席的场景，可通过OSD菜单或快捷键调用场景。支持场景的重命名及删除。 - ★以上所有项需提供国家广播电视产品质量监督检验中心提供的CNAS检验报告。 - ★设备厂家资质证书要求：厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、国家高新技术企业认证证书 - ★产品资质证书要求：产品具备软件著作权证书、3C认证证书、CE认证证书、FCC认证证书、RoHS认证证书、CB认证证书、广电CNAS功能性检测报告。 - ★要求提供该设备制造厂商针对本项目的授权书。 | 台 | 8 |
| 2.3 | 1U托架 | 1U托架（不含电源），可安装2个节点 | 个 | 4 |
| 2.4 | 高性能图形工作站 | 台式电脑主机I7-9700/16G/2T/独立显卡8G/win10操作系统 | 台 | 1 |
| 2.4 | 调度业务工作站 | 台式电脑主机I5/8G/1T/独立显卡/win10操作系统 23.7寸及以上尺寸显示器 | 台 | 3 |
| 2.5 | 49英寸显示器 | - 尺寸：49英寸； - 屏幕比例：32:9； - 接口类型：HDMI×2,DisPlay port,Mini DisPlay port,USB,音频输入,音频输出(耳机接口)1、面板类型：VA； - 亮度：350cd/m2； - 典型对比度：3000:1； - 分辨率：3840×1080； - 响应时间：1ms； - 水平可视角度：178度； - 垂直可视角度：178度。 | 台 | 1 |
| 2.6 | 键盘鼠标 | 无线办公键盘鼠标 键鼠套装（黑色） | 台 | 4 |
| 2.7 | 24口全千兆网络交换机 | 24口全千兆网络交换机。 | 台 | 1 |
| 2.8 | 企业级无线路由器 | - 产品类型:企业级无线路由器； - 最高传输速率:1317Mbps； - 传输速率:2.4GHz:450Mbps；5GHz:867Mbps； - 频率范围:双频（2.4GHz，5GHz）； - 网络接口:1个10/100/1000BASE-T 千兆以太网RJ45 WAN口，3个10/100/1000BASE-T 千兆以太网RJ45 WAN/LAN可变口，1个10/100/1000BASE-T 千兆以太网RJ45 LAN口纠错； - USB接口:1个USB 2.0。 | 个 | 1 |
| 2.9 | 无线控制终端（手持PAD） | 9.7英寸以上屏幕， 128G及以上存储 | 台 | 1 |
| 2.10 | 无线终端控制软件 | IOS客户端软件适用iPad，iPhone设备，支持无线终端控制。 | 套 | 1 |
| 2.11 | 坐席控制台有线终端控制软件 | 配套有线终端控制软件。 | 套 | 1 |
| 2.12 | 可视化综合管理平台软件 | 配套可视化综合管理平台软件。 | 套 | 1 |
| 2.13 | 智能多媒体中央控制主机 | - 可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； - 采用最新 32 位内嵌式处理器，处理速度最高可达 533MHZ； - 主机内置 8MB 内存及 16MB 的大容量 FLASH 存储器； - 8 路独立可编程 RS-232 控制接口，可以收发 RS232、 RS485、 RS422 格式数据； - 8 路独立可编程 IR 红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到 16 个； - 8 路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路； - 8 路弱电继电器控制接口； - 全面支持远程网络控制，内建网络接口，无需扩展卡； - 3 个 NET 网络控制接口，可以并接最大 256 个网络设备； | 个 | 1 |
| 三 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 3.1 | 反馈抑制音频处理器 | - 移频方式：全自动 带48V幻像电源 ； - ★输入方式：平衡/非平衡输入（平衡输入阻抗20K，非平衡输入阻抗10K）.四通道输入；（投标需提供产品4路输入通道接口图片证明） - ★输出方式:平衡/非平衡输出(平衡输出阻抗47K,非平衡输出阻抗24K)。四通道输出；（投标需提供产品4路输出通道接口图片证明） - 频带响应：(移频 模式)60Hz---15KHz； - ★要求提供该设备制造厂商针对本项目的授权书。 | 只 | 1 |
| 3.2 | 数字音频处理器 | - 16路平衡式话筒\线路输入，16路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； - 自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； - 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 - 提供终端用户操作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； - 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块； - 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； - 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; - 16组预设，每个预设独立工作 - 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; - 支持通道贝、LINK和分组功能； - 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; - 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； - 消防联动功能； - 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 | 台 | 1 |
| 3.3 | 调音台 | - 2编组4母线调音台 ； - ★8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器；（提供产品内置效果器模式选择截图证明） - ★内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合，内置声卡，可以直接连接电脑，播放音乐；（需提供产品MP3播放器和蓝牙功能图片证明） - 分路3段美式EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关.另设有监听功能； - 6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 ； - 在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； - 1路AUX外接与返回,双7段图视均衡； - 内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源； - ★提供“调音音频处理嵌入式软件V4.01”软件著作权以及中国版权保护中心备案截图，并提供可二维码查证的CEPREI软件测试报告，三份文件均需加盖厂家公章； - ★要求提供该设备制造厂商针对本项目的授权书。 | 个 | 1 |
| 3.4 | 双8寸全频线阵列扩声音箱 | 1. 系统类型：2X8"二分频线阵列音箱 2. 频率响应： 60Hz-20kHz±3dB 3. 灵敏度： 97dB/1W/1M@±2dB 4. 额定功率： 500W/8Ω 5. 峰值功率： 1000W/8Ω 6. 低音： 8"×2只 7. 高音： 1.73"×1只 8. 连接器：NL4X2 9. 声压级： 106dB continuous, 112dB peak | 台 | 4 |
| 3.5 | 2通道扩声功放1 | - 额定输出功率：8Ω立体声850W×2； - 额定输出功率：4Ω立体声1400W×2； - 额定桥接输出功率：8Ω桥接2550W； - 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)； - 结构：2U金属机箱设计 ； - 通道数：2CH； - 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.02%； - 频率响应：20Hz-20kHz: +0/-0.5dB； - 灵敏度:0.775V/1.0V/1.4Vrms； - 信噪比：≥100dB（A计权）； - 阻尼系数:（≥250@8ohms）； - 转换速率:35V/US； - 输出级：Class-H； - LED指示灯：电源/信号/失真/削波 ； - 输入连接器：平衡卡侬公母座； - 输出连接器：SPEAKON,接线柱 - 散热系统：双变速风扇，从前到后排风； - 保护功能：过热，短路，直流输出； | 套 | 4 |
| 3.6 | 单18寸低扩声音箱 | - 箱体类型: 梯形防驻波箱体设计； - 辐射方式: 倒相式低频辐射； - 低音单元 :18" Comperssion Drive； - 单元保护: 过流、过压、过热保护； - 频率响应:35-250Hz(+/-3dB)； - 灵敏度 :102dB； - 标称阻抗: 8Ω； - 额定功率 800W； - 音乐功率：1600W； - 最大声压 ：129dB/1M； - 连接器 ：2xNeutrik NL4MPR。 | 只 | 2 |
| 3.7 | 2通道扩声功放2 | - 额定输出功率：8Ω立体声1000W×2； - 额定输出功率：4Ω立体声1500W×2； - 额定桥接输出功率：8Ω桥接3000W； - 电源要求：AC220V； - 结构：3U金属机箱设计； - 通道数：2CH； - 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.02%； - 频率响应：20Hz-20kHz: +0/-0.5dB； - 灵敏度:0.775V/1.0V/1.4Vrms； - 信噪比：≥100dB（A计权）； - 阻尼系数:（≥250@8ohms）； - 转换速率:35V/US； - 输出级：Class-H； - LED指示灯：电源/信号/失真/削波； - 输入连接器：平衡卡侬公母座； - 输出连接器：SPEAKON,接线柱； - 散热系统：双变速风扇，从前到后排风； - 保护功能：过热，短路，直流输出； | 台 | 2 |
| 3.8 | 单相电源时序器 | - ★设备采用14路电源接口；可以对8组电源接口进行时序和编程控制，面板带两路采用直连输出方式，RFI/EMI电源滤波器，为你设备提供干净而稳定的电源。（需要提供14路电源接口和前面板直连输出电源接口图证明）； - 采用3芯单相的电源接线接口；单路最大输出40A电流，总输出不超过100A； - 设备采用带漏电保护的电源开关，设计供电更加安全； - ★面板具有指针电压表／电流表指示，实时的显示电网电压，负载电流；（需提供面板针电压表／电流表图片证明） - 具有密码功能，更好的保护现场安装和演出，可以根据现场灵活选用； - ★集成RS485远程控制功能，USB，远程互联网控制等多方式，控制方式可选。可以通过连接PC进行编程功能，可以随意的更改通道间的延时时间；（需提供设备RS485、USB、网口控制接口设备图片证明） - 拥有一个USB灯座，如果开关开着的话，插入USB灯即可照明，方便光线弱的情况下操作； - ★设置支持远程控制航空插座，可以对设备进行远程电源控制，支持触发信号控制电源时序器上电功能；（需提供电源时序器设备远程控制航空插座接口图片证明） - ★时序器可以通过软件设计定定时开关机；最长可达到12个月的定时开关机功能；（需提供电源时序器软件定时编程界面截图证明） - 提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的赛宝功能检测报告，并加盖厂家公章。 - ★要求提供该设备制造厂商针对本项目的授权书。 | 台 | 1 |
| 3.9 | 无线话筒 | - 超高频的UHF多组频率传输，可设置多组频率同时使用，满足多套话筒叠机应用； - 采用高性能CPU控制，可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理； - 采用高性能oled的液晶显示，所有的功能均可以在液晶屏显示，如频率、静音电平、射频信号电平、音频电平、低电警告等； - 每个通道有100个频点可调，带有Remote scan™自动扫频功能，也可以手动调频； - 系统采用PLL锁相环设计，可以多套系统实现多频道、多功能的专业功能； - 杂讯检测抑制噪音功能，有效减少环境中射频干扰造成的噪声； - 手持麦带隐藏式手动调频按键，支持手持无线麦手动调节频率； | 只 | 4 |
| 四 | 线材管槽及辅材 |  |  |  |
| 4.1 | 音箱线 | - 2x2.5平方307芯舞台喇叭线； - 采用高纯度无氧铜，增强了传输速率，减少了信号损失，采用进口胶料制成的外被，加强了抗干扰和抗拉性能。 | 箱 | 2 |
| 4.2 | 音频线 | - 外部：高档PVC外被料，112编织网屏蔽设计，耐酸碱腐蚀、防老化，适用寿命长； - 内部：高纯度无氧铜； - 功能：高保真抗干扰； - 长度：100M。 | 箱 | 1 |
| 4.3 | 线槽线管 | - 根据现场需求配备。 | 批 | 1 |
| 4.4 | 辅助材料 | - 卡农头、小三芯、音箱头、莲花头、水晶头、水晶钳、络铁，焊锡，螺丝刀，电源线等。 | 批 | 1 |
| 4.5 | 机柜 | - 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 4.6 | 视频线 | - 导体线芯:高纯度4N无氧铜导体； - 线芯采用24AWGX； - 24#线身最粗线身； - 材质最足，头子外壳为金属带屏蔽，线身更密传输稳定， - 线长：2米。 | 批 | 1 |
| 4.7 | 网线 | 国际标准6类网线 | 批 | 1 |

三、安装调试与维护

安装调试应急调度中心音视频系统，并提供7*24小时的系统维护服务，及时解决故障问题，保障应急调度中心音视频系统运行稳定、安全，维护期为1年。

四、培训要求

★ 承包单位应根据项目实施的计划、进度和需要与询价人的合理要求，及时安排对询价人的相关人员进行培训。

培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现本项目所有设备的基本操作。具体如下：

由承包单位组织正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示以及在现场进行实际操作示范，培训人员应做好操作、管理、维护的充分准备，承包单位应提交一份培训计划给询价人以获批准。

- 培训范围：主要包括对视频会议系统的系统管理员、系统用户进行系统管理功能、权限控制、功能操作培训、故障排查等进行培训。

- 培训地点：广州市净水有限公司

- 培训时间：在应急调度中心音视频系统建设完成后进行培训

- 培训内容：

在系统运维期间对系统管理员、系统用户进行视频会议系统的系统管理功能、权限控制、功能操作培训、故障排查等进行培训,根据用户需求提供相关的知识进行培训及答疑，次数不少于3次。

若用户对系统管理及使用仍存在疑问，在运行和维护期间乙方必须持续提供咨询服务。

五、项目商务要求

1.工期：工程交付使用日期为2020年11月15日，试运行30个日历日后验收。

2.安全文明施工要求：

承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

3.总包及分包规定：本项目不接受分包

4.付款方式：采用支票、网银支付两种形式。

5.承包方式：采用不含工程备用金包工、包料、包开发、包调试、包培训、包运维（1年）、包验收的包干方式。

6.项目结算：按照合同。

注：报价单位递交的询价响应文件须提供满足第二部分项目内容中涉及产品技术要求、培训要求等所有带★条款的证明材料，不允许偏离。

# 第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在询价会之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以摇珠随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司询价办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司询价办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。

附件一 报价记录表

（项目名称）报价记录表

报价文件开启时间：年月日时分

| 序号 | 报价单位 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                                                      记录人：

年   月   日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目评审记录表

项目名称：

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报价单位资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分合同书格式

广州市净水有限公司

应急调度中心音视频系统工程

合同书

合同书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

合 同 协 议 书

本协议书由广州市净水有限公司（以下简称“甲方”），与（以下简称“乙方”），于 年月 日共同达成一致并在广州签署。

为此双方达成如下协议：

1.项目概况：

项目内容：

完成广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程，并在合同规定期内运行维护。

承包方式：

采用包工、包料、包开发、包调试、包验收、包培训、包运维（1年）的总价包干方式。以工程暂定价为包干价，包干价不含工程备用金。

2.本协议书中所用术语的含义与本合同条款中相应术语的含义相同，而且这些术语应作为本协议的一部分来阅读和解释。

3.下列文件构成本协议书的组成部分及解释顺序，即：

(1)合同补充协议（如有）；

(2)合同协议书；

(3)合同条款；

(4)发包通知书；

(5)产品功能清单（功能不得低于询价文件的规定）；

(6)询价文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要及总说明等）；

(7)询价响应书；

（8)技术方案书；

（9)甲方项目需求书

4.计划开工日期： 年 月 日，具体以甲方通知为准。

交付日期：2020年11月15日，试运行30个日历日后验收

5.乙方应保证全面按合同规定完成音视频系统建设及售后服务。（含保密规定）

6.甲方应保证按合同规定的方式和时间，向乙方支付承包合同费用。本合同价暂定为元。

7.项目质量标准：参照相关质量规范和甲方要求。

8.本合同正本一式8份，甲方执5份，乙方执3份。副本0份，甲方执0份，乙方执0份。为此，各方代表在此签字并加盖公章，并自加盖公章之日起生效。

法定代表人：                           法定代表人：

甲方：	广州市净水有限公司              乙方：

联系人：                               联系人：

地址：	                                地址：

电    话：                      	    电    话：

传    真：                      	    传    真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐    号：

依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上，按照广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统建设项目的具体要求，本着友好合作的原则，经双方充分协商一致，签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条	定义

本合同以下的用词及词语，应具有本章所赋予的含义。

1.合同：指甲方、乙方双方共同签署的本合同及附件。

2.甲方：广州市净水有限公司

3.乙方：

4.	项目：广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程

5.	合同价款：指乙方在正确地完全履行本合同约定的义务后，甲方根据本合同约定应支付给乙方的价款。

6.	现场：广州市天河区临江大道501号。

7.	验收：指本项目建设的应急调度中心音视频系统自初步验收后能连续正常稳定地运行30个工作日，并完成相关的培训，完全实现甲方项目需求书上的运行效果与建设目标。最终验收由甲方发起，乙方需要在三个工作日内响应。经甲方对最终验收确认后，甲方向乙方签发最终验收证书，证书由双方签字确定。

8.合同货币：指合同付款的货币，即人民币。

9.本项目采用包工、包料、包开发、包调试、包验收、包培训、包运维（1年）的总价包干方式。以工程暂定价为包干价，包干价不含工程备用金。

10.规格：是指在技术或其它开发任务上所设定的关于设备的技术标准、规范。

11.技术服务：指乙方负责合同音视频系统建设、设备材料购置、运维期内的维护，以及对验收、运行、维护等相关工作的技术指导。

12.技术培训：指乙方就音视频系统的安装、调试、运行、使用和维护等相关工作向甲方提供的培训。

13．交付日期：2020年11月15日。

第二条合同标的

1. 本内容为广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目，包括音视频系统的建设、培训、维保。

2. 乙方应向甲方提供所有的设备、软件、技术文件、服务等以便于合同的执行。乙方保证，如果其在合同执行期间乙方提供的服务不能完全满足安全、可靠运行或合同规定的性能，乙方应增加人力物力，尽快向甲方提供达到合同规定性能的服务，并不因此而增加合同价格。

3.乙方应根据询价文件规定的范围、规格、数量提供相应的服务，以保证合同所有设备的安全和正常运行。

4. 乙方应当派遣足够的、有经验的、健康的、合格的人员到甲方的项目现场提供技术服务。

5. 乙方负责对甲方派遣的技术人员和用户进行培训。

6. 乙方应履行合同约定的其他义务和责任。

第三条建设项目

- 项目名称：广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目

- 项目地点：广州市天河区临江大道501号

- 项目范围：应急调度中心音视频系统的建设、培训、运维。

- 项目目标：项目建设的总体目标——完成应急调度中心音视频系统的建设工程。

1)完成由小间距LED全彩屏幕显示系统、可视化综合音视频调度管理分布式系统、坐席调度业务工作站、音频扩音系统及线材管槽及辅材五个主要部分建设组成的应急调度中心音视频系统工程，详细项目内容及要求详见询价文件规定；

- 解决音视频系统使用过程中产生的问题；

- 提供自验收合格日起一年的维保服务；

4）根据甲方需求开展用户培训。

第四条项目期限

- 在合同签订后3个工作日内，乙方提交本项目技术方案书和实施计划，经甲方确认后通知开工时间。

- 在乙方保证应急调度中心音视频系统稳定运行的前提下，且音视频系统运行稳定30个工作日后，双方进行最终验收。

- 如遇下列情况，经甲乙双方以书面形式确认后，工期作相应顺延；

- 由于甲方未履行应负责任而影响乙方进场运维；

- 重大设计变更或工作范围的变化；

- 因不可抗力（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）的因素而影响进度；

- 由于其它工种未能配合而影响进度，经甲方确认的应顺延的情况；

- 甲方同意予以顺延的其他情况。

乙方应在上述情况发生后两天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方提出报告。非上述原因，项目不能按合同工期竣工及调试完毕，乙方承担违约责任。

第五条售后服务条款

乙方应在项目验收合格后，免费提供售后质量保证服务一年：

- 乙方应在合同签订后3个工作日之内详细说明提供优质的售后服务的具体保证措施。

- 质量保证期： 1年，从最终验收合格证书签订之日起计。

- 乙方应能保证：

- 提供产品原厂商一年的免费电话技术支持服务；

- 接到报障电话后，技术人员应即时响应，通过远程连接方式对故障进行处理；

- 如果远程无法解决故障，需在24小时内到现场进行处理。

- 音视频系统使用过程中发生迁移或扩展等变动时，乙方应提供配合和技术协助。

- 乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与甲方的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现本项目所有设备的正常投入使用。具体如下：

由乙方组织正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在现场进行实际操作示范，培训人员应做好操作、管理、维护设备的充分准备，乙方应提交一份培训计划给甲方以获批准。

- 培训范围：系统管理员、系统用户

- 培训目的：使系统管理员熟悉其功能操作等知识、能自主处理部分常见问题，普通用户能够熟练使用应急调度中心音视频系统。

- 培训地点：广州市净水有限公司

- 培训时间：在应急调度中心音视频系统工程完成后现场完成培训。

- 培训内容

在项目验收前对用户进行应急调度中心音视频系统的管理功能、权限控制、功能操作、故障排查等培训,次数不少于3次；

若用户对系统管理及使用仍存在疑问，在实施和维护期间乙方必须持续提供咨询服务。

第六条双方责任事项

- 甲方的主要责任

- 负责本项目与其他项目的协调工作；

- 依合同按时拨付合同款，结算尾款。

- 乙方的主要责任：

- 乙方应在合同签订后3个工作日内向甲方提供开工报告，包括提供实施计划，在项目实施过程中及时提供实施进度及设备的安装调试记录；在竣工验收会前5个工作日内提供竣工验收报告。

- 乙方人员的现场实施，需与甲方或其它单位同场地共同作业时，乙方应做好相互协调与配合，不得擅自干涉他方开展工作；

- 项目未竣工验收、交付使用前的管理（包括运输、保管和安全），一律由乙方负责自行解决并承担所有风险，甲方提供合适的场地和人员方面的协助；

- 乙方必须严格按照技术规范进行安装，确保项目质量，按期完工；

- 若实施过程中甲方按实际需要对方案做改动时，乙方应无条件执行并按合同约定实施；

- 由于该项目实施失误造成的任何损失由乙方负责。

- 双方责任

- 甲乙双方密切合作，共同负责协调施工区管理方面的工作，为项目的顺利进行提供保证；

- 甲乙双方应保守在履行本合同时所接触的对方商业秘密和技术秘密，不得向任何第三方透露，否则违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。此保密义务不因此合同的终止而解除。

- 乙方保留对原有知识产权以及其所开发的应用软件的知识产权和收益。自本合同生效之日起，各方仍应继续拥有其专利、商标、著作权、保密信息、商业秘密和其它知识产权的所有权利、所有权和利益。

第七条项目款项的支付和结算

- 本项目合同总费用暂定为人民币：元（其中，工程暂定价  万，工程备用金20万元），大写：。本项目总价包干形式并以工程暂定价为包干价，包干价为：（不含工程备用金） 在项目实施期间原则上此总造价均不得调整。工程备用金的使用另行根据实际施工情况申请，按实际情况使用。

- 甲乙双方签订合同后3个工作日内，乙方提交项目实施计划书以及技术方案书，经甲方确认后，甲方支付工程暂定价的30%给乙方。

- 在设备到货验收合格后10个工作日内支付至工程暂定价的50%给乙方。

- 在项目工程完成并可正式交付使用后的10个工作日内，甲方支付至工程暂定价的70%。

- 在项目最终验收合格后，乙方向甲方提供相关产品合格证，由甲方组织结算终审后10个工作日内，甲方支付至最终结算价的95%。如审核价超过暂定合同价，以暂定合同价作为最终结算价；如果审核价不超过暂定合同价，以审核价作为最终结算价。

- 一年质保期到期后15个工作日内且乙方不存在违约情形的，甲方支付最终结算价的5%(质保金)。

- 乙方在收取每一笔合同费用前，应向甲方提供有效的增值税专用发票。

- 项目款项的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：，帐号：，公司名称：

第八条违约责任

- 甲方违约责任

（1）由于甲方自身原因未按合同所订日期付款，超出15天宽限期，每延迟一天，则以逾期支付金额千分之一向乙方缴纳违约金；逾期违约金不得超过合同造价的百分之五。

（2）本合同签订后，因乙方原因或不可抗力，致使甲方提前解除合同，甲方不负任何责任。

- 乙方违约责任

（1）乙方须按期提交项目实施计划书以及技术方案书，如乙方未按期提交，每延迟一天，则以逾期支付金额千分之一向甲方缴纳违约金，逾期达到10个工作日，甲方有权解除合同。

（2）乙方在应按照项目询价文件要求提供相应的产品及技术服务，如在项目实施过程中发现乙方未按照询价文件要求提供相应的产品及服务，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此造成的损失。

（3）乙方如需更换项目经理，应具备下列条件：新更换的项目经理必须与报价时所报项目经理的专业一致且资格等级一致或高于；至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意；

（4）乙方严禁将承包项目转让或分包。否则，甲方有权单方面以书面通知书形式解除合同，通知书到达乙方即生效，并由乙方支付支付工程暂定价10%作为违约金；

（5）项目质量不符合合同规定的，乙方负责无偿处理或返工，经甲方催告后仍未完成整改，甲方有权解除合同；

（6）项目逾期通过验收的，超出5天宽限期后，每延迟一天向甲方赔偿合同总价的千分之一，逾期达到15天及以上的，甲方有权解除合同；

（7）运维期间乙方操作不当或不周，造成设备的损坏，乙方必须尽快恢复音视频系统的正常运作，不能影响甲方的正常工作，其中修复费用由乙方承担。运维期间对于不能修复的损坏设备，甲方有权要求更换，并由乙方承担更换设备的费用；

（8）乙方应保证项目质量，保证调度中心音视频系统达到本合同规定的标准要求；

（9）乙方中途违约，不按要求履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

（10）因乙方原因造成合同解除，由乙方赔付甲方因此造成的损失，支付工程暂定价20%作为违约金，并返还已支付的款项。由甲方返还乙方已购置的设备。

第九条其他

1、甲乙双方在履行本合同中出现争议，双方应及时协商解决。双方无法协商解决时，应向甲方所在地的法院提出诉讼。

2、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况另行签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

附件

1.  保密协议

2.  廉政协议书

3.  安全管理协议书

附件1：保密协议

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

鉴于：

- 甲乙双方（以下简称“双方”）互相理解，自愿和工作责任上的考虑；

- 在甲方业务范围内各工程项目的实施过程中，双方对工程项目进行管理合作（以下简称“合作”），甲方向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有；

- 甲方希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

经双方协商，达成本协议。

- 本协议所指保密信息是指：

在合作过程中，乙方从甲方（或其主管部门、关联部门及下属机构）获得的与合作有关或因合作产生的任何工程电子数据、相关的商业、营销、技术、运营资料或其他性质的资料和成果及其打印图纸和文档，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

- 双方权利与义务

1.乙方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的；

2.双方各自保证对保密信息予以妥善保存；

3.乙方保证对甲方所提供的保密信息予以保密，仅可在本人以及从事该项目的负责人之间知悉、传阅，并不得以各种方式向第三者传递、散播甲方提供的保密信息，使用完毕立即销毁或者上交至甲方有关负责部门；

4.乙方知悉该保密信息前，甲方应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证乙方以书面形式同意接受本协议条款的约束；

5.上述限制条款不适用于以下情况：

(1)在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；

(2)保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；

(3)保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；

(4)在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

(5)接受方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

6.甲方不保证保密信息的精确性与合理性；

7.甲方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，乙方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔.

- 违约责任

任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失，触犯国家法律法规交由公安机关处理。

- 免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

- 本协议有效期至乙方与甲方解除工作合同关系后第五年末结束。

- 争议的解决

本协议受中华人民共和国（以下简称“中国”）的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。

- 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

- 本协议自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方： | 广州市净水有限公司 |  | 乙方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （签章） |  |  | （签章） |  |  |
| 委托人签字： |  |  | 委托人签字： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |

附件2：廉政协议书

廉  洁  协  议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行               合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检监察室，联系电话：  020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察室对本协议履行情况进行检查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式捌份，甲方伍份，乙方三份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

签字日期:    年月日                 	签字日期：年月日

附件3：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为   广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目合同  的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月

第五部分　响应文件格式

广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：广州市净水有限公司应急调度中心音视频系统工程项目

报价单位名称：

日    期 ：年   月   日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明所提交的文件、说明、材料是准确的和真实的。

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：  年 月 日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日

5.工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术参数/规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 小间距LED大屏 | （详见第二部分项目内容技术参数要求） | ㎡ | 51.60 |  |
| 1.2 | 发送卡 |  | 台 | 10 |  |
| 1.3 | 大屏钢构 |  | ㎡ | 51.60 |  |
| 1.4 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |
| 二 | 可视化综合多媒体音视频调度管理系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 分布式坐席协作管理平台 |  | 台 | 1 |  |
| 2.2 | KVM坐席编解码节点 |  | 台 | 8 |  |
| 2.3 | 1U托架 |  | 个 | 4 |  |
| 2.4 | 高性能图形工作站 |  | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 调度业务工作站 |  | 台 | 3 |  |
| 2.5 | 49英寸显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 键盘鼠标 |  | 台 | 4 |  |
| 2.7 | 24口全千兆网络交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 2.8 | 企业级无线路由器 |  | 个 | 1 |  |
| 2.9 | 无线控制终端（手持PAD） |  | 台 | 1 |  |
| 2.10 | 无线终端控制软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2.11 | 坐席控制台有线终端控制软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2.12 | 可视化综合管理平台软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2.13 | 智能多媒体中央控制主机 |  | 个 | 1 |  |
| 三 | 音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 反馈抑制音频处理器 |  | 只 | 1 |  |
| 3.2 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 调音台 |  | 个 | 1 |  |
| 3.4 | 双8寸全频线阵列扩声音箱 |  | 台 | 4 |  |
| 3.5 | 2通道扩声功放1 |  | 套 | 4 |  |
| 3.6 | 单18寸低扩声音箱 |  | 只 | 2 |  |
| 3.7 | 2通道扩声功放2 |  | 台 | 2 |  |
| 3.8 | 单相电源时序器 |  | 台 | 1 |  |
| 3.9 | 无线话筒 |  | 只 | 4 |  |
| 四 | 线材管槽及辅材 |  |  |  |  |
| 4.1 | 音箱线 |  | 箱 | 2 |  |
| 4.2 | 音频线 |  | 箱 | 1 |  |
| 4.3 | 线槽线管 |  | 批 | 1 |  |
| 4.4 | 辅助材料 |  | 批 | 1 |  |
| 4.5 | 机柜 |  | 个 | 1 |  |
| 4.6 | 视频线 |  | 批 | 1 |  |
| 4.7 | 网线 |  | 批 | 1 |  |
| 五 |  | 非竞争性费用 |  |  |  |
| 5.1 | 工程备用金 |  |  | 1 | 20万 |
| 六 |  | 其他 |  |  |  |

6.项目单位、人员与★条款等相关证明材料