询价文件

项目编号：XJ-20210622-1

项目名称：2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目

广州市净水有限公司编制

发布日期：2021年6月22日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对2021年视频监控类改造项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：营运资金

二、项目编号：XJ-20210622-1

三、项目名称：2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目

四、最高限价：1604248.01元

其中项目一：969437.25元（不含税造价限价为889391.97元，税率9%，绿色施工安全防护措施费包干，费用为43662元）

项目二：433359.39元（不含税造价限价为397577.42元，税率9%，绿色施工安全防护措施费包干，费用为22858.35元）

项目三：201451.37元（不含税造价限价为184817.77元，税率9%，绿色施工安全防护措施费包干，费用为16055.06元。）

五、项目内容及需求：

项目一：

猎德分公司：

本项目共计安装120套高清网络监控摄像设备，带立杆、设备箱、室外机柜等相关配套设备。其中高清视频要求为1080P清晰度以上，录像记录保存时间要求90天以上。高清视频监控通过100M以上光纤直连链路接入中控室视频监控系统的视频监控管理平台，在中控室及南门保安室显示。

在厂区主干道及关键生产区入口按需安装人脸识别功能摄像头，后台主机需要具有人脸比对功能，能分析查询个人行动轨迹并按需要存储；在主要生产区安装专用的安全帽检测用摄像头，当有未带安全帽人员进入相关生产区时，设备能抓拍存储图片并向值班人员发送警报信息。

升级改造后的视频监控系统将与中控室海康威视视频监控系统兼容，并且提供输出信号接口，传输至净水公司视频监控平台。

为满足现有运行设备的使用及便于使用部门的管理，设施品牌选型须与厂区现有品牌一致。

项目二：

竹料分公司：

1、拆除原有的3台同轴模拟录像机、光端机及视频矩阵模块。

2、新增及更新改造的摄像机包括：球机37台（红外夜视球机29台和全彩球机8台）和枪机22台。新装9套6米监控立杆。除现有的主干光纤及供电线路外，其它所有的传输线路都需要更新安装敷设。

项目三：

龙归分公司：

该项目需在对厂区进行规划补充安装摄像头，达到对电房的无死角监控要求，并能够将现场的视频集中传送到监控室，在监控室中或通过上网能够同时对多处生产现场实时监督和管理，且每路监控须保证不少于90天的存储时间。

- 电房加装摄像头；

- 光纤网线铺设，新增录像机、硬盘保证存储期限；

- 3、调试摄像监控清晰，无噪点，视频传输正常。

六、报价单位资格要求：

1.报价单位须是中华人民共和国境内的法人或者其他组织，具有独立法人资格，且能开具增值税专用发票。

2.同时具有电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质和建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

3.报价单位拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员：

（1）负责人要求：机电专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；

（2）专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；

4.报价单位需出具承诺函，承诺中选后提供报价设备制造商原装全新产品。（加盖单位公章）

5.销售业绩要求：2018年1月1日至今，最少具有一项类似的视频监控施工业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同双方签字盖章、签订日期，并加盖单位公章）。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价人自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

八、询价文件的获取：在2021年6月28日15时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交截止时间：2021年6月28日14时30分至15时00分；询价响应文件递交截止时间：2021年6月28日15时00分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。

- 询价响应文件送达地点：广州市净水有限公司六楼招标办（注：基于近期疫情防控形势，授权委托人须出示健康码和提供疫苗接种情况，否则不予进入我公司；如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价。）

十一、评审时间：2021年6月28日15时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工                 联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2021年6月22日

第二部分  项目内容

项目一：

一、项目情况介绍

猎德分公司对厂区围墙、四期生产线池面的视频监控进行升级改造建设。完善厂区高清视频监控系统前端图像采集，满足高清视频监控的需求，实现厂区、生产线池面的安保、生产运行安全管理，避免各种灾害及安全事故等发生，在发生紧急突发事件时为管理单位提供充分的辅助指挥信息。

二、项目技术要求

本项目为改造或者新建的高清视频监控系统，通过对前端监控点位高清增加、更换，整合现有监控资源，运用高清智能监控技术、系统集成技术等先进安防技术，最大程度地实现视频监控系统的技术升级、效果升级、应用升级。为公司安全生产管理提供视频数据资源，使得视频数据资源不但在安防安保中使用，同时可在生产监控、应急指挥等方面发挥重要作用，推动厂区信息化建设不断提升和完善。建设内容如下：

1）前端系统：前端设备包括120个前端采集点，前端新建内容包括高清网络摄像机（球机及枪机）、传输设备、杆件（新建或利旧）、设备箱、电源、防雷接地、标签的安装、管线铺设和调试工作，以及相关基础工作。

2）传输网络

本项目传输网络建设主要包括以下内容：

1）前端监控点到猎德分公司中控室的传输线路。

2）猎德分公司与净水公司的视频监控局域网设备。

3）后端系统

综合管理平台、存储设备、流媒体服务器、交换机以及其它辅助设备的安装和调试，实现本项目新建/改造的厂区围墙监控、四期生产线的高清视频图像接入综合监控管理系统，实现统一管理。

4）系统整合

本项目对净水公司原视频综合管理平台升级改造，整合原有视频平台已接入的各厂和各泵站视频图像，将已完成高清改造的道路监控、污泥码头、厂区其他生产线的监控的高清视频监控系统整合接入数据中心综合管理平台，实现对厂区全部生产线、围墙以及污泥码头视频监控系统的统一管理与视频调用。

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备拆除、更换 | 1.名称:拆除已有模拟球机和模拟枪机（含保护套），安装高清数字网络摄像机 2.类别:安装200万像素摄像机，日夜型，安装背箱（用于装光纤收发器、电源转换模块等）； 3.摄像头规格:200万像素,支持h265,IP66防水.红外30-50米,支持http协议, | 台 | 120 |
| 2 | 多电口光纤收发器 | 1.名称:多电口光纤收发器 2.类别:DC5V电源输入;支持全双工或者半双工模式,;符合IEEE802.3,802.3u,802.3x标准,RJ45接口数>=1;SC接口;波长850nm/1310nm/1550nm | 台 | 60 |
| 3 | 网络二合一信号电涌保护器 | 1.名称:网络二合一信号电涌保护器 2.类别:电源DC12V-18V/网络DC5V-8V,iMAX 10KA(8/20us) | 个 | 120 |
| 4 | 信号电涌保护器 | 1.名称:信号电涌保护器 2.类别:电源DC12V-18V/网络DC5V-8V,iMAX 10KA(8/20us) | 个 | 120 |
| 5 | 电源电涌保护器 | 1.名称:交流电源电涌保护器 2.类别:额定工作电压AC220-380V,最大雷电流40KA(8/20us),反应小于25ns; | 个 | 12 |
| 6 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 2.材质:304不锈钢, | 个 | 120 |
| 7 | 主干电源线 | 1.名称:多股电缆 2.型号:RVV/380V 3.敷设方式:外套PVC-DN25-32塑管、沿墙敷设或者过路, 埋地 | m | 2000 |
| 8 | 电源线 | 1.名称:多股铜芯电缆 2.型号:RVV/380V 3.敷设方式:外套PVC-DN25-32塑管、沿墙敷设或者过路, 埋地 | m | 500 |
| 9 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线缆 2.类别:加粗铜芯,无氧铜;PVC/OFC材质 | m | 1500 |
| 10 | 6芯室外光缆 | 1.名称:单模光纤 2.型号:24芯 | m | 2000 |
| 11 | 2芯室外光纤 | 1.名称:单模光纤 2.型号:10芯 | m | 1800 |
| 12 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.型号:SC-SC SC-FC SC-ST,1米.千兆 | 条 | 120 |
| 13 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.保护:线缆或者光缆 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN25-32mm 5.连接方式:粘接连接,卡扣固定墙面 | m | 3800 |
| 14 | 高清视频结构化录像主机 | 1.名称:高清视频结构化录像主机 2.规格:支持64路1080P,单盘位支持8T,支持H265存储,支持IPv６,Upnp,NTP ,SADP,DHCP网络协议,HDMI和是VGA双接口输出 | 台 | 6 |
| 15 | 视频监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6T | 台 | 48 |
| 16 | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.规格:,支持三层路由协议,24个10/100/1000M自适应网口,支持源MAC地址过滤;支持PIM DM MLD v1/v2组播及流量监控 | 台 | 5 |
| 17 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:管理型,支持三层路由协议,24个10/100/1000M自适应网口,4个万兆光口,带双电源;支持源MAC地址过滤;支持PIM DM MLD v1/v2组播及流量监控 | 台 | 1 |
| 18 | 高清视频解码器 | 1.名称:高清视频解码器 2.规格:DS-6908UD;8路高清HDMI输出,22百兆口+2千兆口, | 台 | 1 |
| 19 | 工作站 | 1.名称:工作站 2.规格: | 套 | 1 |
| 20 | 机柜 | 1.名称:图腾网络机柜 2.规格:42U,黑色,19寸.双排风扇, | 台 | 1 |

项目二：

一、项目情况介绍

1、拆除原有的3台同轴模拟录像机、光端机及视频矩阵模块。

2、新增及更新改造的摄像机包括：球机37台（红外夜视球机29台和全彩球机8台）和枪机22台。新装9套6米监控立杆。除现有的主干光纤及供电线路外，其它所有的传输线路都需要更新安装敷设。

二、项目技术要求

新增及更新改造的摄像机包括：球机37台（红外夜视球机29台和全彩球机8台）和枪机22台。新装9套6米监控立杆。除现有的主干光纤及供电线路外，其它所有的传输线路都需要更新安装敷设。

1、生产区域：更换及新增高清数字智能球型摄像机共计23台（红外夜视球机15台和全彩球机8台）,高清数字智能（红外夜视）枪型摄像机共计7台；

2、其他区域部分：含综合楼、厂区围墙及化验室，新增及更新改造的摄像机，包括：高清数字智能（红外夜视）球型摄像机共计14台，高清数字智能（红外夜视）枪型摄像机共计15 台

3、更换硬盘录像主机2台

4、综合楼内的各个监控点均直接敷设线路至中控室与监控网络连接，枪机均采用POE供电方式，其余各汇聚点均装有网络交换机通过网络光端机与中控室的监控网络连接。

5、后端中控室新装的主要设备包括：64路NVR共2台、6TB监控硬盘32个（每台NVR配16个）、32寸监视器3台（2台中控和1台保安室）、14槽机架式光端机机箱3个、网络光端机及其他相关设备一批，在中控室实现对所有的视频监控点进行全面监视及录像，所配置的硬盘按目前摄像机数量采用高清1080P分辨率录像时间可达90天以上。

6、为了做好设备防雷和漏电保护，在原有和新装的监控终端配电箱内安装带防雷输出的自动重合闸漏电保护器共26个。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清球型红外摄像机 | 台 | 29 |
| 2 | 网络高清球型全彩摄像机 | 台 | 8 |
| 3 | 支架 悬挂式摄像机支架 | 个 | 37 |
| 4 | 网络高清筒型红外摄像机 | 台 | 22 |
| 5 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 22 |
| 6 | 四口POE网络交换机 | 台 | 11 |
| 7 | 八口POE网络交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 十六口POE网络交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 48口千兆网络交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 数字硬盘录像机安装 带环路 ≤16路 | 台 | 2 |
| 11 | 监视器 ≤37" | 台 | 3 |
| 12 | 千兆网络光端机 | 套 | 29 |
| 13 | 机架式光端机机箱 | 台 | 3 |
| 14 | 高清信号传输光端机 | 套 | 1 |
| 15 | 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 25 |
| 16 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 12 |
| 17 | 室外敷设埋式光缆 12芯以下 | 100m | 8 |
| 18 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 11 |
| 19 | 光纤连接 熔接法 多模 | 芯 | 88 |
| 20 | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 根 | 60 |
| 21 | 光缆成端接头 | 套 | 60 |
| 22 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10 | 100m | 12 |
| 23 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 8 |
| 24 | 自动重合闸漏电保护器 | 个 | 26 |
| 25 | 监控立杆 | 根 | 9 |
| 26 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 59 |

项目三：

- 项目情况介绍

龙归分公司各电房现共有摄像头6台，无法满足日常监管的需求，对厂区重要部位监控无法做到全覆盖、无盲区。该项目需在对厂区进行规划补充安装摄像头，达到对电房的无死角监控要求，并能够将现场的视频集中传送到监控室，在监控室中或通过上网能够同时对多处生产现场实时监督和管理，且每路监控须保证不少于90天的存储时间。该项目顺利完成后能提高监管效率，及时发现生产过程中存在的违规现象，及时纠正，降低重大生产事故发生的可能性。项目主要内容：1、电房加装摄像头；2、光纤网线铺设，新增录像机、硬盘保证存储期限；3、调试摄像监控清晰，无噪点，视频传输正常。

二、项目技术要求

| - 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 1.名称:摄像机 2.类别: 利用标准以太网传输电缆同时传送数据和电功率，保持了以太网系统和用户的兼容性分析。基于网络传输的数字化设备，除了具有普通复合视频信号输出接口BNC外，还有网络输出接口，可直接将摄像机接入本地局域网。 | 台 | 35 |
| 2 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.类别: 用于固定摄像机的部件。 | 台 | 35 |
| 3 | 8口交换机 | 1.名称:8口交换机 2.类别:用于电（光）信号转发的网络设备。 | 台 | 17 |
| 4 | 千兆交换机 | 1.名称:24口千兆交换机 2.类别:服务器设备集成，以达到计算和网络的集成. | 台 | 1 |
| 5 | 录像主机 | 1.名称:录像主机 2.类别:128路24盘 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 1.名称:硬盘 2.规格:监控级8TB，录像保存不少于90天。 | 个 | 24 |
| 7 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.类别:短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换。 | 台 | 10 |
| 8 | 光纤敷设 | 1.名称:光纤敷设 2.类别:光纤传输 | m | 240 |
| 9 | 网线敷设 | 1.名称:网线敷设 2.类别:超五类，带屏蔽 | m | 800 |
| 10 | 线管铺设 | 1.名称:线管铺设 2.规格:PVC线管，DN15。 | m | 1040 |
| 11 | 线管管卡安装 | 1.名称:线管管卡安装 2.规格:DN15。 | 个 | 520 |
| 12 | 显示屏 | 1.名称:显示屏 2.类别:DELL23寸 | 台 | 1 |
| 13 | 操作柜 | 1.名称:操作柜 2.规格:250*300*150，挂墙安装。 | 个 | 6 |
| 14 | 插板 | 1.名称:插板 2.类别:光纤收发器供电。 | 个 | 6 |
| 15 | 操作鼠标套件 | 1.名称:光操作鼠标套件 | 套 | 1 |
| 16 | 路面开挖，回填 | 1.名称:路面开挖，回填 2.类别:有1处地方需要穿墙安装。 | 项 | 1 |
| 17 | 穿墙开孔 | 1.名称:穿墙开孔 2.类别:有8处地方需要穿墙安装。 | 处 | 8 |
| 18 | 集成调试费 | 1.名称:集成调试费 2.类别:35套硬件设备与通信技术组合起来，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，实现监控特别是远程监控、更简单的维护、更好的支持音频、更好的支持报警联动、更高清的视频效果和更完美的监控管理等。 | 系统 | 1 |
| 19 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
| 20 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  |

三、项目其它要求（三个项目通用）

1.主要材料使用要求

采购货物必须是全新、质量合格的产品，需提供原厂说明书。

2.项目特殊要求

（1）为方便厂区设备管理，本项目所有主材需与目前厂区现有的监控设备设施匹配、兼容。

（2）对于本项目的监控设备，承包单位需提供接入净水公司监控中心的授权。

（3）施工期间遇到任何问题，承包单位应积极、及时反映反馈至承办单位。双方协商解决。承包单位禁止盲目施工，禁止擅自触碰甚至改动厂区内设备设施。一经发现，承包单位必须按原样恢复，产生任何费用全部由承包单位承担，若因此影响对厂区正常运营，本公司保留追究承包单位的赔偿及法律责任。

3.技术资料要求

本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。

4.国家标准、规范要求

项目建设必须满足下述文件、国家及行业有关标准规范的要求（如有矛盾，以最新的文件为准）。

（1）图像信息联网平台方面：

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）及补充文件

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

（2）安防视频监控系统方面：

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《视频图像文字标准规范》（GA/T751-2008）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

- 《远程视频监控系统的安全技术要求》（YD/T1666-2007）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GBT25724-2010）

（3）视频监控图像质量方面：

- 《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

（4）视频系统网络方面：

- 《计算机信息系统安全》（GA216.1－1999）

- 《计算机软件开发规范》（GB8566-2007）

- 《IP网络技术要求》（YD/T 1317-2004 ）

- 《公用计算机互联网工程设计规范》（YD/T 5037-2005）

- 《互联网网络安全设计暂行规定》（YD 5177-2009）

（5）视频系统工程建设方面：

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-1994）

- 《智能建筑设计标准》 （GB/T50314-2015）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）

- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008 )

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

（6）工程验收方面：

- 《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2007)

（7）地方标准：

- 《高清视频系统建设技术指引》

- 《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》

- 《广东省安全技术防范管理条例》

- 《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年）》

《广州市公共安全视频系统管理规定》（市政府第1号令）

四、项目商务要求（三个项目通用）

1.工期：项目一60天、项目二60天、项目三60天，具体开工日期以甲方提前一周发出的开工报告/通知为准。

2.质量保证及售后服务：

（1）报价人所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。确保货物为原装未拆封或未使用的产品；使用的各种材料必须符合设计和规范要求，必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。

（2）货物在质保期为自供货验收合格之日起1年内如有质量问题或未能适配原有设备时，报价人必须48小时内派技术人员到现场进行维修。

（3）报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。设备/备件外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰。所提供的备件必须满足设备特殊的运行要求。

3.安全文明施工（供货服务）要求：

按照广州市净水有限公司安全生产管理规定施工，签订安全生产管理协议书。安装施工（供货服务）期间必须做好防护措施，明确维修责任人，施工人员需具备相关工作上岗证。

4.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.询价人将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人供货的货物合格情况。验收要求、验收标准及方法如下：

（1）项目完成之后，其使用性能应达到设计和规范及设备技术要求。

（2）其工艺控制要求应达到设计和生产使用功能并与原来的系统相匹配。

（3）设备和系统安装精度和调试记录应符合设备标准值，设备相关测试数据和运行参数必须达标，并能保证设备安全无故障运行。

6.付款方式：

（1）采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给询价单位。

7.承包方式：

▉单价包干：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□其它说明：

- 施工过程中，承包单位需在承办单位指定时间内派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为本项目提供设备安装及调试运行等技术服务，拟排安装工人不少于10人。人员的交通、食宿费用由报价单位承担，人员提供的服务达不到询价单位要求的，询价单位有权要求报价单位撤换，因撤换而产生的费用应由报价单位承担。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复或以净水公司门户网站公告的形式发布，（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认，该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位或以净水公司门户网站公告的形式发布，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人或以净水公司门户网站公告的形式发布。

7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等形式。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

12.4报价人不得存在以下情形之一：

（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；

（2）与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；

（3）与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；

（4）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在参加本项目前3年内在存在重大违法记录；

（9）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单；

（10）被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录；

（11）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假材料的。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在递交响应文件截止之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4 询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价相同，则以注册资金高的作为备选单位，若注册资金相同则以上一年资产盈利高的作为备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在3天内给与答复。

附件一：报价记录表

2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                    记录人：

年      月       日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目询价评审记录表

项目名称：2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目内容要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分  合同书格式

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称: 2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目

项目编号：

合同编号：

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与                      （以下简称“乙方”）就 项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称： 2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目。

2.2项目地点：广州市净水有限公司猎德分公司、龙归分公司、竹料分公司。

2.3项目内容： 项目一：对猎德分公司厂区围墙周边及四期生产区域视频监控升级改造。项目二：对竹料分公司厂区视频监控系统改造。项目三：龙归分公司2021年电房增加摄像头及网络存储服务器。

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。

第三条 项目承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条合同价款

4.1合同价款按以下（1）执行。

（1）合同暂定总价为：人民币    元（大写:     ）合同暂定总价组成：项目一：   元、项目二：      元、项目三：     元。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

综合单价为：人民币元/m3(大写：)。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币元（大写:）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率  %），合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

第五条工期及要求

5.1开工日期暂定为：/年/月/日，(详见附表）具体日期以甲方提前一周发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期项目一：60天、项目二：60天、项目三：60天。(详见附表）乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期1天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到15天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

附表：

| 名称 | 暂定开工日期 | 合同工期总日历天数 |
| --- | --- | --- |
| 项目一 |  | 60 |
| 项目二 |  | 60 |
| 项目三 |  | 60 |

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过3日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第六条实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下方式（1）执行。

（1）由甲方提供施工用水用电。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）即元，（大写：）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

## 8.2项目分批验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方属下猎德、竹料、龙归分公司支付至合同暂定总价的80％即￥        元（项目一：     元、项目二：      元、项目三：       元）给乙方。

8.2.1甲方委托有资质第三方机构分别审核后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方猎德、竹料、龙归分公司支付至合同结算价的95%。

## 8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方猎德、竹料、龙归分公司支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

8.3乙方收款账户：；

收款账号：；

开户行：；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

# 名称：广州市净水有限公司

# 纳税人识别号：91440101755584729Q；

# 地址/电话：广州市天河区临江大道501号  020-38890283；

# 开户银行及账号：民生银行广州分行 0301014140006932。

# 8.5履约担保：无；□有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：（大写人民币：），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起1年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后5日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式捌份，甲方伍份，乙方三份

13.3补充条款：

附件：1.发包通知书

2.廉洁协议

3.物品采购安全协议书

4.营运场所施工安全协议书

5.工程量清单/报价

6.项目投入人员架构表

甲方：广州市净水有限公司（盖章）             乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：                法定代表人或授权代理人：

地址：                                   地址：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

传真：                                   传真：

签署日期：2021 年   月   日              签署日期：2021年   月   日

附件1  发包通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目询价报价、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为                            合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式捌份，甲方伍份，乙方三份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年月 日	日期： 年 月 日

附件3：物品采购安全协议书

物品采购安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为加强物品采购过程安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规，甲乙双方就物品采购的安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲方权责

（一）甲方进行物品采购时，应贯彻落实国家、地方有关安全管理的法律法规和规章制度。

（二）甲方应审查乙方物品有关的经营、运输的合法证照和资质条件，及相关运输车辆和人员的证件资料；有权对承运车辆驾驶员的健康状况，持有的相关证件是否与其所驾车型相匹配、是否达到所驾车型的驾驶年限进行检查。

（三）甲方应在其管辖区域对乙方的物品运输、装卸、安装和调试等过程的安全生产实行监督，及时纠正乙方人员违章指挥、违章驾驶、违反禁令等行为，并按照甲方的安全管理制度规定对乙方进行处理；发现安全隐患，甲方应开具隐患整改通知单，责令乙方限期整改，及时督促乙方消除事故隐患。

（四）乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）乙方应承诺具备所售物品的许可资质，并提供相关证明材料。若乙方非所售物品的直销厂家，应提供物品的完整供应链，物品的销售、运输、装卸全过程须严格遵守国家及地方的法律的有关规定。

（二）乙方负责明确自身岗位安全职责，将安全责任落实到人；加强教育工作，督促员工遵守安全生产规章制度；鼓励员工积极参与安全生产工作，及时发现和消除隐患。运输物品时，应指定物品安全运输责任人，负责安全运输和装卸及安全教育工作，同时督促检查，确保物品的安全送运。

（三）乙方应承诺所售物品质量符合现行国家规范要求，保证所售物品为正品。设备类物品应提供与设备型号一致的使用说明书，如物品有保质期要求的应在保质期范围内，特殊设备应在运输前做好定检工作，包装要完整完好。

- 乙方对物品的运输、装卸、设备的安装和调试过程的安全工作负责。对乙方内部的运输车队，乙方用于运输药剂的车辆应取得合法证照资质。对乙方聘请的运输车队，乙方应严格审核其运输车队、驾驶员资质证照及车队运输相关的管理制度。

- 乙方须加强物品运输车辆的安全管理，用于运输物品的车辆必须车况良好、外观整洁、证照齐全，严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准。

（六）人员管理

1.乙方必须严格按照国家相关规定雇佣人员，加强承运车辆驾驶员的道路安全交通法、相关安全管理制度、操作技能等的培训教育，确保安全运输。禁止病车上路、超速行驶、超限超载行驶，严禁酒后驾车和疲劳驾车等。

2.乙方应采取措施，加强人员管理，对需进入甲方管辖区域的人员要做好三级安全教育工作、安全技术交底和培训，严防驾驶人员在运输过程中超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法违章行为。一经发现应严格按制度规定落实教育处理或罚款。

3.乙方人员及车辆进入甲方管辖区内应自觉遵守甲方的规章制度和有关安全规定，按照现场人员指定线路行车，指定的区域停车、装卸。乙方人员不得擅自进入甲方其他生产作业区域。如有违反，将按甲方规定进行处理。

4.如设备类物品需进行安装、调试，乙方应安排熟悉设备或有设备操作相关资质的专业人员与甲方进行设备验收及培训等工作，确保操作设备过程安全。

（七）发生事故时，乙方须立即报警处理，乙方在力所能及范围内采取补救措施，并在30分钟内将情况报告甲方。

（八）乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

四、补充条款：                 。

五、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方：                      　             乙方：

签约代表 ：                      　        签约代表：

地址：                            　       地址：

电话：                            　　     电话：

年   月   日         	                      年   月    日

附件4：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、双方的责任、权利

（一）甲方的责任

1.不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

2.检查乙方安全措施的投入。

3.在甲方生产营运场所内施工的，必须告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在施工前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）甲方的权利

1.按照《广州净水公司工程项目安全管理标准》（以下简称《标准》）等办法对乙方进行施工安全管理考核评比。

2.对于乙方考核评比较差，或不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

（1）经济处罚；

（2）诚信扣分；

（3）限制投标，或经其他单位承包后以分包方参与项目实施；

（4）将其承揽的项目安排第三方单位进行实施，由此产生的费用及造成的损失在该项目工程费用或履约保证金中扣除；

（5）向行业协会（包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政行业协会等）反映。

3.乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（三）乙方的责任

1.乙方应在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

2.乙方向甲方承诺，已建立完善的安全管理体系并有效运转，必须严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

乙方必须依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

3.乙方应保证施工安全措施投入。

4.乙方必须严格按照甲方制定的《标准》要求，落实各项安全管理工作。

乙方应根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评比。

乙方必须配合甲方的安全监督检查，并承诺立即组织对提出的问题隐患进行整改。

5.乙方必须在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年至少由乙方单位进行一次安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

6.乙方必须建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

7.乙方发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

8.乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（四）乙方的权利

1.对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

2.对甲方明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的，拒绝执行。

三、事故责任

1.在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

2.乙方人员在非承包区域遭受意外伤害的，乙方负全部责任。

3.乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

6.乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

四、补充条款：                 。

五、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方：                      　             乙方：

签约代表：                      　         签约代表：

地址：                            　       地址：

电话：                            　　     电话：

年   月   日         	                年   月    日

## 附件五：工程量清单

## 项目一：

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |
| 2 | 措施合计 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |
| 6 | 总造价 |  |
| 7 | 人工费 |  |
| 合计 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备拆除、更换(枪型摄像头） | 1.名称:拆除已有YAAN模拟球机和模拟枪机（含保护套），安装高清数字网络摄像机 2.类别:安装200万像素摄像机，日夜型，安装背箱（用于装光纤收发器、电源转换模块等）； 3.摄像头规格:200万像素,支持h265,IP66防水.红外30-50米,支持http协议； 4.型号:海康威视枪型摄像头DS-2CD2T2XYZUV-HYB | 台 | 60 |  |  |
| 2 | 监控摄像设备拆除、更换（球形摄像头） | 1.名称:拆除已有YAAN模拟球机和模拟枪机（含保护套），安装高清数字网络摄像机 2.类别:安装200万像素摄像机，日夜型，安装背箱（用于装光纤收发器、电源转换模块等）； 3.摄像头规格:200万像素,支持h265,IP66防水.红外30-50米,支持http协议; 4.型号:海康威视球型摄像头DS-2DE72XYZIW HYB/VWS | 台 | 60 |  |  |
| 3 | 多电口光纤收发器 | 1.名称:多电口光纤收发器 2.类别:DC5V电源输入;支持全双工或者半双工模式,;符合IEEE802.3,802.3u,802.3x标准,RJ45接口数>=1;SC接口;波长850nm/1310nm/1550nm | 台 | 60 |  |  |
| 4 | 网络二合一信号电涌保护器 | 1.名称:网络二合一信号电涌保护器 2.类别:电源DC12V-18V/网络DC5V-8V,iMAX 10KA(8/20us) | 个 | 120 |  |  |
| 5 | 信号电涌保护器 | 1.名称:信号电涌保护器 2.类别:电源DC12V-18V/网络DC5V-8V,iMAX 10KA(8/20us) | 个 | 120 |  |  |
| 6 | 电源电涌保护器 | 1.名称:交流电源电涌保护器 2.类别:额定工作电压AC220-380V,最大雷电流40KA(8/20us),反应小于25ns; | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 2.材质:304不锈钢, | 个 | 120 |  |  |
| 8 | 主干电源线 | 1.名称:多股电缆 2.型号:RVV/380V 3.敷设方式:外套PVC-DN25-32塑管、沿墙敷设或者过路, 埋地 | m | 2000 |  |  |
| 9 | 电源线 | 1.名称:多股铜芯电缆 2.型号:RVV/380V 3.敷设方式:外套PVC-DN25-32塑管、沿墙敷设或者过路, 埋地 | m | 500 |  |  |
| 10 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线缆 2.类别:加粗铜芯,无氧铜;PVC/OFC材质 | m | 1500 |  |  |
| 11 | 6芯室外光缆 | 1.名称:单模光纤 2.型号:24芯 | m | 2000 |  |  |
| 12 | 2芯室外光纤 | 1.名称:单模光纤 2.型号:10芯 | m | 1800 |  |  |
| 13 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.型号:SC-SC SC-FC SC-ST,1米.千兆 | 条 | 120 |  |  |
| 14 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.保护:线缆或者光缆 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN25-32mm 5.连接方式:粘接连接,卡扣固定墙面 | m | 3800 |  |  |
| 15 | 高清视频结构化录像主机 | 1.名称:高清视频结构化录像主机 2.规格:支持64路1080P,单盘位支持8T,支持H265存储,支持IPv６,Upnp,NTP ,SADP,DHCP网络协议,HDMI和是VGA双接口输出 | 台 | 6 |  |  |
| 16 | 视频监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6T | 台 | 48 |  |  |
| 17 | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.规格:,支持三层路由协议,24个10/100/1000M自适应网口,支持源MAC地址过滤;支持PIM DM MLD v1/v2组播及流量监控 | 台 | 5 |  |  |
| 18 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:管理型,支持三层路由协议,24个10/100/1000M自适应网口,4个万兆光口,带双电源;支持源MAC地址过滤;支持PIM DM MLD v1/v2组播及流量监控 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 高清视频解码器 | 1.名称:高清视频解码器 2.规格:DS-6908UD;8路高清HDMI输出,22百兆口+2千兆口, | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 工作站 | 1.名称:工作站 2.规格: | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 机柜 | 1.名称:图腾网络机柜 2.规格:42U,黑色,19寸.双排风扇, | 台 | 1 |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 22 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 43662 |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  |  |  |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  |  |  |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |
| 6 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 125521.08 |  |  |  |  |
| 2 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 15.2 |  |  |  |  |
| 3 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 15.3 |  |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.05 |  |  |  |  |
| 5 | 02270020 | 白布 | kg | 7.5 |  |  |  |  |
| 6 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 0.51 |  |  |  |  |
| 7 | 03011407 | 镀锌带母螺栓M10×40~60 | 十套 | 2.448 |  |  |  |  |
| 8 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 102.816 |  |  |  |  |
| 9 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 48.96 |  |  |  |  |
| 10 | 03016311 | 镀锌垫圈M10 | 个 | 48.96 |  |  |  |  |
| 11 | 03016386 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 24.48 |  |  |  |  |
| 12 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.56 |  |  |  |  |
| 13 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 3.8 |  |  |  |  |
| 14 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 3.408 |  |  |  |  |
| 15 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 38 |  |  |  |  |
| 16 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.5 |  |  |  |  |
| 17 | 03213021 | 垫铁 | kg | 1.8 |  |  |  |  |
| 18 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.5 |  |  |  |  |
| 19 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 11.25 |  |  |  |  |
| 20 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.52 |  |  |  |  |
| 21 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.75 |  |  |  |  |
| 22 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 6.6 |  |  |  |  |
| 23 | 14350360 | 酒精 | kg | 3.6 |  |  |  |  |
| 24 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 99.96 |  |  |  |  |
| 25 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 60.6 |  |  |  |  |
| 26 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 99.96 |  |  |  |  |
| 27 | 34090001 | 白绸 | m2 | 48 |  |  |  |  |
| 28 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 3.72 |  |  |  |  |
| 29 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 551.1 |  |  |  |  |
| 30 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7082.55 |  |  |  |  |
| 31 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 252 |  |  |  |  |
| 32 | 28030270@1 | 1.6类非屏蔽线 | m | 1500 |  |  |  |  |
| 33 | 28110001 | 电缆 | m | 2020 |  |  |  |  |
| 34 | 28110001@1 | 光纤 | m | 1800 |  |  |  |  |
| 35 | 28110210@1 | RVV 3*4 | m | 2000 |  |  |  |  |
| 36 | 28110210@2 | RVV 3*1.5 | m | 500 |  |  |  |  |
| 37 | 29060137 | 半硬质难燃管 | m | 3800 |  |  |  |  |
| 38 | 29110400 | 接线箱 | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 39 | 30030040@2 | 球形摄像机 | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 40 | 30030040@3 | 枪型摄像机 | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 41 | 30030160 | 视频传输设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 30090200 | 调制解调器、收发器 | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 43 | 30130180 | 跳线 | 条 | 120 |  |  |  |  |
| 44 | 30210030 | 磁盘阵列机 | 台 | 48 |  |  |  |  |
| 45 | 30210160@1 | 局域网交换机 24个千兆口 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 30210160@2 | 局域网交换机 3层千兆交换机 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 47 | 57030020 | 服务器系统软件 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 48 | 57330001@1 | 机柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.475 |  |  |  |  |
| 50 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1066.8175 |  |  |  |  |
| 51 | 99450640 | 检修费 | 元 | 34.9483 |  |  |  |  |
| 52 | 99450650 | 维护费 | 元 | 394.4629 |  |  |  |  |
| 53 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 50.186 |  |  |  |  |
| 54 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.5776 |  |  |  |  |
| 55 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 128.3856 |  |  |  |  |
| 56 | 99451300 | 校验费 | 元 | 443.9449 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 项目二：

| 序号 | 费用名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |
| 1.3 | 利润 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |
| 6 | 工程造价 |  |
| 合计 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5-6-83 | 网络高清球型红外摄像机 | 台 | 29 |  |  |
| 2 | C5-6-83 | 网络高清球型全彩摄像机 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | C5-6-101 | 支架 悬挂式摄像机支架 | 个 | 37 |  |  |
| 4 | C5-6-78 | 网络高清筒型红外摄像机 | 台 | 22 |  |  |
| 5 | C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 22 |  |  |
| 6 | C5-1-99 | 四口POE网络交换机 | 台 | 11 |  |  |
| 7 | C5-1-99 | 八口POE网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | C5-1-99 | 十六口POE网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | C5-1-101 | 48口千兆网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | C5-1-44 | 数字硬盘录像机安装 带环路 ≤16路 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | C5-6-136 | 监视器 ≤37" | 台 | 3 |  |  |
| 12 | C5-1-89 | 千兆网络光端机 | 套 | 29 |  |  |
| 13 | C5-2-1 | 机架式光端机机箱 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | C5-6-125 | 高清信号传输光端机 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | C4-11-118 | 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 25 |  |  |
| 16 | C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 12 |  |  |
| 17 | C5-2-62 | 室外敷设埋式光缆 12芯以下 | 100m | 8 |  |  |
| 18 | C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 11 |  |  |
| 19 | C5-2-102 | 光纤连接 熔接法 多模 | 芯 | 88 |  |  |
| 20 | C5-2-121 | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 根 | 60 |  |  |
| 21 | C5-2-113 | 光缆成端接头 | 套 | 60 |  |  |
| 22 | C5-2-27 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10 | 100m | 12 |  |  |
| 23 | C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 8 |  |  |
| 24 | C4-9-80 | 自动重合闸漏电保护器 | 个 | 26 |  |  |
| 25 | C5-6-251 | 监控立杆 | 根 | 9 |  |  |
| 26 | C5-6-228 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 59 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 22858.35 |
| 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 样板引路 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 措施其他项目 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安装与生产同时进行增加费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 赶工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 文明工地增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | 其他费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10 | 高层建筑增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 单位 |  |  | 合价（元） |  | 备注 |  |
| ZLF |  | 暂列金额 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZGJ |  | 暂估价 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZGC |  | 材料暂估价 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZGGC |  | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| LXF |  | 计日工 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZCBFWF |  | 总承包服务费 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| YSBGF |  | 预算包干费 | 项 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算 |  |
| GCYZF |  | 工程优质费 | 项 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |  |
| GSFDC |  | 概算幅度差 | 项 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算 |  |
| XCQZFY |  | 现场签证费用 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| SPFY |  | 索赔费用 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| QTFY |  | 其他费用 | 项 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项 目 名 称 | 基数说明 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## 项目三：

| 序号 |  | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 总造价 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  | 1.名称:摄像机 2.类别: 利用标准以太网传输电缆同时传送数据和电功率，保持了以太网系统和用户的兼容性分析。基于网络传输的数字化设备，除了具有普通复合视频信号输出接口BNC外，还有网络输出接口，可直接将摄像机接入本地局域网。 | 台 |  | 35 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 |  | 1.名称:摄像机支架 2.类别: 用于固定摄像机的部件。 | 台 |  | 35 |  |  |  |
| 3 | 8口交换机 |  | 1.名称:8口交换机 2.类别:用于电（光）信号转发的网络设备。 | 台 |  | 17 |  |  |  |
| 4 | 千兆交换机 |  | 1.名称:24口千兆交换机 2.类别:服务器设备集成，以达到计算和网络的集成. | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 录像主机 |  | 1.名称:录像主机 2.类别:128路24盘 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 硬盘 |  | 1.名称:硬盘 2.规格:监控级8TB，录像保存不少于90天。 | 个 |  | 24 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.类别:短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换。 | 台 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 光纤敷设 |  | 1.名称:工业级8芯铠装带屏蔽光纤 2.类别:光纤传输 | m |  | 240 |  |  |  |
| 9 | 网线敷设 |  | 1.名称:网线敷设 2.类别:超五类，带屏蔽 | m |  | 800 |  |  |  |
| 10 | 线管铺设 |  | 1.名称:线管铺设 2.规格:PVC线管，DN15。 | m |  | 1040 |  |  |  |
| 11 | 线管管卡安装 |  | 1.名称:线管管卡安装 2.规格:DN15。 | 个 |  | 520 |  |  |  |
| 12 | 显示屏 |  | 1.名称:显示屏 2.类别:DELL23寸 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 操作柜 |  | 1.名称:操作柜 2.规格:250*300*150，挂墙安装。 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 14 | 插板 |  | 1.名称:插板 2.类别:光纤收发器供电。 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 15 | 操作鼠标套件 |  | 1.名称:光操作鼠标套件 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 路面开挖，回填 |  | 1.名称:路面开挖，回填 2.类别:有1处地方需要穿墙安装。 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 穿墙开孔 |  | 1.名称:穿墙开孔 2.类别:有8处地方需要穿墙安装。 | 处 |  | 8 |  |  |  |
| 18 | 集成调试费 |  | 1.名称:集成调试费 2.类别:35套硬件设备与通信技术组合起来，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，实现监控特别是远程监控、更简单的维护、更好的支持音频、更好的支持报警联动、更高清的视频效果和更完美的监控管理等。 | 系统 |  | 1 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16055.06 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 10 |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合计： |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 综合单价(元) | 综合合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线管管卡 | DN15 | 套 |  |  |
| 2 | 操作鼠标套件 |  | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 超五类，带屏蔽 | m |  |  |
| 4 | 工业级8芯铠装带屏蔽光纤 |  | m |  |  |
| 5 | PVC线管 | DN15 | m |  |  |
| 6 | 线管直通、弯头 | DN15 | 个 |  |  |
| 7 | 插板 | 光纤收发器供电 | 个 |  |  |
| 8 | 摄像机 |  | 台 |  |  |
| 9 | 显示屏 | DELL23寸 | 台 |  |  |
| 10 | 摄像机支架 |  | 个 |  |  |
| 11 | 光纤收发器 |  | 台 |  |  |
| 12 | 8口交换机 |  | 台 |  |  |
| 13 | 千兆交换机 | 24口 | 台 |  |  |
| 14 | 录像主机 | 128路24盘 | 台 |  |  |
| 15 | 操作柜 | 250*300*150，挂墙安装 | 个 |  |  |
| 16 | 硬盘 | 8TB | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第五部分　响应文件格式

2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：2021年广州市净水有限公司视频监控类改造项目

报价报价单位名称：

日期：             年      月      日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

法定代表人身份证复印件：

| 人像面，盖单位公章 | 国徽面，盖单位公章 |
| --- | --- |

（2）法定代表人/负责人授权委托书

本人（姓名）（法人签字或盖私章） 系（供应商名称）（盖单位公章）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：       )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。

附： 签发日期：   年 月 日       有效期限：签发日期起至   年 月 日

代理人性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

经营范围：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

6.提供授权代理人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

授权代理人身份证复印件：

| 人像面，盖单位公章 | 国徽面，盖单位公章 |
| --- | --- |

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，盖单位公章

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，（其中项目一：     元、项目二：     元、项目三：     元）并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)         法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

5项目报价文件

## 项目一：

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |
| 2 | 措施合计 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |
| 6 | 总造价 |  |
| 7 | 人工费 |  |
| 合计 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备拆除、更换(枪型摄像头） | 1.名称:拆除已有YAAN模拟球机和模拟枪机（含保护套），安装高清数字网络摄像机 2.类别:安装200万像素摄像机，日夜型，安装背箱（用于装光纤收发器、电源转换模块等）； 3.摄像头规格:200万像素,支持h265,IP66防水.红外30-50米,支持http协议； 4.型号:海康威视枪型摄像头DS-2CD2T2XYZUV-HYB | 台 | 60 |  |  |
| 2 | 监控摄像设备拆除、更换（球形摄像头） | 1.名称:拆除已有YAAN模拟球机和模拟枪机（含保护套），安装高清数字网络摄像机 2.类别:安装200万像素摄像机，日夜型，安装背箱（用于装光纤收发器、电源转换模块等）； 3.摄像头规格:200万像素,支持h265,IP66防水.红外30-50米,支持http协议; 4.型号:海康威视球型摄像头DS-2DE72XYZIW HYB/VWS | 台 | 60 |  |  |
| 3 | 多电口光纤收发器 | 1.名称:多电口光纤收发器 2.类别:DC5V电源输入;支持全双工或者半双工模式,;符合IEEE802.3,802.3u,802.3x标准,RJ45接口数>=1;SC接口;波长850nm/1310nm/1550nm | 台 | 60 |  |  |
| 4 | 网络二合一信号电涌保护器 | 1.名称:网络二合一信号电涌保护器 2.类别:电源DC12V-18V/网络DC5V-8V,iMAX 10KA(8/20us) | 个 | 120 |  |  |
| 5 | 信号电涌保护器 | 1.名称:信号电涌保护器 2.类别:电源DC12V-18V/网络DC5V-8V,iMAX 10KA(8/20us) | 个 | 120 |  |  |
| 6 | 电源电涌保护器 | 1.名称:交流电源电涌保护器 2.类别:额定工作电压AC220-380V,最大雷电流40KA(8/20us),反应小于25ns; | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 2.材质:304不锈钢, | 个 | 120 |  |  |
| 8 | 主干电源线 | 1.名称:多股电缆 2.型号:RVV/380V 3.敷设方式:外套PVC-DN25-32塑管、沿墙敷设或者过路, 埋地 | m | 2000 |  |  |
| 9 | 电源线 | 1.名称:多股铜芯电缆 2.型号:RVV/380V 3.敷设方式:外套PVC-DN25-32塑管、沿墙敷设或者过路, 埋地 | m | 500 |  |  |
| 10 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线缆 2.类别:加粗铜芯,无氧铜;PVC/OFC材质 | m | 1500 |  |  |
| 11 | 6芯室外光缆 | 1.名称:单模光纤 2.型号:24芯 | m | 2000 |  |  |
| 12 | 2芯室外光纤 | 1.名称:单模光纤 2.型号:10芯 | m | 1800 |  |  |
| 13 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.型号:SC-SC SC-FC SC-ST,1米.千兆 | 条 | 120 |  |  |
| 14 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.保护:线缆或者光缆 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN25-32mm 5.连接方式:粘接连接,卡扣固定墙面 | m | 3800 |  |  |
| 15 | 高清视频结构化录像主机 | 1.名称:高清视频结构化录像主机 2.规格:支持64路1080P,单盘位支持8T,支持H265存储,支持IPv６,Upnp,NTP ,SADP,DHCP网络协议,HDMI和是VGA双接口输出 | 台 | 6 |  |  |
| 16 | 视频监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6T | 台 | 48 |  |  |
| 17 | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.规格:,支持三层路由协议,24个10/100/1000M自适应网口,支持源MAC地址过滤;支持PIM DM MLD v1/v2组播及流量监控 | 台 | 5 |  |  |
| 18 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:管理型,支持三层路由协议,24个10/100/1000M自适应网口,4个万兆光口,带双电源;支持源MAC地址过滤;支持PIM DM MLD v1/v2组播及流量监控 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 高清视频解码器 | 1.名称:高清视频解码器 2.规格:DS-6908UD;8路高清HDMI输出,22百兆口+2千兆口, | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 工作站 | 1.名称:工作站 2.规格: | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 机柜 | 1.名称:图腾网络机柜 2.规格:42U,黑色,19寸.双排风扇, | 台 | 1 |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 22 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 43662 |  |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  |  |  |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  |  |  |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |
| 6 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 125521.08 |  |  |  |  |
| 2 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 15.2 |  |  |  |  |
| 3 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 15.3 |  |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.05 |  |  |  |  |
| 5 | 02270020 | 白布 | kg | 7.5 |  |  |  |  |
| 6 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 0.51 |  |  |  |  |
| 7 | 03011407 | 镀锌带母螺栓M10×40~60 | 十套 | 2.448 |  |  |  |  |
| 8 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 102.816 |  |  |  |  |
| 9 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 48.96 |  |  |  |  |
| 10 | 03016311 | 镀锌垫圈M10 | 个 | 48.96 |  |  |  |  |
| 11 | 03016386 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 24.48 |  |  |  |  |
| 12 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.56 |  |  |  |  |
| 13 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 3.8 |  |  |  |  |
| 14 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 3.408 |  |  |  |  |
| 15 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 38 |  |  |  |  |
| 16 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.5 |  |  |  |  |
| 17 | 03213021 | 垫铁 | kg | 1.8 |  |  |  |  |
| 18 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.5 |  |  |  |  |
| 19 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 11.25 |  |  |  |  |
| 20 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.52 |  |  |  |  |
| 21 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.75 |  |  |  |  |
| 22 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 6.6 |  |  |  |  |
| 23 | 14350360 | 酒精 | kg | 3.6 |  |  |  |  |
| 24 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 99.96 |  |  |  |  |
| 25 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 60.6 |  |  |  |  |
| 26 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 99.96 |  |  |  |  |
| 27 | 34090001 | 白绸 | m2 | 48 |  |  |  |  |
| 28 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 3.72 |  |  |  |  |
| 29 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 551.1 |  |  |  |  |
| 30 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7082.55 |  |  |  |  |
| 31 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 252 |  |  |  |  |
| 32 | 28030270@1 | 1.6类非屏蔽线 | m | 1500 |  |  |  |  |
| 33 | 28110001 | 电缆 | m | 2020 |  |  |  |  |
| 34 | 28110001@1 | 光纤 | m | 1800 |  |  |  |  |
| 35 | 28110210@1 | RVV 3*4 | m | 2000 |  |  |  |  |
| 36 | 28110210@2 | RVV 3*1.5 | m | 500 |  |  |  |  |
| 37 | 29060137 | 半硬质难燃管 | m | 3800 |  |  |  |  |
| 38 | 29110400 | 接线箱 | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 39 | 30030040@2 | 球形摄像机 | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 40 | 30030040@3 | 枪型摄像机 | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 41 | 30030160 | 视频传输设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 30090200 | 调制解调器、收发器 | 台 | 60 |  |  |  |  |
| 43 | 30130180 | 跳线 | 条 | 120 |  |  |  |  |
| 44 | 30210030 | 磁盘阵列机 | 台 | 48 |  |  |  |  |
| 45 | 30210160@1 | 局域网交换机 24个千兆口 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 30210160@2 | 局域网交换机 3层千兆交换机 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 47 | 57030020 | 服务器系统软件 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 48 | 57330001@1 | 机柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.475 |  |  |  |  |
| 50 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1066.8175 |  |  |  |  |
| 51 | 99450640 | 检修费 | 元 | 34.9483 |  |  |  |  |
| 52 | 99450650 | 维护费 | 元 | 394.4629 |  |  |  |  |
| 53 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 50.186 |  |  |  |  |
| 54 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.5776 |  |  |  |  |
| 55 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 128.3856 |  |  |  |  |
| 56 | 99451300 | 校验费 | 元 | 443.9449 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 项目二：

| 序号 | 费用名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |
| 1.3 | 利润 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |
| 6 | 工程造价 |  |
| 合计 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5-6-83 | 网络高清球型红外摄像机 | 台 | 29 |  |  |
| 2 | C5-6-83 | 网络高清球型全彩摄像机 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | C5-6-101 | 支架 悬挂式摄像机支架 | 个 | 37 |  |  |
| 4 | C5-6-78 | 网络高清筒型红外摄像机 | 台 | 22 |  |  |
| 5 | C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 22 |  |  |
| 6 | C5-1-99 | 四口POE网络交换机 | 台 | 11 |  |  |
| 7 | C5-1-99 | 八口POE网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | C5-1-99 | 十六口POE网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | C5-1-101 | 48口千兆网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | C5-1-44 | 数字硬盘录像机安装 带环路 ≤16路 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | C5-6-136 | 监视器 ≤37" | 台 | 3 |  |  |
| 12 | C5-1-89 | 千兆网络光端机 | 套 | 29 |  |  |
| 13 | C5-2-1 | 机架式光端机机箱 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | C5-6-125 | 高清信号传输光端机 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | C4-11-118 | 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 25 |  |  |
| 16 | C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 12 |  |  |
| 17 | C5-2-62 | 室外敷设埋式光缆 12芯以下 | 100m | 8 |  |  |
| 18 | C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 11 |  |  |
| 19 | C5-2-102 | 光纤连接 熔接法 多模 | 芯 | 88 |  |  |
| 20 | C5-2-121 | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 根 | 60 |  |  |
| 21 | C5-2-113 | 光缆成端接头 | 套 | 60 |  |  |
| 22 | C5-2-27 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10 | 100m | 12 |  |  |
| 23 | C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 8 |  |  |
| 24 | C4-9-80 | 自动重合闸漏电保护器 | 个 | 26 |  |  |
| 25 | C5-6-251 | 监控立杆 | 根 | 9 |  |  |
| 26 | C5-6-228 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 59 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 22858.35 |
| 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 样板引路 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 措施其他项目 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安装与生产同时进行增加费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 赶工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 文明工地增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | 其他费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10 | 高层建筑增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 单位 |  |  | 合价（元） |  | 备注 |  |
| ZLF |  | 暂列金额 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZGJ |  | 暂估价 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZGC |  | 材料暂估价 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZGGC |  | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| LXF |  | 计日工 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| ZCBFWF |  | 总承包服务费 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| YSBGF |  | 预算包干费 | 项 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算 |  |
| GCYZF |  | 工程优质费 | 项 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |  |
| GSFDC |  | 概算幅度差 | 项 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算 |  |
| XCQZFY |  | 现场签证费用 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| SPFY |  | 索赔费用 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| QTFY |  | 其他费用 | 项 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项 目 名 称 | 基数说明 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## 项目三：

| 序号 |  | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 总造价 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  | 1.名称:摄像机 2.类别: 利用标准以太网传输电缆同时传送数据和电功率，保持了以太网系统和用户的兼容性分析。基于网络传输的数字化设备，除了具有普通复合视频信号输出接口BNC外，还有网络输出接口，可直接将摄像机接入本地局域网。 | 台 |  | 35 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 |  | 1.名称:摄像机支架 2.类别: 用于固定摄像机的部件。 | 台 |  | 35 |  |  |  |
| 3 | 8口交换机 |  | 1.名称:8口交换机 2.类别:用于电（光）信号转发的网络设备。 | 台 |  | 17 |  |  |  |
| 4 | 千兆交换机 |  | 1.名称:24口千兆交换机 2.类别:服务器设备集成，以达到计算和网络的集成. | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 录像主机 |  | 1.名称:录像主机 2.类别:128路24盘 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 硬盘 |  | 1.名称:硬盘 2.规格:监控级8TB，录像保存不少于90天。 | 个 |  | 24 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.类别:短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换。 | 台 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 光纤敷设 |  | 1.名称:工业级8芯铠装带屏蔽光纤 2.类别:光纤传输 | m |  | 240 |  |  |  |
| 9 | 网线敷设 |  | 1.名称:网线敷设 2.类别:超五类，带屏蔽 | m |  | 800 |  |  |  |
| 10 | 线管铺设 |  | 1.名称:线管铺设 2.规格:PVC线管，DN15。 | m |  | 1040 |  |  |  |
| 11 | 线管管卡安装 |  | 1.名称:线管管卡安装 2.规格:DN15。 | 个 |  | 520 |  |  |  |
| 12 | 显示屏 |  | 1.名称:显示屏 2.类别:DELL23寸 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 操作柜 |  | 1.名称:操作柜 2.规格:250*300*150，挂墙安装。 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 14 | 插板 |  | 1.名称:插板 2.类别:光纤收发器供电。 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 15 | 操作鼠标套件 |  | 1.名称:光操作鼠标套件 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 路面开挖，回填 |  | 1.名称:路面开挖，回填 2.类别:有1处地方需要穿墙安装。 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 穿墙开孔 |  | 1.名称:穿墙开孔 2.类别:有8处地方需要穿墙安装。 | 处 |  | 8 |  |  |  |
| 18 | 集成调试费 |  | 1.名称:集成调试费 2.类别:35套硬件设备与通信技术组合起来，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，实现监控特别是远程监控、更简单的维护、更好的支持音频、更好的支持报警联动、更高清的视频效果和更完美的监控管理等。 | 系统 |  | 1 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16055.06 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 10 |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合计： |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 综合单价(元) | 综合合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线管管卡 | DN15 | 套 |  |  |
| 2 | 操作鼠标套件 |  | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 超五类，带屏蔽 | m |  |  |
| 4 | 工业级8芯铠装带屏蔽光纤 |  | m |  |  |
| 5 | PVC线管 | DN15 | m |  |  |
| 6 | 线管直通、弯头 | DN15 | 个 |  |  |
| 7 | 插板 | 光纤收发器供电 | 个 |  |  |
| 8 | 摄像机 |  | 台 |  |  |
| 9 | 显示屏 | DELL23寸 | 台 |  |  |
| 10 | 摄像机支架 |  | 个 |  |  |
| 11 | 光纤收发器 |  | 台 |  |  |
| 12 | 8口交换机 |  | 台 |  |  |
| 13 | 千兆交换机 | 24口 | 台 |  |  |
| 14 | 录像主机 | 128路24盘 | 台 |  |  |
| 15 | 操作柜 | 250*300*150，挂墙安装 | 个 |  |  |
| 16 | 硬盘 | 8TB | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

6项目单位、人员相关证明