广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二二年六月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统

项目采购公告

广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统项目  已具备采购条件，现对该□施工  ☑货物 □服务项目实施公开采购活动，采用邀请询比 公开询比方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统项目

1.2项目编号：XJ-20220615-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：998100

1.5标段划分： 无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：本项目为采购和建设在线监测数据智慧管理系统一套，该系统须符合环境保护政策、环境保护信息化标准与软件开发类标准等相关要求，具有对在线监测数据的查询与统计、数据标识及仪器状态读取、报警及预警管理、设备台账管理、异常管理、故障运维提醒、运维日志管理、运维工作质量评价管理、大数据分析应用、网页端与移动端应用等智慧管理功能，主要参数详见项目技术要求。

2.2项目工期：☑计划工期   □交货期  □服务期为 合同签订之日起120天内，完成系统上线，并且完成设备安装、调试和联网完毕，进行系统试运行。自合同签订之日起150天内，系统稳定性、成熟度、安全性满足发包人要求并完成验收。

2.3地点：☑建设地点  □交货地点  □服务地点位于 广州市净水有限公司各分公司进出水在线监测站房（含从化区）

2.4质量要求：□施工质量要求   ☑货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：  详见询价文件

2.5其他：☑安全目标如下： 满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备                           资质。

☑（3）2019年1月1日至今，供应商最少具有一项单项合同金额不少于65万元在线监测系统平台建设或运维项目业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备  环境类或计算机信息软件类高级工程师                             资格条件。

（5）其他要求：

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2022年6月16日至2022年6月20日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

☑不组织

□组织

项目根据实际情况须在提交响应文件前进行现场踏勘，未进行现场踏勘的，报价一律视为无效报价，提交报价响应文件时需附上现场踏勘委派书（需求单位及报价单位均需盖章，详见附件现场踏勘委派书）

踏勘时间：

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2022年6月21日10时00分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有抵穗后来访前48小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告、补充和修改同时在广州市净水有限公司门户网站和阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841/62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18日至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18日至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-38890841

2022年6月15日

附件：现场踏勘委派书（如需）

致：广州净水有限公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目，项目编号：        的现场踏勘事宜。

（进厂要求详见响应文件递交防疫要求）

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

广州净水有限公司XX分公司 （盖章） 经办人： 联系电话：

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告 （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告 |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告 |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

报价单位须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

询价文件中所有要求均为实质性响应条款，报价单位如有任何一条负偏离则导致响应文件无效。

一、项目情况介绍

采购在线监测数据智慧管理系统，实时监控净水厂水质，该系统须以我公司在线监测数据管理为中心，并符合环境保护政策、环境保护信息化标准与软件开发类标准等相关要求，具有对广州市内（含从化）58套在线监测系统的监测数据的数据查询、数据筛选统计、数据标识及仪器状态读取、异常数据及预警提醒、故障运维提醒、运维日志管理、运维工作质量评价管理设备台账管理、大数据应用、网页端与移动端应用等智慧管理功能。

二、项目技术要求

在线监测数据智慧管理系统主要包括基础设施层、架构支撑层、数据中心层、业务中心层、平台服务层共五个层次的功能。系统整体建设按照国家有关要求，遵循环境保护政策、环境保护信息化标准与软件开发标准等规定。该项目技术要求主要分为三个部分：系统及硬件技术要求、软件技术要求、系统功能及服务要求

1.系统及硬件技术要求

| 建设内容 | 模块（服务）名称 | 功能（型号版本） |
| --- | --- | --- |
| 在线监测数据智慧管理系统及项目实施 （基本业务管理，资源管理，质量控制管理，查询与数据统计分析，其他功能管理） | 基本业务管理 | 数据查询与统计、数据标识与读取仪器状态、报警及预警管理、设备台账管理、异常管理、故障运维提醒、运维日志管理、运维工作质量评价管理、大数据应用、网页端应用、移动端应用等，加100人并发用户数（同时在线人数） |
|  | 资源管理 | 账号管理、运维单位信息管理、仪器资产信息管理、监测点信息管理、用户管理、角色权限管理、组织结构管理、系统日志、多语言支持、报表工具 |
|  | 运行参数管理 | 截距、斜率、相关系数、仪器量程、测量精度 |
|  | 仪器数据采集 | 对数采仪读取、采集数据功能 |
|  | 运维日志管理 | 记录运维日常工作日志，试剂更换登记、标液核查登记、校准校验登记、质控比对登记、废液清理登记、备品配件更换记录等，可拍照留存。 |
|  | 统计分析 | 统计功能（监测指标、数据统计报表、大数据分析、资源管理统计） |
|  | 系统培训 | 系统维护及使用培训、运行调试、维保1年 |
| 配套服务器 | 云服务器操作系统 | 正版操作系统或开源系统 |
|  | 云数据库 | 正版数据库或开源数据库 |
|  | 云服务器 | 选用电信、移动或联通三大通讯运营商的云服务器资源； 每台服务器要求：CPU≥8核，内存≥16GB，系统盘≥100GB，数据盘≥500GB，带宽≥10Mbit/s，平 均 响 应 时 间（秒）≤ 1.0 |
| 网络安全防护 | 安全服务器与防护服务 | 完成至少1次信息安全等级保护二级测评(含测评实施和相关测评所需的安全服务、软件采购、应用软件升级实施、部署以及公安部门备案） |
|  |  | 提供至少1年符合信息安全等级保护二级测评所需的安全服务措施 |
| 系统运维 服务 | 运维服务 | 提供至少1年运维服务，包含但不限于系统每日巡检、服务器定期巡检、应用系统与操作系统定期安全检查、系统打补丁、系统数据定期备份、防火墙病毒库定期更新、系统安全口令定期更换、系统适应性升级、系统故障处置及现场故障处理等内容 |

2.软件技术要求

2.1系统符合软件开发/水质自动监测业务管理流程，报价人提供的软件产品能够包含软件开发/水质自动监测业务的全方位管理的功能，并有灵活性、扩展性，可以随着应用深入，增加新功能和新应用。

2.2系统功能须全面完善、成熟度高，在合同签订后可在3个月完成调研和系统配置，达到系统可以上线运行条件。

2.3系统须为B/S的架构，客户端无需额外安装软件即可正常使用，减少系统维护的工作量。界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性。

2.4系统采用Java架构的多层体系结构，易于升级和发展，保持技术的先进性。

2.5系统须集成先进的HTML5技术，提高系统可用性和兼容性，支持任意操作系统、任意浏览器访问。

2.6系统须自带报表工具，用户系统管理员可以自行设计查询统计报表。

2.7系统具有仪器数据采集模块，通过设置即可实现具有标准输出接口仪器的数据自动采集，不需要编写任何代码。

2.8系统自带图形化展示功能，不需要后台编写代码，直接在界面上进行图表的拖拽，即可实现图形化展示。

2.9系统提供http+json的接口，接口必须提供token认证机制，保障接口安全性，以便于与公司已有系统进行数据共享。

2.10系统自带可自定义的超标限值、异常规则、故障规则、报警预警方案管理。

2.11系统提供中英文支持,中英文界面切换。用户界面友好，易于学习和掌握。软件系统必须符合环境保护政策、环境保护信息化标准与软件开发类标准等国内和国际标准和准则的要求，系统必须通过国家规定的信息安全等级保护二级测评。当上述标准更新时，在线数据监测智慧管理系统能够适应这种变化。

2.12系统的设计、软件选型中，应采用目前主流的、成熟、先进的代表业界最新的技术，确保开发的应用系统具有较长的生命周期，操作系统、数据库、客户端软件需均为正版或开源软件且适配当前主流配置，应用软件系统采用最新版本。

2.13系统的在线数据接收、数据处理和统计运算均符合信息化行业规范。

2.14系统方案在设计和最终开发、建设过程中须遵循以下标准：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发[2010]146号）

《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）

《2012年环境监察执法能力建设项目申报技术指南》

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

《环境信息化标准指南》（HJ511-2009）

《环境信息系统集成技术规范》（HJ/T418-2007）

《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T419-2007）

《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发[2008]6号)；

《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ354-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境信息共享互联互通平台总体框架技术规范》（HJ718-2014）

《环境信息系统数据库访问接口规范》（HJ719-2014）

《环境信息元数据规范》（HJ720-2014）

《环境数据集加工汇交流程》（HJ721-2014）

《环境数据集说明文档格式》（HJ722-2014）

《环境信息数据字典规范》（HJ723-2014）

《环境基础空间数据加工处理技术规范》（HJ724-2014）

《环境信息网络验收规范》（HJ725-2014）

《环境空间数据交换技术规范》（HJ726-2014）

《环境信息交换技术规范》（HJ727-2014）

《环境信息系统测试与验收规范一一软件部分》（HJ728-2014）

《环境信息系统安全技术规范》（HJ729-2014）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2001）

《环境信息术语》（HJ/T416-2007）

《环境信息分类与代码》（HJ/T417-2007）

《环境信息系统集成技术规范》（HJ/T418-2007）

《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T419-2007）

《环境信息网络建设规范》（HJ460-2009）

《环境信息网络管理维护规范》（HJ461-2009）

《环境信息化标准指南》（HJ_511-2009）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《软件工程术语》（GB/T11457-899）

《信息处理-流程图编辑符号》（GB/T15538-1995）

《信息处理-程序构造约定》（GB13502-92（ISO5806））

《信息处理系统配置图符号及其约定》（GB/T14085-93（ISO8790））

《软件开发规范》（GB8566-88）

《软件维护指南》（GB/T14079-93）

《计算机软件需求说明编制指南》（GB9386-88）

《计算机软件测试文件编制指南》（GB9385-88）

《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T12505-90）

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504-90）

《质量管理和质量保证标准》（ISO9000-3）

《软件配置管理》（ISO/TC176）

《软件文档管理指南》（GB/T16680-1996）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB／T 22239—2019 ）

3.系统功能及服务要求

3.1功能管理

在线监测数据智慧管理系统须能实现我公司所属水质中心现有业务流程的全面管理，提高在线监测系统管理的规范性。

可以通过软件系统的可视化数据展示在线监测数据情况，可以查看各厂在线站房的所有信息，便于管理者对水质监管进行把控。系统具有异常数据智能提醒功能，提高监管和管理质量。

3.1.1数据查询功能

系统应具有查询数据功能，主要实现对不同站点、不同监测时间内不同监测因子的实时、分钟、小时、日超标数据进行按站点、监测因子和时间区间相结合的要素查询，显示标准限值、超标值、超标倍数、缺数时长、数据标记、数据有效性等关键要素。数据查询功能还可以查询指定时段历史数据，输出结果除了常规关键要素外，还有异常总数和异常情况说明。

3.1.2数据统计功能

系统可根据实时数据、小时数据，单站点多指标分析，形成曲线图，根据小时数据形成日、月、季、年的统计报表；对仪器故障导致的数据异常（如0值、高值、相同值）筛选，并统计数据传输率等。

3.1.3数据标识和读取仪器状态

根据《污染物在线监测（监控）系统数据传输标准》（HJ-2017）要求，系统可以对在线仪器上传的数据进行标记，可查看每种因子的数据标记。系统可以查看最近报数时间，显示当前仪器的工作状态；能识别串行通讯传输内容，采集和提取仪器工作参数与运行日志。

3.1.4报警及预警管理

系统可对各类报警信息（高值、0值报警、同值报警、仪器故障报警、缺少试剂报警、数采仪断线报警等）进行系统通知、记录和统计分析。用户可以通过任务管理模块对通知信息进行管理和设置。

系统可以灵活的配置报警、预警和超标定义，报警信息（包括类型、详情等）支持网页弹出窗提示、短信通知、APP提示等方式通知相关业务人员。同时用户可以按照特定的数值，设置持续时长后作为预警触发条件。

当系统识别到报警或预警信号时，系统将自动推送短信至负责人手机或APP，实现对各个监测点位设备的远程实时监管，便于管理人员直观快速掌握设备运行状态，快速发现并解决故障问题。

3.1.5设备台账管理

系统可统一维护和管理各厂公司仪器资产信息，包括站点信息、设备类型、生产厂家、品牌型号、安装位置、安装日期、验收日期、出厂唯一编码、集团资产编码、关联因子等，包括仪器量程、测量精度、曲线斜率、曲线截距等运行参数。

3.1.6故障运维提醒

当数据出现超标或仪器发生故障时，可派单至指定人员，待处理后，可拍照并输入文本反馈故障原因、处理情况，形成故障闭环管理。

管理人员可以查看或对指定运维人员下发日常或突发任务，可查询开始时间、完成时间、是否超标、处理反馈明细、关联凭证一览，可以催办任务，也可以亲自处理。

3.1.7运维日志管理

系统可记录运维日志，如清洗、更换试剂、标液核查、校准校验、质控比对、废液清理、备品备件更换等进行登记记录相关重要信息，可拍照留存。

3.1.8运维工作质量评价管理

系统可提供各站点运维人员工作质量管理评价功能，管理人员可根据运维的工作，对故障处理工作与日常清洗工作的及时性、质控考核的通过率、台账记录的规范性以及派单任务完成的时效性等方面进行评价。

3.1.9大数据分析管理

系统采用先进的大数据分析技术，搭建一整套物联网、大数据、云计算、互联网技术框架，充分发挥各种成熟大数据技术的优点，规避各自的缺点，具有极强的前瞻性、可靠性和扩展性，实现“一次投入，长期使用”的目标。

大数据分析技术处理接收和解析站点上报的每条数据外，异常识别引擎还对每条数据是否超标、是否异常、是否故障进行识别并对每个异常计算出时长、识别出数据波动规律改变、突变、离群等大数据分析标签，分析数据的价值。

3.2系统安全管理

系统软件应提供多种安全机制来保障系统应用安全性。

3.2.1用户管理

与其他任何信息系统相同，系统的安全性首先体现在为访问系统的每一用户定义唯一的账号（用户名），用户可以设定自己的口令（密码），密码一旦设定，系统采用一定的加密算法为密码加密。

3.2.2授权-组织结构

系统的组织结构模块可以为用户提供其组织结构的管理，可以分级定义用户的部门，部门下设岗位，岗位下设成员。可赋予一个用户归属多个班组，可具有对多个班组、岗位数据的访问权限。

3.2.3角色

系统在角色管理模块中可以设置每一个角色或用户能够进入的各功能模块，并细化到使用模块中各功能都必须经过授权。通过角色授权后，每一用户在控制端能看到的只是自己角色范围内的功能模块。

3.2.4系统日志

通过系统日志系统管理员可观察当前所有进入系统的人员和登录所在的工作站以及所有人员登录的历史记录。同时也可记录进出系统的人员、访问的模块、停留时间及对数据做出的改动，并提供根据权限不同进行逐级的日志查询。

3.3数据安全及网络管理

3.3.1传输加密

为保证数据在网络传输过程中的安全，防止出现数据丢失、泄密事故发生，系统将在数据传输过程中通过加密实现数据传输。并结合包括但不限于网络层安全隔离系统（企业版杀毒软件）、防火墙等一系列措施保证数据传输的安全。

3.3.2信息安全等级保护测评要求

系统必须满足国家规定的二级信息安全等级保护测评要求且通过第三方测评以及公安部门备案。

3.3.3数据安全

系统能够满足数据定时自动备份要求，每周完成数据逻辑全备份及增量备份，每月完成数据的物理全备份。定期将系统数据进行备份，把备份数据存到异地，避免地震等不可抗力造成的数据丢失。

3.3.4数据保密性

系统应采用安全加密机制，保证数据流转全流程中的安全性与保密性。

3.4服务要求

货物在质保期为项目验收合格之日起1年内如有质量问题时，报价人必须立即响应。报价人应负责培训至能熟练操作使用为止。在使用期间出现问题，报价人应在接到甲方所属使用单位电话通知后1小时内到达甲方所属使用单位现场。具体服务要求详见项目商务要求。

4.报价单位要求

4.1报价单位须供货及时，若供货不及时给甲方造成损失，由报价单位承担赔偿。本项目不允许分包、转包。

4.2报价单位确保系统的系统运维工作由报价单位所属团队负责。

三、项目商务要求

1.工期：

报价人在合同签订之日起120天内，完成系统上线，并且完成设备安装、调试和联网完毕，进行系统试运行。自合同签订之日起150天内，系统稳定性、成熟度、安全性满足发包人要求。

2.质量服务要求：

（1）质保期1年（自项目验收合格之日起计算）。如为软件质量问题，免费提供终身升级。除特别注明外，质保期内免费软件完善修改、版本升级、技术维护等。货物在质保期如有质量问题时，报价人必须立即响应。

（2）质保期内，报价人负责免费对系统进行维护；当该系统有新版本需升级时，报价人应当在正式运行之日起1年内进行免费升级。在保修期内，免费提供2小时到达甲方所属现场，一般情况在8小时内修复。

（3）报价人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到询价文件和响应文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

（4）应用指导及培训：提供系统管理员培训，并于响应文件中明确培训方案，列明管理员培训的相关课程内容。报价人应负责培训至能熟练操作使用为止。

- （5）报价人对产品提供终身维护。

- 3.运维服务要求

- （1）系统运维工作由报价人所属团队负责并提供终身运维服务。

- （2）运维工作包含但不限于系统每日巡检、服务器定期巡检、应用系统与操作系统定期安全检查、系统打补丁、系统数据定期备份、系统安全口令定期更换、防火墙病毒库定期更新、系统适应性升级、系统故障处置及现场故障处理等内容。

- （3）质保期后5年内，每年运维费用（不包括云服务器和安全设备租赁费）不超过5万元，5年后运维费用以上一年运维费用为基准，每年增幅不得超过5%。不符合则视为响应文件无效。

- 4.云服务器要求

- （1）每台云服务器要求CPU≥8核，内存≥16GB，数据盘≥500GB，带宽≥10Mbit/s，平 均 响 应 时 间（秒）≤ 1.0 。

- （2）报价人必须充分考虑数据存储、系统运行所需的资源配置，选用合理的服务器资源及数量且确保系统运行后留有30%的存储余量，若资源不满足要求需及时扩容，本项目合同费用不予以增加。

- （3）云服务器相关的安全防护措施应按照信息安全等级保护二级要求与实际情况进行租赁，充分考虑运行所需的资源配置，选用合理的安全防护资源且确保系统安全运行。

- 5.信息安全等级保护测评要求

- （1）系统需通过信息安全等级保护二级测评并在公安部门完成备案。

- （2）每次等保测评所需费用需与市场价格相符且合理、公正、公开。

- 4.维护方式及响应时间要求

- 如系统出现故障，报价人须在接到询价人通知30分钟内予以响应；需到现场维修时，2小时内到达甲方所属现场维修，一般情况在8小时内修复，特殊情况需与询价人负责人说明情况，将在2日内提出详细解决方案及日程安排，交询价人确认。

- 5.人员要求

- 项目团队需至少包含环境类或计算机信息软件类高级工程师1人、中级工程师2人。（提供在本单位近三个月社保记录，以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章）

- 6.其他要求

- 报价人需与甲方签订保密协议，对项目实施过程中获取的广州市净水有限公司及所属净水厂所有运行数据、参数、经营信息保密。

- 报价人需按照要求，定期参加甲方的网络安全演练。

7.总包及分包规定：该项目不允许分包，转包。

8.甲方将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人供货的货物合格情况，进行结算审核。

9.承包方式：以合同为准。

第六章

合同

广州市净水有限公司

信息系统建设合同

项目名称：广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统采购项目

合同编号：穗净水合[     ]      号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与    …  （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就  … 项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。

一、组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 技术需求书

（8） 本合同其他附件；

二、服务内容及建设目标：

2.1服务内容： 详见技术需求书

2.2建设目标： 详见技术需求书

（详见技术需求书）

三、建设周期及承包方式：

3.1建设周期： 150天

# 3.2进度要求：自合同生效日起120日内完成系统上线，并且完成设备安装、调试和联网完毕，进行系统试运行。自合同生效日起150天内，系统稳定性、成熟度、安全性满足发包人要求。

# 3.3承包方式按以下形式执行。

# 本合同为总价包干形式，合同价包括但不限于：系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。

3.4合同服务期内，如甲方增加服务内容，甲乙双方对新增工作、完成时间及相关费用等协商一致后签订补充协议。

# 四、合同价款

4.1合同价款按以下（1）形式执行。

（1）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：       元（大写:    ）。

经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。

4.2本合同约定的价格已含税价价格（税率 … %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

五、支付方式及履约担保：

5.1预付款的支付：无；

5.2乙方完成系统建设且经甲方验收合格后 15日内，乙方提交工作总结报告，经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，由乙方提交申请支付资料30个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

## 5.3 按合同约定完成运维服务、售后服务和质量保修期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％给乙方（无息）。

5.4如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，应当在接到甲方通知后30日内付清，甲方有权直接从应付款项中抵扣。

5.5乙方收款账户：     …                      ；

收款账号：          …                   ；

开户行：              …                 ；

5.6乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：        …

5.7履约担保：无；

## 5.8付款方式： 网银支付；    支票；   其他： …

5.9结算价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。

六、验收标准及双方责任：

6.1.质量及验收标准及项目相关过程资料及成果、培训、实施、维修、维护：见《技术需求书》。

6.2项目验收合格后，乙方提供  1  年运维服务、售后服务和质量保修，服务内容如下：1、提供系统日常运维服务。2、如系统发现故障时，乙方在收到通知2小时内提供维护，并排除故障。如现场无法解决的，应同步出具应急方案，并配合甲方启动应急方案，确保甲方信息系统正常运行。

6.3项目系统软件升级：乙方应无偿提供升级版本和相应的支持服务。系统软件升级后，乙方应提供软件的培训服务。

6.4乙方不得传播公司内部网络、服务器、应用系统、运行参数、水质数据等有关的资料。

6.5乙方履行合同时，应严格遵守国家法律法规和甲方相关的各项规章制度，服从甲方管理指挥。乙方不按规范作业或者乙方原因造成的财产损失、人员伤亡，由乙方自行承担责任。

6.6乙方需在甲方机房内作业，应提前告知甲方，且在约定时间、区域内进行，不得在机房内随意走动，随意翻看资料，随意使用其它计算机及附属设备，禁止进行与作业无关的任何其它（包括且不限于携带无关设备、工具、器材、人员等）事情。

6.7乙方严禁对甲方机房物理空间结构、计算机设备、消防设施、文档资料等进行拍照或摄像，严禁将涉密的各种资料或介质私自携带出去。

6.8乙方严禁擅自安装、拆卸、调整、挪动任何设备。

6.9乙方人员在甲方机房内进行设备安装调试，必须严格按照甲方有关规定、流程、项目要求进行。设备必须安装在甲方指定位置，设备摆置及接线走向必须符合机房标准。设备安装过程中产生的废弃物应及时妥善处理，不得存留甲方机房。

6.10驻场服务：乙方应在系统建设期间派人提供驻场服务，且人员不得少于2名。

6.11乙方应及时做好软件、数据备份，防止数据丢失。

6.12乙方应按甲方要求提供专项培训。

6.13乙方应做好系统的日常运维工作，工作内容包含但不限于数据系统每日巡检、服务器定期巡检、应用系统与操作系统定期安全检查、系统打补丁、系统数据定期备份、系统安全口令定期更换、防火墙病毒库定期更新、系统适应性升级、系统故障处置及现场故障处理等。

6.14乙方应充分考虑运行所需的资源配置及安全防护措施，选用合理的安全防护确保系统安全运行。

七、知识产权

7.1依本合同提供的服务和成果产品上的技术、知识和程序有关的任何构想、概念或其他的知识产权（无论是否是为客户所开发）属于甲乙双方共同所有。甲方可以在客户化软件的基础上书写或开发衍生产品或其他产品。未经甲方事先书面许可，乙方不得将为甲方开发的系统及软件用于本合同目的之外。

7.2乙方保证成果产品不侵犯或不构成对任何第三方的知识产权的侵犯或不正当使用。如果任何第三方对成果产品的权利或利益提出主张，或声称成果产品侵犯或不正当使用其知识产权而起诉甲方，乙方应当就上述主张和诉讼对甲方进行赔偿、为甲方辩护并保证甲方不受损害。

7.3未经甲方书面许可或授权，乙方不得使用甲方的商标、商号和标志（合称“标识”）。

7.4乙方应向甲方提供所有必要的协助，以帮助甲方保护其对成果产品以及成果产品中使用的标识享有的权利和利益以及就上述权利或利益进行辩护。

7.5该项目平台系统的使用权与所有权归甲方所有。

八、权利与义务 ：

除本合同其他条款约定的权利、义务外，双方约定如下：

8.1甲方的权利与义务：

8.1.1有权督促乙方按期开展工作。

8.1.2有权根据需要调整工作内容和工作计划。

8.1.3对乙方的服务进行监督检查，对乙方不符合技术要求的工作，甲方有权要求乙方进行返工，乙方承担返工费用。

8.1.4如乙方团队人员不符合合同工作，甲方有权要求更换，乙方在收到更换通知的3日内完成人员更换。

8.1.5合同生效后，由于不可抗力或客观原因导致合同提前终止的，甲方按实际完成工作量支付相关费用，不承担任何责任。

8.1.6 甲方配合乙方开展项目前期调研工作，并根据项目需求向乙方提供相应的工作协助。

8.1.7甲方向乙方提供本项目工作所必需的资料及文件等。

8.2乙方的权利与义务：

8.2.1 有权要求甲方提供项目所必需的前期资料。

8.2.2发现甲方提供的上述资料或工作条件不符合合同约定时，须在接到上述资料或开始工作的　3　日内，通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

8.2.3乙方在合同签订后3日内书面向甲方提交项目计划书、组织人员架构表，负责合同实施期间的联络人员名单及联系方式。项目计划书（计划书需包含以下方案：…）经甲方同意后实施。

8.2.4乙方应按甲方确认的项目计划书开展服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的系统开发及服务，确保项目符合《技术要求》的要求。

8.2.5乙方应保证团队成员的稳定，不得更换团队成员或更换团队成员的工作职责。如须更换成员时，应书面报甲方同意且更换成员需与原成员有同等或以上资质或经验。如未经甲方同意，每人次扣合同暂定总价5%作为违约金。

8.2.6乙方为完成系统开发及服务事项而向甲方收取的重要证件、文件、资料时，应向甲方开具规范的收件清单，并妥善保管；项目验收合格后，乙方应在10日内将上述证件、文件、资料退还甲方。

8.2.7乙方对项目中涉及的甲方商业秘密应予以保护，禁止向任何第三方公开，否则应向甲方承担相应赔偿责任。

九、违约责任

9.1乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过10日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金，由此造成的责任及损失由乙方承担。（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

9.2由于乙方原因造成甲方设备及其他硬件损坏，乙方按照损坏设备的原价赔偿并负责恢复设备使用。

9.3乙方未能及时处理故障，每延误故障处理1日，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 10 ‰/日作为违约金。

9.4乙方无法按合同进度要求完成工作，逾期交付工作成果，每超过1日支付违约金合同暂定总价的1%，超过14日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

9.5乙方违反本合同保密协议的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收的合同款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。

9.6在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》处理，具体处罚标准详见附件7。

十、不可抗力

10.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

10.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十一、争议解决

11.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

十二、合同生效及其他

12.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

12.2本合同正文一式 陆 份，其中：甲方    肆   份，乙方   贰   份。

12.3补充条款：无

附件： 1. 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；（如有）

2. 廉洁协议

3. 保密协议

4. 安全管理协议书（具体以安全办通知为准）

5. 服务内容/技术需求

6. 项目投入人员架构表

7. 不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

8. 防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司（盖章）       乙方：（盖章）

法定代表人或                           法定代表人或

授权代理人：                           授权代理人：

地址：                                 地址：

经办人：                               经办人：

联系电话：                             联系电话：

传真：                                 传真：

签署日期：    年    月    日                 签署日期：    年    月    日

附件1：发包通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统采购项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统采购项目）+穗净水合[2022]     号合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：保密协议

保密协议

甲方:广州市净水有限公司

乙方:

乙方现正参与在线监测数据智慧管理系统项目，已经(或将要)知悉甲方的设备、运行等保密信息，为明确双方的保密义务，有效保护双方的利益，防止甲方保密信息被公开披露或以任何形式泄漏，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

第一条  保密信息

本协议所指的保密信息:

(一)系指乙方在合同履行过程中所获悉的甲方的所有材料及信息，包括但不限于:

1.污水处理系统设备设施参数、工况参数。

2.污水处理系统所有运行数据、参数。

3.广州市净水有限公司及所属净水厂所有运行数据、参数、经营信息。

4.甲方声明的设施设备操作、维修维护注意事项。

（二）系指乙方在合同履行过程中乙方所使用的:

1.设备需保密的信息

第二条  保密义务人

甲、乙双方均为本协议所称的保密义务人，双方对前述对方实际移交的信息承担保密义务。未经一方同意，另一方不得向第三方提供或披露上述保密信息(因行政管理部门或者司法部门要求提供或披露的信息除外，但应及时知会对方。)

第三条  保密义务人的保密义务

1.乙方保证用于履行合同的技术信息、专有信息、经营信息等文件和资料均享有合法的所有权、著作权、专利权等权利，或已依法取得相关授权许可。如因乙方侵犯第三方的知识产权造成的法律责任，均由乙方承担并赔偿甲方的损失。

2.乙方承诺，未经甲方同意，乙方不得公开甲方的项目信息，否则由此造成的损失由乙方承担。

3.甲方在合同履行过程中获悉的乙方所有涉密资料，为该合同和今后甲方及下属污水处理厂使用。除此目的外，未经乙方同意，甲方不得以任何方式揭露或提供给第三人。

第四条  本协议书之效力、权利归属

本协议中甲方享有的全部权利均及于广州市净水有限公司与乙方进行项目合作的子公司、分公司或其他分支机构。双方承担的义务均及于双方所属母公司、下属子公司、分公司、其他分支机构及其下属员工。

第五条  违约责任

1.甲乙双方如故意、过失将保密信息泄露给第三方导致对方损失的，应对此进行赔偿。

2.因调查对方的违约或授权行为而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费等，应当包含在损失赔偿额之内。

3.任何一方恶意泄露商业秘密的，对方有权通过法律手段追究其法律责任。

第六条  争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决，协商不成，或者一方不愿意协商、调解的，争议将提交甲方所在地人民法院管辖解决。

第七条  双方确认

在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

第八条 协议的效力和变更

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为           …               的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、发包人、承包人双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全生产、职业卫生的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理、职业卫生管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质以及承包内容所要求具备的资质条件。

3.监督承包人严格落实《广州市净水有限公司工程项目安全管理标准化手册》（以下简称“标准化手册”）。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守并执行发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2. 贯彻落实国家、地方及发包人有关职业卫生管理的法律法规和规章制度，按要求落实各项职位卫生防治工作。

3.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须事先征得发包人同意。

6.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

三、协议内容

1. 发包人、承包人双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人须严格按照发包人制定的《标准化手册》的要求落实各项安全生产管理工作。

3.发包人参照《标准化手册》等承包商考核办法对承包人进行定期考核，并有权根据考核结果对承包人采取经济处罚、诚信扣分及限制其继续承揽发包人发包的工程。

4.承包人应严格履行本安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金缴纳标准及形式参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自发包人、承包人双方签字、盖章生效，发包人、承包人双方各 …份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5.技术需求

技术要求

在线监测数据智慧管理系统主要包括基础设施层、架构支撑层、数据中心层、业务中心层、平台服务层共五个层次的功能。系统整体建设按照国家有关要求，遵循环境保护政策、环境保护信息化标准与软件开发标准等规定。该项目技术要求主要分为三个部分：系统及硬件技术要求、软件技术要求、系统功能及服务要求

1.系统及硬件技术要求

| 建设内容 | 模块（服务）名称 | 功能（型号版本） |
| --- | --- | --- |
| 在线监测数据智慧管理系统及项目实施 （基本业务管理，资源管理，质量控制管理，查询与数据统计分析，其他功能管理） | 基本业务管理 | 数据查询与统计、数据标识与读取仪器状态、报警及预警管理、设备台账管理、异常管理、故障运维提醒、运维日志管理、运维工作质量评价管理、大数据应用、网页端应用、移动端应用等，加100人并发用户数（同时在线人数） |
|  | 资源管理 | 账号管理、运维单位信息管理、仪器资产信息管理、监测点信息管理、用户管理、角色权限管理、组织结构管理、系统日志、多语言支持、报表工具 |
|  | 运行参数管理 | 截距、斜率、相关系数、仪器量程、测量精度 |
|  | 仪器数据采集 | 对数采仪读取、采集数据功能 |
|  | 运维日志管理 | 记录运维日常工作日志，试剂更换登记、标液核查登记、校准校验登记、质控比对登记、废液清理登记、备品配件更换记录等，可拍照留存。 |
|  | 统计分析 | 统计功能（监测指标、数据统计报表、大数据分析、资源管理统计） |
|  | 系统培训 | 系统维护及使用培训、运行调试、维保1年 |
| 配套服务器 | 云服务器操作系统 | 正版操作系统或开源系统 |
|  | 云数据库 | 正版数据库或开源数据库 |
|  | 云服务器 | 选用电信、移动或联通三大通讯运营商的云服务器资源； 每台服务器要求：CPU≥8核，内存≥16GB，系统盘≥100GB，数据盘≥500GB，带宽≥10Mbit/s，平 均 响 应 时 间（s）≤ 1.0 |
| 网络安全防护 | 安全服务器与防护服务 | 完成至少1次信息安全等级保护二级测评(含测评实施和相关测评所需的安全服务、软件采购、应用软件升级实施、部署以及公安部门备案） |
|  |  | 提供至少1年符合信息安全等级保护二级测评所需的安全服务措施 |
| 系统运维 服务 | 运维服务 | 提供至少1年运维服务，包含但不限于系统每日巡检、服务器定期巡检、应用系统与操作系统定期安全检查、系统打补丁、系统数据定期备份、防火墙病毒库定期更新、系统安全口令定期更换、系统适应性升级、系统故障处置及现场故障处理等内容 |

2.软件技术要求

2.1系统符合软件开发/水质自动监测业务管理流程，报价人提供的软件产品能够包含软件开发/水质自动监测业务的全方位管理的功能，并有灵活性、扩展性，可以随着应用深入，增加新功能和新应用。

2.2系统功能须全面完善、成熟度高，在合同签订后可在3个月完成调研和系统配置，达到系统可以上线运行条件。

2.3系统须为B/S的架构，客户端无需额外安装软件即可正常使用，减少系统维护的工作量。界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性。

2.4系统采用Java架构的多层体系结构，易于升级和发展，保持技术的先进性。

2.5系统须集成先进的HTML5技术，提高系统可用性和兼容性，支持任意操作系统、任意浏览器访问。

2.6系统须自带报表工具，用户系统管理员可以自行设计查询统计报表。

2.7系统具有仪器数据采集模块，通过设置即可实现具有标准输出接口仪器的数据自动采集，不需要编写任何代码。

2.8系统自带图形化展示功能，不需要后台编写代码，直接在界面上进行图表的拖拽，即可实现图形化展示。

2.9系统提供http+json的接口，接口必须提供token认证机制，保障接口安全性，以便于与公司已有系统进行数据共享。

2.10系统自带可自定义的超标限值、异常规则、故障规则、报警预警方案管理。

2.11系统提供中英文支持,中英文界面切换。用户界面友好，易于学习和掌握。软件系统必须符合环境保护政策、环境保护信息化标准与软件开发类标准等国内和国际标准和准则的要求，系统必须通过国家规定的信息安全等级保护二级测评。当上述标准更新时，在线数据监测智慧管理系统能够适应这种变化。

2.12系统的设计、软件选型中，应采用目前主流的、成熟、先进的代表业界最新的技术，确保开发的应用系统具有较长的生命周期，操作系统、数据库、客户端软件需均为正版或开源软件且适配当前主流配置，应用软件系统采用最新版本。

2.13系统的在线数据接收、数据处理和统计运算均符合信息化行业规范。

2.14系统方案在设计和最终开发、建设过程中须遵循以下标准：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发[2010]146号）

《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）

《2012年环境监察执法能力建设项目申报技术指南》

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

《环境信息化标准指南》（HJ511-2009）

《环境信息系统集成技术规范》（HJ/T418-2007）

《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T419-2007）

《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发[2008]6号)；

《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ354-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境信息共享互联互通平台总体框架技术规范》（HJ718-2014）

《环境信息系统数据库访问接口规范》（HJ719-2014）

《环境信息元数据规范》（HJ720-2014）

《环境数据集加工汇交流程》（HJ721-2014）

《环境数据集说明文档格式》（HJ722-2014）

《环境信息数据字典规范》（HJ723-2014）

《环境基础空间数据加工处理技术规范》（HJ724-2014）

《环境信息网络验收规范》（HJ725-2014）

《环境空间数据交换技术规范》（HJ726-2014）

《环境信息交换技术规范》（HJ727-2014）

《环境信息系统测试与验收规范一一软件部分》（HJ728-2014）

《环境信息系统安全技术规范》（HJ729-2014）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2001）

《环境信息术语》（HJ/T416-2007）

《环境信息分类与代码》（HJ/T417-2007）

《环境信息系统集成技术规范》（HJ/T418-2007）

《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T419-2007）

《环境信息网络建设规范》（HJ460-2009）

《环境信息网络管理维护规范》（HJ461-2009）

《环境信息化标准指南》（HJ_511-2009）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《软件工程术语》（GB/T11457-899）

《信息处理-流程图编辑符号》（GB/T15538-1995）

《信息处理-程序构造约定》（GB13502-92（ISO5806））

《信息处理系统配置图符号及其约定》（GB/T14085-93（ISO8790））

《软件开发规范》（GB8566-88）

《软件维护指南》（GB/T14079-93）

《计算机软件需求说明编制指南》（GB9386-88）

《计算机软件测试文件编制指南》（GB9385-88）

《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T12505-90）

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504-90）

《质量管理和质量保证标准》（ISO9000-3）

《软件配置管理》（ISO/TC176）

《软件文档管理指南》（GB/T16680-1996）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB／T 22239—2019 ）

3.系统功能及服务要求

3.1功能管理

在线监测数据智慧管理系统须能实现我公司所属水质中心现有业务流程的全面管理，提高在线监测系统管理的规范性。

可以通过软件系统的可视化数据展示在线监测数据情况，可以查看各厂在线站房的所有信息，便于管理者对水质监管进行把控。系统具有异常数据智能提醒功能，提高监管和管理质量。

3.1.1数据查询功能

系统应具有查询数据功能，主要实现对不同站点、不同监测时间内不同监测因子的实时、分钟、小时、日超标数据进行按站点、监测因子和时间区间相结合的要素查询，显示标准限值、超标值、超标倍数、缺数时长、数据标记、数据有效性等关键要素。数据查询功能还可以查询指定时段历史数据，输出结果除了常规关键要素外，还有异常总数和异常情况说明。

3.1.2数据统计功能

系统可根据实时数据、小时数据，单站点多指标分析，形成曲线图，根据小时数据形成日、月、季、年的统计报表；对仪器故障导致的数据异常（如0值、高值、相同值）筛选，并统计数据传输率等。

3.1.3数据标识和读取仪器状态

根据《污染物在线监测（监控）系统数据传输标准》（HJ-2017）要求，系统可以对在线仪器上传的数据进行标记，可查看每种因子的数据标记。系统可以查看最近报数时间，显示当前仪器的工作状态；能识别串行通讯传输内容，采集和提取仪器工作参数与运行日志。

3.1.4报警及预警管理

系统可对各类报警信息（高值、0值报警、同值报警、仪器故障报警、缺少试剂报警、数采仪断线报警等）进行系统通知、记录和统计分析。用户可以通过任务管理模块对通知信息进行管理和设置。

系统可以灵活的配置报警、预警和超标定义，报警信息（包括类型、详情等）支持网页弹出窗提示、短信通知、APP提示等方式通知相关业务人员。同时用户可以按照特定的数值，设置持续时长后作为预警触发条件。

当系统识别到报警或预警信号时，系统将自动推送短信至负责人手机或APP，实现对各个监测点位设备的远程实时监管，便于管理人员直观快速掌握设备运行状态，快速发现并解决故障问题。

3.1.5设备台账管理

系统可统一维护和管理各厂公司仪器资产信息，包括站点信息、设备类型、生产厂家、品牌型号、安装位置、安装日期、验收日期、出厂唯一编码、集团资产编码、关联因子等，包括仪器量程、测量精度、曲线斜率、曲线截距等运行参数。

3.1.6故障运维提醒

当数据出现超标或仪器发生故障时，可派单至指定人员，待处理后，可拍照并输入文本反馈故障原因、处理情况，形成故障闭环管理。

管理人员可以查看或对指定运维人员下发日常或突发任务，可查询开始时间、完成时间、是否超标、处理反馈明细、关联凭证一览，可以催办任务，也可以亲自处理。

3.1.7运维日志管理

系统可记录运维日志，如清洗、更换试剂、标液核查、校准校验、质控比对、废液清理、备品备件更换等进行登记记录相关重要信息，可拍照留存。

3.1.8运维工作质量评价管理

系统可提供各站点运维人员工作质量管理评价功能，管理人员可根据运维的工作，对故障处理工作与日常清洗工作的及时性、质控考核的通过率、台账记录的规范性以及派单任务完成的时效性等方面进行评价

3.1.9大数据分析管理

系统采用先进的大数据分析技术，搭建一整套物联网、大数据、云计算、互联网技术框架，充分发挥各种成熟大数据技术的优点，规避各自的缺点，具有极强的前瞻性、可靠性和扩展性，实现“一次投入，长期使用”的目标。

大数据分析技术处理接收和解析站点上报的每条数据外，异常识别引擎还对每条数据是否超标、是否异常、是否故障进行识别并对每个异常计算出时长、识别出数据波动规律改变、突变、离群等大数据分析标签，分析数据的价值。

3.2系统安全管理

系统软件应提供多种安全机制来保障系统应用安全性。

3.2.1用户管理

与其他任何信息系统相同，系统的安全性首先体现在为访问系统的每一用户定义唯一的账号（用户名），用户可以设定自己的口令（密码），密码一旦设定，系统采用一定的加密算法为密码加密。

3.2.2授权-组织结构

系统的组织结构模块可以为用户提供其组织结构的管理，可以分级定义用户的部门，部门下设岗位，岗位下设成员。可赋予一个用户归属多个班组，可具有对多个班组、岗位数据的访问权限。

3.2.3角色

系统在角色管理模块中可以设置每一个角色或用户能够进入的各功能模块，并细化到使用模块中各功能都必须经过授权。通过角色授权后，每一用户在控制端能看到的只是自己角色范围内的功能模块。

3.2.4系统日志

通过系统日志系统管理员可观察当前所有进入系统的人员和登录所在的工作站以及所有人员登录的历史记录。同时也可记录进出系统的人员、访问的模块、停留时间及对数据做出的改动，并提供根据权限不同进行逐级的日志查询。

3.3数据安全及网络管理

3.3.1传输加密

为保证数据在网络传输过程中的安全，防止出现数据丢失、泄密事故发生，系统将在数据传输过程中通过加密实现数据传输。并结合包括但不限于网络层安全隔离系统（企业版杀毒软件）、防火墙等一系列措施保证数据传输的安全。

3.3.2信息安全等级保护测评要求

系统必须满足国家规定的二级信息安全等级保护测评要求且通过第三方测评以及公安部门备案。

3.3.3数据安全

系统能够满足数据定时自动备份要求，每周完成数据逻辑全备份及增量备份，每月完成数据的物理全备份。定期将系统数据进行备份，把备份数据存到异地，避免地震等不可抗力造成的数据丢失。

3.3.4数据保密性

系统应采用安全加密机制，保证数据流转全流程中的安全性与保密性。

3.4服务要求

货物在质保期为项目验收合格之日起1年内如有质量问题时，报价人必须立即响应。报价人应负责培训至能熟练操作使用为止。在使用期间出现问题，报价人应在接到甲方所属使用单位电话通知后1小时内到达甲方所属使用单位现场。具体服务要求详见项目商务要求。

4.报价单位要求

4.1报价单位须供货及时，若供货不及时给甲方造成损失，由报价单位承担赔偿。本项目不允许分包、转包。

4.2报价单位确保系统的系统运维工作由报价单位负责。

附件6.项目投入人员架构表

项目投入人员架构表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 最高学历 | 相关证书 | 拟承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附有关材料

投标人名称

授权代表(签名）：

职务：

日期：     年     月    日

附件7.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不诚信行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不诚信行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不诚信行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不诚信 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 4.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | （十二）经发包人认定的其他不诚信行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件8：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方:……

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为 广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统采购项目 的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲方的义务

（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。

（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

（三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。

四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员及其亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各份。

甲方代表 （章）：                                        乙方代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                            年      月  　日

附件9 安全管理协议书

物品采购安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为加强物品采购过程安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规，甲乙双方就物品采购的安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为 广州市净水有限公司在线监测数据智慧管理系统采购项目的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）甲方进行物品采购时，应贯彻落实国家、地方有关安全管理的法律法规和规章制度。

（二）甲方应审查乙方物品有关的经营、运输的合法证照和资质条件，及相关运输车辆和人员的证件资料；有权对承运车辆驾驶员的健康状况，持有的相关证件是否与其所驾车型相匹配、是否达到所驾车型的驾驶年限进行检查。

（三）甲方应在其管辖区域对乙方的物品运输、装卸、安装和调试等过程的安全生产实行监督，及时纠正乙方人员违章指挥、违章驾驶、违反禁令等行为，并按照甲方的安全管理制度规定对乙方进行处理；发现安全隐患，甲方应开具隐患整改通知单，责令乙方限期整改，及时督促乙方消除事故隐患。

（四）乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（五）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

三、乙方权责

（一）乙方应承诺具备所售物品的许可资质，并提供相关证明材料。若乙方非所售物品的直销厂家，应提供物品的完整供应链，物品的销售、运输、装卸全过程须严格遵守国家及地方的法律的有关规定。

（二）乙方负责明确自身岗位安全职责，将安全责任落实到人；加强教育工作，督促员工遵守安全生产规章制度；鼓励员工积极参与安全生产工作，及时发现和消除隐患。运输物品时，应指定物品安全运输责任人，负责安全运输和装卸及安全教育工作，同时督促检查，确保物品的安全送运。

（三）乙方应承诺所售物品质量符合现行国家规范要求，保证所售物品为正品。设备类物品应提供与设备型号一致的使用说明书（进口设备应有中文说明书），如物品有保质期要求的应在保质期范围内，特殊设备应在运输前做好定检工作，包装要完整完好。

（四）乙方对物品的运输、装卸、设备的安装和调试过程的安全工作负责。对乙方内部的运输车队，乙方用于运输物品的车辆应取得合法证照资质。对乙方聘请的运输车队，乙方应严格审核其运输车队、驾驶员资质证照及车队运输相关的管理制度。

（五）乙方须加强物品运输车辆的安全管理，用于运输物品的车辆必须车况良好、外观整洁、证照齐全，严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准。

（六）人员管理

1.乙方必须严格按照国家相关规定雇佣人员，加强承运车辆驾驶员的道路安全交通法、相关安全管理制度、操作技能等的培训教育，确保安全运输。禁止病车上路、超速行驶、超限超载行驶，严禁酒后驾车和疲劳驾车等。

乙方聘请其他单位运输的，乙方应对运输单位的安全管理负责。

2.乙方应采取措施，加强人员管理，对需进入甲方管辖区域的人员要做好三级安全教育工作、安全技术交底和培训，严防驾驶人员在运输过程中超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法违章行为。一经发现应严格按制度规定落实教育处理并向甲方支付违约金      元/次。

3.乙方人员及车辆进入甲方管辖区内应自觉遵守甲方的规章制度和有关安全规定，按照现场人员指定线路行车，指定的区域停车、装卸。乙方人员不得擅自进入甲方其他生产作业区域。如有违反，将按甲方规定进行处理。

4.如设备类物品需进行安装、调试，乙方应安排熟悉设备或有设备操作相关资质的专业人员与甲方进行设备验收及培训等工作，确保操作设备过程安全。

（七）发生事故时，乙方须立即报警处理，乙方在力所能及范围内采取补救措施，并在30分钟内将情况报告甲方。

（八）乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（九）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、补充条款：                 。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司2022年紫外消毒设备大修采购项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

注：附件：网页截图

1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。

2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

5.报价表

□施工类

采购人根据国家、行业、地方发布的计价办法、施工图纸等设计文件、施工现场实际情况、项目报价要求等，编制适合采购项目的报价表

□货物类

（1）报价表说明

（2）报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地、品牌 | 数量 | 单位 | 单价 |  |  | 总价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□服务类

（1）报价表说明

（2）报价表

| 序号 | 服务费用分项名称 | 数量 | 单价 |  |  | 计算依据、过程和公式 | 总价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 |  | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明。

- 6.其他资料

6.1实施清单

| 建设内容 | 模块（服务）名称 | 功能（型号版本） |
| --- | --- | --- |
| 在线监测数据智慧管理系统及项目实施 （基本业务管理，资源管理，质量控制管理，查询与数据统计分析，其他功能管理） | 基本业务管理 | 数据查询与统计、数据标识与读取仪器状态、报警及预警管理、设备台账管理、异常管理、故障运维提醒、运维日志管理、运维工作质量评价管理、大数据应用、网页端应用、移动端应用等，加100人并发用户数（同时在线人数） |
|  | 资源管理 | 账号管理、运维单位信息管理、仪器资产信息管理、监测点信息管理、用户管理、角色权限管理、组织结构管理、系统日志、多语言支持、报表工具 |
|  | 运行参数管理 | 截距、斜率、相关系数、仪器量程、测量精度 |
|  | 仪器数据采集 | 对数采仪读取、采集数据功能 |
|  | 运维日志管理 | 记录运维日常工作日志，试剂更换登记、标液核查登记、校准校验登记、质控比对登记、废液清理登记、备品配件更换记录等，可拍照留存。 |
|  | 统计分析 | 统计功能（监测指标、数据统计报表、大数据分析、资源管理统计） |
|  | 系统培训 | 系统维护及使用培训、运行调试、维保1年 |
| 配套服务器 | 云服务器操作系统 | 正版操作系统或开源系统 |
|  | 云数据库 | 正版数据库或开源数据库 |
|  | 云服务器 | 选用电信、移动或联通三大通讯运营商的云服务器资源； 每台服务器要求：CPU≥8核，内存≥16GB，系统盘≥100GB，数据盘≥500GB，带宽≥10Mbit/s，平 均 响 应 时 间（秒）≤ 1.0 |
| 网络安全防护 | 安全服务器与防护服务 | 完成信息安全等级保护二级测评(含测评实施和相关测评所需的安全服务、软件采购、应用软件升级实施、部署以及公安部门备案） |
|  |  | 提供符合信息安全等级保护二级测评所需的安全服务措施 |
| 系统运维 服务 | 运维服务 | 包含但不限于系统每日巡检、服务器定期巡检、应用系统与操作系统定期安全检查、系统打补丁、系统数据定期备份、防火墙病毒库定期更新、系统安全口令定期更换、系统适应性升级、系统故障处置及现场故障处理等内容 |

6.2.后续费用清单

| 序号 | 费用类别 | 内容 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台运维费 |  |  |
| 2 | 服务器租赁费 |  |  |
| 3 | 安全防护费 |  |  |
| 4 | 等保测评费 |  |  |
| 5 | ... |  |  |
| 6 | ... |  |  |
| 7 | ... |  |  |

说明：本设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。报价人应根据系统整体要求对清单中未列出但为使整套系统能够按本询价文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、专用检测设备和工具、材料等）进行补充，并应包含在项目总价内。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日