广州市净水有限公司大观净水厂等5个项目机修设备采购项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二二年七月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司大观净水厂等5个项目机修设备采购项目 已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  货物 □服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司大观净水厂等5个项目机修设备采购项目

1.2项目编号：XJ-20220713-2

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：755774.6元

各设备的最高限价单价如下：

|  | 需求清单 | 数量（台） |  |  |  |  |  | 设备最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 名称（型号规格） | 大观 | 大沙地 | 健康城 | 龙归 | 石井净 | 合计 |  |
| 机修设备 | 便携式交流电焊机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2393 |
|  | 汽油发电机 20kw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29100 |
|  | 振动测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8843 |
|  | 便携式振动检测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11415.82 |
|  | 地下水管漏水测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19800 |
|  | 充电式摄像头探测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2776.67 |
|  | 便携式电焊机 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 640 |
|  | 落地砂轮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3725 |
|  | 超高压清洗机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31500 |
|  | 轴承加热器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14933.33 |
|  | 钳工台（含台钳2个） | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2800 |
|  | 充电钻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1354 |
|  | 台钻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3544 |
|  | 充电式角磨机（两块4.0AH电池 一个充电器） | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1356.33 |
|  | 柴油发电机 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29100 |
|  | 电动管道高压清洗机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27086.67 |
|  | 柴油划线机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5689 |
|  | 机械式电桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
|  | 电缆故障定位仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7500 |
|  | 2500V绝缘电阻测试仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6974.33 |
|  | 摇臂钻 380v 750W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18845 |

1.5标段划分：                       /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：  采购上述数量的机修设备

2.2项目工期：□计划工期   交货期  □服务期为    4个月

2.3地点：□建设地点  交货地点  □服务地点位于 广州市净水有限

公司大观分公司、大沙地分公司、石井净分公司、龙归分公司、健康城

分公司

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：  标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终合格产品。

2.5其他：□安全目标如下：                  /

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

□（2）供应商应当具备                  /                 资质。

（3）2019 年1月1日至今，供应商最少具有一项采购设备之一的供货业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备             /                 资格条件。

（6）其他要求：                    /

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：                  /

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2022年7月14日至2022年7月18日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

□组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

踏勘时间：

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2022年7月19日10时00分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841/62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工

电 话：020-62315524

2022年7月13日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

- 项目情况介绍

采购清单：

|  | 需求清单 | 数量（台） |  |  |  |  |  | 设备最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 名称（型号规格） | 大观 | 大沙地 | 健康城 | 龙归 | 石井净 | 合计 |  |
| 机修设备 | 便携式交流电焊机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2393 |
|  | 汽油发电机 20kw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29100 |
|  | 振动测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8843 |
|  | 便携式振动检测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11415.82 |
|  | 地下水管漏水测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19800 |
|  | 充电式摄像头探测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2776.67 |
|  | 便携式电焊机 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 640 |
|  | 落地砂轮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3725 |
|  | 超高压清洗机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31500 |
|  | 轴承加热器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14933.33 |
|  | 钳工台（含台钳2个） | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2800 |
|  | 充电钻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1354 |
|  | 台钻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3544 |
|  | 充电式角磨机（两块4.0AH电池 一个充电器） | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1356.33 |
|  | 柴油发电机 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29100 |
|  | 电动管道高压清洗机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27086.67 |
|  | 柴油划线机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5689 |
|  | 机械式电桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
|  | 电缆故障定位仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7500 |
|  | 2500V绝缘电阻测试仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6974.33 |
|  | 摇臂钻 380v 750W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18845 |

交货时间：4个月

（一）便携式交流电焊机（大观1台，大沙地1台，健康城1台，石井净2台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。配备的电焊机应具备极加电弧性能，轻便、坚固、耐用的手工焊焊机，IP23防护等级能确保在恶劣工作环境下的正常使用。

- 技术参数

- 便携式交流电焊机参数

| 名称 | 便携式交流电焊机 |
| --- | --- |
| 工作形式 | 电焊 |
| 保护气体类型 | 焊条 |
| 输入电压 | 380V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 输出电流调节范围 | 10-400A |
| 额定负载持续率 | 60% |
| 功率 | 17KW |
| 功率因素 | 0.95 |
| 可用焊丝直径 | 1.2-6mm |
| 绝缘等级 | H |
| 外壳防护等级 | IP23S |
| 外形尺寸 | 480 x 350 x 730mm |

- 设计特性

- 特选用长寿命电解电容为焊机保驾护航；

- 非晶磁芯的应用降低了整机重量；

- PCB板高低压独立设计，降低维修成本；

- PCB板采用灌胶并垂直安装，降低焊机故障率；

- 全部输出线路应有短路保护；

（二）汽油发电机（大观1台，大沙地1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、技术参数

| 发电机 | 额定电压 | 三相400V |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 50Hz |
|  | 最大输出 | 20KVA |
|  | 额定输出 | 18KVA |
|  | 额定电流 | 每相23A |
|  | 功率因数 | 0.8 |
|  | 波形畸变率 | < 4% |
|  | 绝缘等级 | 定子及转子：H级 |
| 发动机 | 型 式 | 空气冷却四冲程OHV双气缸汽油发动机 |
|  | 排量 | 999CC |
|  | 最大功率 | 34PS/3,600rpm |
|  | 起动方式 | 电启动 |
|  | 燃 料 | 90#汽油以上 |
|  | 机油容量（L） | 2.85或以上 |
| 附属配置 | 永磁无刷电球 | 有 |
|  | 油箱容积 | 55L或以上 |
|  | 机油报警器 | 有 |
|  | 电压指示表 | 有 |
|  | 电流指示表 | 有 |
|  | 频率表 | 有 |
|  | 运行时间表 | 有 |
|  | 燃油指示表 | 有 |
|  | 电池容量 | 12V-45AH免维护电池 |
|  | 脚轮附件 | 标准配备 |
| 其他 | 尺寸（长x宽x高） | 1020x670x700 |
|  | 净重 | 190kg |
|  | 耗油量[全负载] | 6公升/小时 |
|  | 连续运转时间 | 9小时 |
|  | 噪声水平7M | 78db以下 |

（三）振动测试仪（大观1台，大沙地1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

- 技术参数

- 振动测试仪参数

| 低频范围（通频测量） | 10 Hz 至 1000 Hz |  |
| --- | --- | --- |
| 高频范围（CF+ 测量） | 4000 Hz 至 20000 Hz |  |
| 严重度等级 | 良好、一般、不满意、不可接受 |  |
| 振动限值 | 50 g 峰值 (100 g 最大峰值) |  |
| A/D 转换器 | 16 比特 |  |
| 信噪比 | 80 dB |  |
| 采样率 | 低频 | 20000 Hz |
|  | 高频 | 80000 Hz |
| 实时时钟备份 | 钮扣电池 |  |
| 传感器 |  |  |
| 灵敏度 | 100 mV g ±10% |  |
| 测量值范围 | 0.01 g 至 50 g |  |
| 低频范围（通频测量） | 10 Hz 至 1000 Hz |  |
| 高频范围 | 4000 Hz 至 20000 Hz |  |
| 分辨率 | 0.01 g |  |
| 精度 | 在 100 Hz ± 测量值 5% 范围内 |  |
| 振幅单位 |  |  |
| 加速度 | g, m/sec² |  |
| 速度 | in/s, mm/s |  |
| 位移 | mils, mm |  |
| 红外测温仪（温度测量） |  |  |
| 量程 | -20 °C 至 200 °C（-4 °F 至 392 °F） |  |
| 精度 | ±2 °C (4 °F) |  |
| 焦距 | 固定，大约 ~3.8 cm (1.5 in) |  |
| 外接传感器 |  |  |
| 支持但不提供外接传感器 |  |  |
| 频率范围 | 10 Hz 至 1000 Hz |  |
| 偏置电压（至电源） | 20 VDC 至 22 VDC |  |
| 偏置电流（至电源） | 最大值 5 mA |  |
| 内部软件 |  |  |
| 外部接口 | USB 2.0（全速）通讯接口 |  |
| 数据容量 | 内置闪存上的数据库中 |  |
| 升级 | 通过 USB 插孔进行 |  |
| 存储器 | 可存储高达 3500 条测量结果 |  |
| 辐射 |  |  |
| 静电放电：猝发 | 标准 EN 61000-4-2 |  |
| 电磁干扰 | 标准 EN 61000-4-3 |  |
| 辐射 | 标准 CISPR 11 级别 A |  |
| 使用环境 |  |  |
| 工作温度 | -20 °C 至 50 °C（-4 °F 至 122 °F） |  |
| 存放温度 | -30 °C 至 80 °C（-22 °F 至 176 °F） |  |
| 工作湿度 | 10% 至 95% 相对湿度（无冷凝） |  |
| 操作/存储高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 |  |
| IP 防护等级 | IP54 |  |
| 振动限值 | 500 g 峰值 |  |
| 跌落测试 | 1 米 |  |
| 通用技术指标 |  |  |
| 电池类型 | AA（2 节）二硫化铁锂电池 |  |
| 电池寿命 | 测量 250 次 |  |
| 尺寸（长 x 宽 x 高） | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in) |  |
| 重量 | 0.40 kg (0.89 lb) |  |
| 插孔 | USB mini-B 7-pin、立体声音频输出插孔（3.5 mm 音频插头）、外部传感器插孔（SMB 接头） |  |

- （四）便携式振动检测仪（大观1台，大沙地1台，龙归1台，石井净1台）

一、基本要求

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

便携式振动检测仪技术参数

| 振动拾取： |  |
| --- | --- |
| - 内部： | 集成压电加速度 |
| - 外部： | 接受标准的100 mV / g恒流加速度计 |
| 测量： |  |
| - 速度： | 范围：0,7至65,0 mm / s(RMS)(0.04至3.60 in./s(当量峰值))符合ISO 10816-3 |
|  | 频率：10至1 000 Hz，符合ISO 2954标准 |
| - 包络加速度： | 范围：0.2至50,0 gE |
|  | ·频率：与频带3类似(500〜10000Hz) |
| - 温度： | 范围：-20至+200°C(-5至+390°F) |
|  | 红外线温度精度：2°C(4°F) |
|  | 距离：短距离，距目标最大10厘米(4英寸) |
| 工作温度范围： | 使用中：-10至+60°C(15至140°F) |
|  | 充电时：0至40°C(30至105°F) |
| 储存温度： |  |
| - 不到一个月： | -20至+45°C(-5至+115°F) |
| - 超过一个月，但不足六个月： | -20至+35°C(-5至+95°F) |
| 湿度： | 95%相对湿度，无冷凝 |
| 附件： | IP 54 |
| 认证： | CE |
| 跌落测试： | 2米(6.6英尺) |
| 重量： | 125克(4.4盎司) |
| 外形尺寸： |  |
| - 长度： | 200,0 mm(7.90英寸) |
| - 宽度： | 47,0毫米(1.85英寸) |
| - 身高： | 25,4毫米(1.00英寸) |
| 电池寿命： | 再次充电10小时(1 000次测量) |
| - 带外部传感器： | 电池寿命降低55% |
| 支持的外部传感器： | 任何具有100 mV / g灵敏度恒定电流的标准加速度计 |
| 外部传感器功率： | 24 V DC，3,5 mA |
| 充电器规格： | 通用AC / DC墙壁插件 |
|  | 输入：90至264 V AC，47至60 Hz |
|  | 输出：5 V DC调节 |
|  | 3至4小时充满电 |

（五）地下水管漏水测试仪（大观1台，大沙地1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

地下水管漏水测试仪主机技术参数

| 综合灵敏度 | ≥900V/G |
| --- | --- |
| 电源 | 锂电池4400mAh，8.4V，配套充电器。 |
| 工作温度范围 | -20℃~+55℃ |
| 连续工作时间 | ≥24小时 |
| 显示器 | Dot Matrix LCD（点阵液晶显示器） 320*160 |
| 连接端子 | 电源开关×1 灵敏度调节旋钮×1 传感器输入连接器×1 耳机插口×1 |
| 滤波器 | 高通滤波：100Hz，200Hz，400Hz，600Hz 低通滤波：600Hz，800Hz，1200Hz，6000Hz 陷波滤波：50 Hz，开/关 降噪滤波：开/关 |
| 尺寸和重量 | 178mm×90mm×132mm 860g(包括电池) |

地下水管漏水测试仪传感器技术参数

| 类型 | 压电型 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | φ50*90(不包括连接线部分) |
| 重量 | 600g |
| 电源电压 | 5.0V DC |

（六）充电式摄像头探测仪（大观1台，大沙地1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 探测线长度 | 120厘米 |
| --- | --- |
| 探测头直径 | 8.5毫米 |
| 电源 | 10.8V锂电池或4*1.5V LR6.(AA) |
| 尺寸 | 264*184*172毫米 |
| 显示屏大小 | 3.5寸 |
| 重量 | 0.56公斤 |

（七）便携式电焊机（大观1台，大沙地1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 电压范围 | 220V/380V |
| --- | --- |
| 电流范围 | 95A/A180A |
| 焊机尺寸 | 36*16*26 |
| 功率因数 | 0.93 |
| 焊条种类 | J422焊条、碳钢焊条、不锈钢焊条、钢铁焊条 |
| 焊接材质 | 不锈钢、合金钢、碳钢、铸铁 |
| 焊条使用 | 2.5、3.2焊条 |
| 尺寸 | 44*18.5*35 |

（八）落地砂轮（大观1台，健康城1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 电机功率 | 1.5KW |
| --- | --- |
| 砂轮尺寸 | 直径300mm |
| 厚度 | 40mm |
| 孔径 | 75mm |
| 转速 | 1420转/分钟 |
| 砂轮片线速度（米/秒） | 35 |

（九）超高压清洗机（大观1台，大沙地1台，健康城1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

超高压清洗机技术参数

| 硬件参数 |  |
| --- | --- |
| 设备功率 | 22kw |
| 驱动方式 | 380三相电 |
| 机身尺寸 | 1110*800*950mm |
| 机身重量 | 275kg |
| 最高进水温度 | 60℃ |
| 性能参数 |  |
| 清洗压力 | 150-500Bar |
| 清洗流量 | 500-1300L/h |
| 最大压力 | 570Bar |

3、设备配置

- 高压管，10米

- 喷枪， 工业扳机

- 不锈钢喷杆，700 毫米

- 扁平喷射喷嘴

- 水过滤

- 安全闸门

- 工作小时计数器

（十）轴承加热器（大观1台，大沙地1台，健康城1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 电压 | 100 - 240 V，50 - 60 Hz |
| 功率（zui大值） | 350 W |
| 功率因素φ | > 0.95 |
| 部件尺寸范围 |  |
| 内径 | 20 -100 mm |
| 宽度 | < 50 mm |
| 重量 | 5kg左右 |
| 控制功能： |  |
| 时间控制 | 0-60分钟 |
| 温度控制 | 0 - 200° C |
| 温控精度 | 3° C |
| 最大加热温度 | 200° C |
| 尺寸 |  |
| 控制箱 | 150 x 330 x 105 mm |
| 加热钳 | 114 x 114 mm |
| 加热钳工作面 | 52 x 52 mm |
| 便携袋 | 370 x 240 x 130 mm |
| 加热钳电缆长度 | 75 cm |
| 电源电缆长度 | 2 m |
| 温度探头电缆长度 | 100 cm |
| 整套重量 | 4.5 kg |

（十一）钳工台（大观2台，大沙地2台，健康城1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 钳工台材质

框架型材：1200*750*800mmC型钢钢板

挂板型材：1.2mm冷轧钢

3、每台钳工台含台钳2个

（十二）充电钻（大观3台，大沙地3台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 基础参数 |  |
| --- | --- |
| 电池电压 | 12 V |
| 扭矩（软/硬/最大） | 20/35/- Nm |
| 空载转速（1档/2档） | 0 – 460 / 0 – 1750 rpm |
| 重量，不包括电池 | 0.57 公斤 |
| 电池型号 | 锂电池 |
| 夹头直径，最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
| 扭矩设置 | 20+1 |
| 螺钉直径 |  |
| 最大螺钉直径 | 8 mm |
| 钻孔直径 |  |
| 在木材中的最大钻孔直径 | 32 毫米 |
| 在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
| 总振动值 (金属钻孔) |  |
| 振动排放值 ah | 0 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
| 总振动值 （螺丝操作） |  |
| 振动排放值 ah | 0 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |

（十三）台钻（大观1台，大沙地1台，健康城2台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 最大钻孔直径（mm） | 16 |
| --- | --- |
| 立柱直径（mm） | 85 |
| 主轴最大行程（mm） | 125 |
| 主轴中心至立柱母线距离（mm） | 240 |
| 主轴端至工作台面最大距离（mm） | 297 |
| 主轴端至底座台面最大距离（mm） | 560 |
| 主轴锥度 | MT.2 |
| 主轴转速范围（r/min） | 365～3150 |
| 主轴转速级数 | 5 |
| 工作台面尺寸（mm） | 280×300 |
| 底座工作台面尺寸（mm） | 315*335 |
| 总高（mm） | 1127 |
| 电动机（W） | 550 |
| 毛重/净重（Kg） | 165/129 |
| 包装尺寸（cm） | 88×54×103 |

（十四）充电式角磨机（大观1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 砂轮直径 | 10毫米 |
| 额定电压 | 220伏特 |
| 额定功率 | 600瓦 |
| 空载转速 | 10000 rpm |
| 电池电压 | 18 V. |
| 磨/切片直径 | 直径; 115 mm. |
| 主轴直径 | M10/M14 |

（十五）柴油发电机（大观1台，大沙地1台，龙归1台，石井净1台）

1、供货范围：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

2、 技术参数

| 柴油发电机组参数 |  |
| --- | --- |
| 主用功率Prime power | 20KW |
| 备用功率Standby power | 22KW |
| 电压Rated Voltage | 230/400 |
| 电流Rated Current | 36A |
| 频率Generator set Frequency | 50Hz |
| 转速 Rated Speed | 1500rpm |
| 功率因素Power Factor | 0.8 |
| 外形尺寸Dimensions（L*W*H） | 1800*720*1200mm |
| 重量Gross Weight | 900Kg |
| 发电机技术参数 |  |
| 绝缘等级Class of insulation | H |
| 稳态电压调整率%Steady state voltage regulation | +/-0.5 |
| 瞬态电压调整率%Transient voltage regulation | +20～-15 |
| 稳态频率调整率%Steady state frequency regulation | ±0.5 |
| 瞬态频率调整率%Transient frequency adjustment | +10～-7 |
| 材质Material | 纯铜/100% copper |
| 电压控制方式Voltage control mode | AVR |
| 防护等级Degree of protection | IP23 |
| 励磁方式 Excitation | 无刷自励/Brushless self excitation |
| 柴油发动机技术参数 |  |
| 柴油机主用功率Prime power | 24KW |
| 柴油机备用功率Standby power | 27KW |
| 柴油机结构形式 Configuration | 4缸4冲程L型/4cylinder 4 stroke L |
| 供油形式 Fuel Injection way | 直喷/Direct injection |
| 进气方式Air inlet way | 自然吸气/Normally aspirated |
| 排量Displacement | 3.9L |
| 启动电压Starting Voltage | 12V |
| 调速方式Speed adjustment mode | 机械调速/Mechanical speed governors |
| 缸径*行程Bore Stroke | 102*120 |
| 燃油消耗率Fuel Consumption | 245g/kw*h |
| 噪声Noise | 95 |
| 冷却水容量Coolant Capacity for Engine | 8L |
| 润滑油容量Lube Oil Capacity | 11L |

（十六）管道高压清洗机（石井净1台）

1、供货范围：

#### 装配完整的全新、未经使用的管道高压清洗机。

- 2、技术参数：

- 电压：380V;

- 功率：15KW；

- 最大压力：200kg;

- 流量：41L/min；

- 轮胎：实心减震轮胎；

- 进水温度：小于60度；

- 电机额定转速：1450r/min；

- 重量：198kg；

- 高压管：30m；

- 设备尺寸：1440*550*900mm;

- 启动开关：24V启动开关；

- 动力电机：1450转，4级防水电机；

- 高压管：标配30米高压冲洗管；

- 过滤器：Y型过滤器，防冻防裂；

- 控制面板：双层防水，低压启动系统；

- 电源插头：配备防爆插头；

- 置物槽：5L

（十七）柴油划线机（石井净1台）

1、供货范围：

#### 装配完整的全新、未经使用的柴油划线机。

- 2、技术参数

- 流量（升/分）：12L/min

- 划线宽度：8 cm-25cm 可调

- 工作压力：22.8 MPa

- 划线速度：50 米/分

- 划线机泵体：隔膜泵

- 划线机泵头材质：不锈钢

- 划线机架子材质：铸铁

- 发动机动力：柴油机（带电启动）

- 整机重量：90kg

- 包装方式：木箱包装

- 外型尺寸： （长×宽×高）： 112cm x 79 cm x95cm

（十八）机械式电桥（石井净1台）

1、供货范围：

装配完整的全新、未经使用的机械式电桥；

2、 技术参数

电桥性能参数表

| 测量范围 | 0-20kΩ七档量程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小分辨力 | 1μΩ |  |  |  |
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 准确度 等级 |
| 20mΩ | 0-19.999mΩ | 1μΩ | 1A | 0.5% |
| 200mΩ | 0-199.99mΩ | 10μΩ | 1A | 0.1% |
| 2Ω | 0-1.9999Ω | 100μΩ | 100mA | 0.05% |
| 20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.05% |
| 200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10m A | 0.05% |
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1m A | 0.05% |
| 20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100μA | 0.05% |
| 显示 | 4½ 位LED数码管 |  |  |  |
| 电源 | AC 220V 50Hz |  |  |  |
| 尺寸 | (W)265 mm×(H)110 mm×(D)295mm |  |  |  |
| 重量 | 2.5kg |  |  |  |

设备特点：

1、内附可充电电池组，现场测试不需交流电源，使用方便；

- 2、输出充电电流大可达2A，测试速度快；

- 3、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ，量程广；

- 4、采用优质元器件，软件设计多重抗干扰程序，测量结果准确度高，重复性好；

- 5、液晶显示方式，适应各种不同的工作环境； 技术参数：1、使用条件： 环境温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤85％RH2、测量范围： 1mΩ～20mΩ; 20～200mΩ; 0.2～2Ω; 2～20Ω; 20～200Ω; 200Ω～2kΩ3、测量精度：0.2级4、分辨率：1μΩ5、恒流源： 2A（1uΩ～2Ω）; 0.2A(2Ω～200Ω); 0.02A（20Ω～2000Ω）

- 6、工作电压 直流 11V～14V 交流 220V。

- 7、≤15W8、外形尺寸：335×275×175mm9、重量：2.8kg。

（十九）电缆故障定位仪（石井净1台）

1、供货范围：

#### 装配完整的全新、未经使用的电缆故障定位仪；

- 技术参数

- 设备配套装置

（二十）绝缘电阻测试仪（石井净1台）

1、供货范围：

#### 装配完整的全新、未经使用的绝缘电阻测试仪；要求3年保修期。

2、性能参数表

| 通用技术指标 |  |
| --- | --- |
| 显示屏 | 73.5 mm x 104 mm |
| 电池 | 8 节 IEC LR6 AA 碱性电池 |
| 外形尺寸（高 x 宽 x 长） | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 温度 |  |
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 存放温度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 工作湿度 | 无冷凝（<10 °C） |
|  | ≤80 % 相对湿度（10 °C 至 30 °C） |
|  | ≤50 % 相对湿度（30 °C 至 50 °C） |
| 过电压类别 | CAT IV 600 V |
| 通用 | IEC 61010-1，污染等级 2 |
|  | IEC 61010-2-033：CAT IV 600 V |

3、设备特点：

- 交/直流电压/电阻测量

- >5mA短路电流，测试速度更快，结果更准确

- 可微调的测试电压：250 V 至 2500 V，调节幅度为 100 V

- 线性增加 (100 V/s) 测试电压的步进模式，击穿电压指示

- 自动计算的介质放电率（DD），可发现多层绝缘中不易被察觉的绝缘问题

- 用户自定义标签，限时测试，测量结果保存

- 可下载数据，含PC软件

（二十一）摇臂钻（石井净1台）

1、供货范围：

装配完整的全新、未经使用的摇臂钻；

2、性能参数表

- 3、设备特点：

- 机床转速有广泛的变速范围；

- 主轴进给分为机动、手动操作、可随时轻便的接通或断开主轴进给；

- 摇臂可绕立柱回转；

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备采购合同

（示范文本）

项目名称：大观净水厂等5个项目机修设备采购

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：           年       月     日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与…  （以下简称“乙方”）就  … 采购和相应技术服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 合同标的

本合同所指设备为 … 全新的原装产品，原产地为 …，其名称、型号、规格、数量、金额详见下表：

|  | 需求清单 | 数量（台） |  |  |  |  |  | 价格（元） |  | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 名称（型号规格） | 大观 | 大沙地 | 健康城 | 龙归 | 石井净 | 合计 | 设备单价 | 设备合价 |  |
| 机修设备 | 便携式交流电焊机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |
|  | 汽油发电机 20kw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 振动测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 便携式振动检测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 地下水管漏水测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 充电式摄像头探测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 便携式电焊机 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 落地砂轮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 超高压清洗机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 轴承加热器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 钳工台（含台钳2个） | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |
|  | 充电钻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |  |  |
|  | 台钻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |
|  | 充电式角磨机（两块4.0AH电池 一个充电器） | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 柴油发电机 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 电动管道高压清洗机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 柴油划线机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 机械式电桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 电缆故障定位仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2500V绝缘电阻测试仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 380v 750W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格合计（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 交货日期及地点

3.1 交货日期 ： … 年 … 月 … 日前完成供货（合同签订后4个月内）,具体交货时间以甲方通知为准。

3.2交货地点： … ,最终具体交货地点以甲方通知为准。

3.3 交货方式：乙方在设备运至交货地 … 个工作日前通知甲方。

3.4其他：  …。

第四条 合同价格

4.1 本合同暂定总价为 … 万元，（人民币）大写： … 。

4.2 设备价格包括工艺设计、设备及随机附件的制造、包装、运输（设备运输过程中所需的相关手续及费用）、装卸、安装调试或者指导安装调试、验收、培训（如需）、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保修、税费、保险费等全部费用。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

4.3 本合同约定的价格为含税价价格（税率 … %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

第五条 支付方式

5.1预付款的支付：无；    □有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的   30%  即 …元，（大写： … ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.2 支付方式：

5.2.1设备到达现场，经开箱验收合格并全部调试完毕，乙方提交请款资料及等额增值税专用发票，经甲方结算审核后 15 个工作日内，支付至合同结算价的95%（含预付款）（若审核价低于合同暂定总价，则以审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价），合同结算价的5%作为质保金留存。

## 5.2.2质保期按合同第九条规定执行，质保期满且乙方不存在违约情形，乙方提交请款资料及等额增值税专用发票，甲方审核无误后在 15 个工作日内支付合同结算价的5％（质保金）给乙方(无息)。

5.2.3乙方收款账户：     …     ；

收款账号：     …          ；

开户行：   …              ；

5.2.4乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

…       ；

## 5.3付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

## （建议采用网银支付、支票两种形式中之一）。

第六条 履约担保

# 6.1履约担保：无；   □ 有，本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： …（大写人民币： …  ）。

6.2履约担保按以下任一种形式提供：

1、符合甲方要求（详见附件6保函格式）的银行独立保函，

2、现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 6.3履约担保的担保期限和返还

# 6.3.1履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

6.3.2履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息；

# 6.3.3延长担保期限。履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 天向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

6.3.4现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28天内将剩余履约保证金（无息）返还。

6.3.5甲方按合同约定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7 天内补足数额，逾期未补足，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

第七条 交货及检验要求

7.1 交货要求：乙方应在交货时向甲方提供出厂合格证、产品质量证明文件、操作维修手册等（手册应包含设备情况、系统和主要部件常见故障、保养要求、紧急维修电话等内容）。

7.2外观验收：设备运抵交货地点后，甲乙双方根据合同约定对合同设备的包装、外观与件数进行清点检查，并共同签署合同设备外观检查记录。

7.3 开箱验收：开箱检验在合同设备交付地点进行，包括但不限于对合同设备数量、规格、外观完好性进行检验。经验收合格后，甲方签发开箱检验合格证明。开箱验收合格前，设备的损坏风险由乙方承担。

7.4如双方对合同设备开箱检验有争议，应到甲方指定的第三方检测机构进行检测，第三方检测机构的检测结果对双方均具有约束力。检测费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

7.5对设备外观检查与开箱检查发现的问题，如数量、规格、外表质量等与合同约定不符，设备或部件因包装、运输、装卸问题造成的任何损坏、丢失，装箱文件短缺等，乙方应在不影响甲方生产运营的前提下，在甲方规定期限内消除合同设备中存在的缺陷，用合格的新设备更换有缺陷的设备、退货或补发，并自行承担费用。甲方有权在设备缺陷消除或设备更换后，委托第三方检测机构进行检测，检测结果及费用承担按本合同第7.4条执行，交货时间不顺延。

7.6 甲方有权对合同设备进行原厂正品验证，若合同设备无法获原厂验证，甲方有权退回设备，要求乙方在 5 个工作日内退回已支付款项并按设备价格的 10  %支付违约金。

第八条 包装、标示及运输要求

8.1 包装

8.1.1乙方根据设备的特点，按照有关国家、行业标准要求，对设备及其零配件进行适合长途运输、多次搬运与装卸、防震、防水、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等的坚固可靠包装，确保设备能适应高温、雨淋、潮湿环境下的长途运输、多次装卸与现场存放。

8.1.2超限设备的包装要求：  /  。

8.2 标志

8.2.1乙方应按照国家标准对设备的外包装进行标志。

8.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

8.2.3  如由于包装不当或包装箱内部保护措施不符合要求而导致在装车或运输中发生设备或其任何部件的损坏或遗失，乙方应自费对缺损的设备、部件进行修理、更换或补供。

8.3运输

8.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

8.3.2 除合同条款另有约定外，每件设备的备品备件应整套装运。

8.3.3 除合同条款另有约定外，乙方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、每箱尺寸、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方（如涉及易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，应告知危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和意外情况的处理方法），并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知甲方。

第九条 技术服务

9.1  乙方应按甲方需求，派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为甲方提供设备调试运行等技术服务。

9.2  甲方为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除合同另有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。

9.3  乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.4  如果乙方技术人员提供的服务达不到合同和甲方要求的，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

第十条 质量保修

10.1保修期：自设备开箱验收合格之日起 1 年。保修期内乙方应免费对设备进行日常维护保养及质量缺陷修复。

10.2保修期内，乙方应对设备质量问题负责。如设备质量问题导致处理水量、出水水质达不到合同要求的，乙方需无条件免费更换设备并支付合同暂定总价的10%作为违约金，由此产生的费用由乙方承担。对涉及运营费用，乙方应保证在开箱验收合格后三年内，设备运行费用不高于投标文件/响应文件的承诺指标，否则，乙方需无条件免费更换设备并支付违约金10000元。

10.3 保修期间由于设备本身原因产生的故障仍属质保范围，对更换或维修过的零部件从更换或维修完成并验收合格之日起，质量保修期重新计算。

10.4 质量保修期间，如合同设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后  24   小时内通过电话、网络等提供远程技术指导，如甲方需要乙方到场的，乙方应在收到甲方通知后 24 小时内派专业技术人员到场负责解决及维修故障。如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价10%/次作为违约金。

第十一条 违约责任

11.1 延期交货的违约责任

11.1.1 乙方应按照本合同约定的时间交货。如乙方因客观情况导致无法按时交货，乙方应在交货期前 7  日，以书面形式将原因及预计拖延的时间通知甲方。经甲方同意后，交货期顺延。

11.1.2乙方未能在合同规定期限内交货并交付完整技术资料的，每逾期一天，甲方有权按迟交货设备价格的1%/天要求乙方支付违约金。逾期超过 15 天，甲方有权解除合同，要求乙方支付迟延违约金并在3天内退回预付款及利息（如有），且扣除乙方履约担保全部金额（如有）。如由于乙方逾期交货对甲方生产造成影响，甲方有权要求乙方赔偿损失。

11.2 质量问题的违约责任

11.2.1 自乙方交货后至质量保修期满的期间内，甲方经检查发现或合同设备经安装、调试、试车或运行显示，合同设备或其任何部件存在质量问题，达不到本合同技术要求。甲方有权要求乙方采取下列一种或多种方式予以解决：

（1）乙方承担费用，用合格的新设备更换有缺陷的设备或修补缺陷部分；

（2）退还设备，同时将甲方已经支付的合同价款全额退还甲方，并承担甲方因履行本合同而支出的一切费用，包括但不限于利息、银行手续费、仓储费、卸货费以及因退回设备所需的其他费用。

（3）按不合格设备价格的50%支付违约金。

（4）赔偿甲方因设备质量问题导致的一切损失。

11.2.2 如果乙方提供的技术资料有错误，或者由于乙方技术人员原因造成设备安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，乙方应在   24 小时内采取修理、更换、退货等补救措施并负担因此发生的费用，同时需向甲方支付不合格设备价格的 50 %作为违约金。

11.2.3 在开箱检验、或使用过程中发现乙方提交的合同设备为贴牌、假冒、伪劣、翻新产品，或生产组成合同设备的原材料、配件是贴牌、假冒、伪劣货物时，乙方应在甲方通知之日自行收回设备，甲方不负保管责任，设备毁损灭失风险自甲方通知之时起由乙方承担，乙方将已支付款项（含预付款）退还甲方，并按合同暂定总价的 100 %支付违约金。

11.2.4 在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，应及时通知甲方并采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷，因设备缺陷造成的一切损害，乙方应承担全部赔偿责任。

11.3 如乙方未按合同六条约定递交履约保证金，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

11.4 如双方对质量责任认定有争议，由甲方委托具备相关资质的第三方质检机构出具质检报告。因第三方质检机构产生的费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

11.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过15 _日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

11.6在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》处理。

第十二条 变更或解除

12.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

12.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部设备或提供技术服务，并经甲方催告后仍未提供；

12.1.2乙方交付的设备存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

12.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形，经甲方催告后仍未作出补救或完成整改；

12.1.4 乙方投标时提交的资料不真实，或任何时候发现乙方有违反投标时的承诺和（或）声明的情况；

12.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后超过   天仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。
   12.3甲乙双方经协商一致后解除合同。

第十三条 不可抗力

13.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

13.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

13.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

13.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十四条 争议解决方式：

14.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十五条 其他：

15.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

15.3本合同一式 …   份，甲方执  …  份，乙方执 …  份。均具有同等法律效力。

15.4补充条款：   …    。

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书（如有）

2.廉洁协议

3.物品采购安全协议书（具体以安全办通知为准）

4.技术需求（如需）

5.授权委托证明（如需）

6.履约保函（模板）

7.广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法

| 甲方：（章）广州市净水有限公司 | 乙方： （章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： | 签订日期: |

附件2

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：安全管理协议书

物品采购安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为加强物品采购过程安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规，甲乙双方就物品采购的安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）甲方进行物品采购时，应贯彻落实国家、地方有关安全管理的法律法规和规章制度。

（二）甲方应审查乙方物品有关的经营、运输的合法证照和资质条件，及相关运输车辆和人员的证件资料；有权对承运车辆驾驶员的健康状况，持有的相关证件是否与其所驾车型相匹配、是否达到所驾车型的驾驶年限进行检查。

（三）甲方应在其管辖区域对乙方的物品运输、装卸、安装和调试等过程的安全生产实行监督，及时纠正乙方人员违章指挥、违章驾驶、违反禁令等行为，并按照甲方的安全管理制度规定对乙方进行处理；发现安全隐患，甲方应开具隐患整改通知单，责令乙方限期整改，及时督促乙方消除事故隐患。

（四）乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（五）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

三、乙方权责

（一）乙方应承诺具备所售物品的许可资质，并提供相关证明材料。若乙方非所售物品的直销厂家，应提供物品的完整供应链，物品的销售、运输、装卸全过程须严格遵守国家及地方的法律的有关规定。

（二）乙方负责明确自身岗位安全职责，将安全责任落实到人；加强教育工作，督促员工遵守安全生产规章制度；鼓励员工积极参与安全生产工作，及时发现和消除隐患。运输物品时，应指定物品安全运输责任人，负责安全运输和装卸及安全教育工作，同时督促检查，确保物品的安全送运。

（三）乙方应承诺所售物品质量符合现行国家规范要求，保证所售物品为正品。设备类物品应提供与设备型号一致的使用说明书（进口设备应有中文说明书），如物品有保质期要求的应在保质期范围内，特殊设备应在运输前做好定检工作，包装要完整完好。

（四）乙方对物品的运输、装卸、设备的安装和调试过程的安全工作负责。对乙方内部的运输车队，乙方用于运输物品的车辆应取得合法证照资质。对乙方聘请的运输车队，乙方应严格审核其运输车队、驾驶员资质证照及车队运输相关的管理制度。

（五）乙方须加强物品运输车辆的安全管理，用于运输物品的车辆必须车况良好、外观整洁、证照齐全，严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准。

（六）人员管理

1.乙方必须严格按照国家相关规定雇佣人员，加强承运车辆驾驶员的道路安全交通法、相关安全管理制度、操作技能等的培训教育，确保安全运输。禁止病车上路、超速行驶、超限超载行驶，严禁酒后驾车和疲劳驾车等。

乙方聘请其他单位运输的，乙方应对运输单位的安全管理负责。

2.乙方应采取措施，加强人员管理，对需进入甲方管辖区域的人员要做好三级安全教育工作、安全技术交底和培训，严防驾驶人员在运输过程中超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法违章行为。一经发现应严格按制度规定落实教育处理并向甲方支付违约金  500  元/次。

3.乙方人员及车辆进入甲方管辖区内应自觉遵守甲方的规章制度和有关安全规定，按照现场人员指定线路行车，指定的区域停车、装卸。乙方人员不得擅自进入甲方其他生产作业区域。如有违反，将按甲方规定进行处理。

4.如设备类物品需进行安装、调试，乙方应安排熟悉设备或有设备操作相关资质的专业人员与甲方进行设备验收及培训等工作，确保操作设备过程安全。

（七）发生事故时，乙方须立即报警处理，乙方在力所能及范围内采取补救措施，并在30分钟内将情况报告甲方。

（八）乙方必须严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（九）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、补充条款：                 。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6                              履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

附件7：

不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不诚信行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不诚信行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不诚信行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不诚信 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 4.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | - （十二）经发包人认定的其他不诚信行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

- 备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

第七章

响应文件格式要求

（广州市净水有限公司大观净水厂等5个项目机修设备采购）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司大观净水厂等5个项目通讯设备采购项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

注：附件：网页截图

1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。

2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

5.报价表

|  | 需求清单 | 数量（台） |  |  |  |  |  | 价格（元） |  | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 名称（型号规格） | 大观 | 大沙地 | 健康城 | 龙归 | 石井净 | 合计 | 设备单价 | 设备合价 |  |
| 机修设备 | 便携式交流电焊机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |
|  | 汽油发电机 20kw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 振动测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 便携式振动检测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 地下水管漏水测试仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 充电式摄像头探测仪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 便携式电焊机 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 落地砂轮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 超高压清洗机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 轴承加热器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 钳工台（含台钳2个） | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |
|  | 充电钻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |  |  |
|  | 台钻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |
|  | 充电式角磨机（两块4.0AH电池 一个充电器） | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 柴油发电机 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 电动管道高压清洗机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 柴油划线机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 机械式电桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 电缆故障定位仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2500V绝缘电阻测试仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 380v 750W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格合计（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。