广州市净水有限公司竹料分公司2022年

中控室升级改造项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二二年十一月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

广州市净水有限公司竹料分公司2022年中控室升级改造项目采购公告

广州市净水有限公司竹料分公司2022年中控室升级改造项目已具备采购条件，现对该施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

### 1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司竹料分公司2022年中控室升级改造项目

1.2项目编号： XJ-20221129-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：980000.00元

1.5标段划分：      /

### 2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

| 名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全彩P1.5小间距LED显示屏 | 1.点间距≤1.56mm； 2.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米； 3.整屏分辨率宽≥2304点，高≥1296点； 4.像素密度：≥409600点/平方； 5.箱体结构：高精度压铸铝合金材质，一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型，抗压抗拉；全金属自然散热结构，电源全贴合设计，散热快，稳定性好;无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6.驱动方式：恒流驱动； 7.水平/垂直相对偏差：≤1%； 8.屏幕峰值功耗：≤550W/㎡@600cd/m2(nits) ； 9.白平衡亮度：≥1500cd/m2(nits)； 10.视角：水平/垂直视角≥160°； 11.灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit~ 22Bit； 12.色温：2000K－10000K可调； 13.换帧频率：支持信号源50Hz、60Hz、96Hz、120Hz、144Hz、240Hz 帧频处理，支持3D显示应用； 14.最高对比度：10000：1； 15.色域≥120%NTSC； 16.平整度：≤0.1mm； 17.刷新频率：≥3840Hz； 18.亮度均匀性：≥99%； 19.像素失控率：≤1/1000000，无连续失控点； 20.外壳防护等级：≥IP6X ； 21.模块微调功能：支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调 22.支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储;支持出厂校正及现场校正； 23.平均无故障时间：显示模组的平均失效无故障MTBF≥100000小时，可用度≥0.9999999； 24.模块表面处理：采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%； 显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好； 25.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件调节（0-100%无极可调）； 26.支持色彩置换、色彩调节功能，可以对输入源的色彩进行调节，亮度、对比度、饱和度、色相等都可以调节； 27.支持把视频源进行倍频，60Hz 的输入，120Hz的输出，解决LED屏拍摄时灰度丢失的问题 28.数据存储：支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能； 29.数据传输：支持模块级无线连接、支持模组无线连接； 30.维护方式：支持整体前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护； 31.防护功能：具有完全防尘、防腐蚀、防静电、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；具有实时监控温度、故障报警功能； 32.LED显示屏支持模组级DC供电方式(≤48Vdc),支持通讯级开关电源组合集中供电系统,支持N+1冗余备份和热拔插功能（提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章） 33.安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、IEC62368-1、EN60950-1、EN62368-1要求； | 7.0875㎡ |
| 安装结构支架及结构件 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.LED显示屏选用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。 | 7.0875㎡ |
| 控制器管理器 | 1.输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率任意设置； 2.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 3.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 4.支持亮度和色温调节； 5.支持低亮高灰； 6.支持HDCP； 7.与屏体同品牌，提供CCC证书。 | 2台 |
| 智能配电防雷管理系统 | 1.配电功率20KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等； 2.额定输入电压：AC 380V； 3.额定频率：50Hz； 4.外壳防护等级：IP50； 5.额定分散系数：0.7； 6.环境温度：+10~+40℃； 7.具备过流、短路、断路保护与报警功能； 8.内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； 9.具有CQC，与屏体同品牌，提供CQC证书； 10.LED显示屏厂商具有智能配电管理系统及PLC自动控制系统软件。 | 1台 |
| LED显示屏管控平台 | 1.软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 2.软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示； 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统：（1）海量图像演示和多媒体控制功能；（2）有图像细节优化处理功能；（3）智能除湿功能；（2）LED显示屏色彩校正软件；（3）显示屏伽马校正软件；（4）LED显示屏远距离视频监控系统软件；（5）屏体自带逐点校正及智能亮度调节软件。 | 1套 |
| 屏体四周包边 | 1.屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。 | 12m |
| 视频可视化综合管理设备 | 1.6U主箱体，共12个卡槽，1-3卡槽为混插卡槽，4-12卡槽为输入卡槽。输入：8路HDMI、2路4K-HDMI；输出：8路DVI；可视化预监回显、支持多组屏管理，支持多用户登入； 2.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡；设备支持前面板液晶显示、操作功能，实现设备运行状态可视化，可显示设备型号、IP地址等基础信息，同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作； 3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps；单路信号带宽不小于50Gbps；信号切换延迟<6ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<6 ms;图像开窗响应速度≤7ms;场景调取响应速度<7ms； 4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、DisplayPort 4K@60Hz、HDMI 2.0 4K@60Hz、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换； 5.支持RealControl接口板，支持通过USB线缆与信号源计算机链接，传输USB信号，用于KVM控制；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素； 6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能； 7.支持拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源；支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件实现不同屏组输出分辨率自定义显示,屏组数量无限制；支持4K60的 HDR,支持HDR12-bit采样格式,持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码,兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3； 8.支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景且另外支持不少于12800个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化；设备支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记，并支持用户自定义图形标记； 9.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；板卡支持设置超低功耗模式,在板卡闲置时,可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理； 10.单台主机支持输入输出端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口。支持输入端口备张输入卡内的两个端口、不同输入卡的间两个端口可以实现对输入信号的备份,任意一路信号有问题，显示图像不受影响;支持输出端口备份,一张输出卡内的两个端口不同输出卡的间两个任意一端口的输出信号可以自动进行备份输出，任意一路信号中断,显示图像不受影响； 11.设备具有滚动字幕OSD功能，支持文字，图片，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向；支持与多种时钟系统进行对接，在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间； 12.PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统； 13.可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理,可细化至软件各项功能，板卡各接口，屏组各显示屏； 14.支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于42W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输音星开关控制、预监及预调节功能;同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化； 15.背板图形化监控，图形化展示设备当前硬件配置，支持实时设备板卡状态识别；默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像,以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 16.可提供设备端口及底层协议，可以接受第三方软件或运维系统进行控制，实现第三方软件用户及本机用户多人同时网络在线管理，可提供各类检测、控制所需的接口协议，可配合第三方软件进行开发，也可对自带软件进行二次开发；支持系统数据备份恢复，可备份包括系统的配置、拼接模式、拼接场景等所有配置信息。数据可自动或手动进行备份； 17.支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步，可配合录播进行使用； 18.产品具备3C、CE、FCC、CB认证。 | 1套 |
| 24口全千兆网络交换机 | 1.配置不低于以下要求：固定端口：28个千兆电口，4个1G SPF千兆光口；管理端口：1个Console口，1个Manage口； 2.交换机性能：交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：132Mpps/166Mpps； 3.接入方式：支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4.交换机零配置上线方式：二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台； 5.一键替换：支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6.M-LAG：支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.交换机状态显示：支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 8.网络管理：支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 9.交换机画像管理：支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 10.运维：支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 11.智能终端类型识别：支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 12.第三方系统联动：支持与第三方系统上报接入终端信息，包含IP、MAC、用户名、APID/SWID、AP名/SW名； 13.终端安全策略：支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理；支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 14.终端状态安全分析：支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 15.交换机业务端口的防雷能力共模不低于9Kv、差模不低于6Kv； | 1台 |
| 无线路由器AP | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps； 3.千兆以太网口≥2个； 4.内置智能天线； 5.支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，满负荷工作功耗≤14W； 6.单射频接入人数≥500，整机最大接入人数≥1000； 6.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 7.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 8.支持Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 9.支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等认证方式，支持面向访客的二维码审核认证方式； 10.支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰； 11.支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率； 12.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果； 13.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 14.支持将在内网进行ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后的终端执行告警或自动拉入动态黑名单； 15.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 16.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 1个 |
| 控制室有线终端控制软件 | 1.软件支持浏览所有输入信号的实时预览画面,所有信号预监时,无需额外功能板卡占用设备槽位;支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能,同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示，并可根据音频大小进行变化。 2.支持将端口设置为拼接端口或矩阵端口,当设置为矩阵端口时，可实现视频矩阵功能，支持矩阵切换,端口搜索、切换关系预览、矩阵信号预监当被设置为拼接端口时，支持大屏拼接功能。 3.系统板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时，可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理。 4.系统默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 5.系统支持前面板触摸屏显示、操作功能，通过前面板触摸屏可实现对拼接屏屏组预案进行调取,对输入信号源进行可视化预监显示。实现设备运行状态可视化,可显示设备型号、IP地址等基础信息,同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作。 6.移动控制端支持Windows、i0S、Android操作系统;支持Windows、Linux, Mac、中标麒麟、银河麒麟等系统通过C/S、B/S软件进行控制;支持通过TCP/IP网口与RS232/422/485串口进行管理控制，开放控制协议，可同时响应不少于32条命令的同时切换。系统支持网络管理协议,配合指控系统保障平台，实现显控应用。 7.多用户同时登录,支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不用用户级别,划分不同用户权限,用户之间操作同步实时显示;支持对用户进行分组，支持多用户之间支持分级分权限管理,操作实时同步显示;支持对用户的权限进行分配管理和回收; 8.系统支持板卡按屏组进行电源管理,可根据实际使用需求，对屏组板卡进行上电、待机管理;可通过设置，对屏组板卡进行定时开关上电管理; | 1套 |
| 高端扬声器 | 1.低频驱动器：不少于6.5英寸聚丙烯锥体，丁基橡胶环绕，阳极氧化铝音圈，高温音圈； 2.高频驱动器：19毫米（0.75英寸）高阻尼处理丝绸圆顶，Kapton?音圈，液体冷却，宽色散波导； 3.盲装背板可以快速方便地安装； 4.功率：标称设置为8Ω时功率为50W，定压30W，15W，7.5W@70V或100V（仅限3.8W@70V）； 5.频率范围（-10dB）62Hz-20kHz； 6.频率响应（±3dB）96Hz-15kHz； 7.灵敏度：91分贝； 8.覆盖角度：110°锥形覆盖； 9.指向性因子（Q）：7.8； 10.指向性指数（DI）：8.2dB； 11.额定最大声压级：108dB@1m（3.3ft）平均值，116dB峰值； 12.名义阻抗8欧姆（直接/旁路8Ω设置）； 13.交叉网络：12dB/oct（2阶）低通到LF驱动器，12dB/oct（2阶）高通到HF驱动器； 14.输入连接器：可拆卸锁定4针连接器，带螺钉端子； 15.最大线径：12AWG（2.5mm2）。 | 4只 |
| 高端扬声器功放 | 1.立体声4Ω：2×700W； 2.立体声8Ω：2×350W； 3.信噪比：≥90dB； 4.总谐波失真（THD）：＜0.1%； 5.频率响应：20Hz-20kHz。 | 1台 |
| 16路控制带效果器调音台 | 1.配置不少于16路； 2.可开关幻象电源和PAD开关； 3.单旋钮压缩器； 4.EQ和高通滤波器； 5.AUX/效果发送/编组； 6.LED电平表； 7.多种输入/输出接口； 8.金属机身； 9.内部全局供电； 10.支持机柜安装； 11.高品质运算放大器。 | 1台 |
| 2通道反馈抑制器 | 1.56-bit高速DSP，24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz； 2.2寸FTF彩屏，中英文菜单可选； 3.每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫； 4.自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈； 5.噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.两通道48V幻象电源，可以独立控制通断； 8.电源使用超低噪音环形变压器； 9.模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；2路独立控制的48V幻象电源； 10.输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ； 11.最大线路电平输入：+18dBu； 12.模拟输出：2CH-XLR和1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡； 13.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 14.最大输出电平：+20dBu； 15.频率响应：20Hz-20KHz，±0. 3dB； 16.信噪比：>105dB(A)； 17.动态范围：103dB； 18.总谐波失真+噪声：0.005%，1KHz；20Hz-10KH，<0.01%；10KHz-20KHz，<0.025%。 | 1台 |
| 电源时序器 | 1.8路带空气开关电源时序器； 2.2.5平方三芯珠江品牌电缆线，带10A公牛牌国标插头； 3.特有的网线端口，外接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机； 4.面板1路直通安全三角插，防止儿童误接触触电； 5.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）； 6.LCD电压动态显示，日期、时间、通道显示； 7.每路10A大品牌继电器输出，订制纯铜标准万能接口插座，单路最大输出2KW,总输出4KW； 8.自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出； 9.配置232中控端口，支持外部中央控制设备控制； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.支持多台设备级联，级联状态可自动检测及设置； 12.全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性； 13.面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机。 | 1台 |
| 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.元件：静电型电容式话筒； 2.指向性：单一指向性； 3.频率响应：70~16,000 Hz； 4.开路灵敏度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa； 5.阻抗：100 ohms； 6.最大输入声压级：134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.； 7.动态范围 (典型值)：106 dB, 1 kHz at Max SPL； 8.信噪比：66 dB， 1 kHz at 1 Pa； 9.幻像电源：9-52V DC， 2 mA typical； 10.输出端子：内置三针XLRM卡农公头； 11.标配：防风绵。 | 4支 |
| 防静电活动地板 | 1.防静电地板600X600mm； 2.可调节支架系统； 3.钢筋混凝土结构楼板； 4.具体要求详见深化图纸。 | 63㎡ |
| 木饰面（LED电子大屏幕周边） | 1.面层：木饰面； 2.基础：双层6.0mm厚水泥纤维板； 3.骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。 4.具体要求详见深化图纸。 | 15㎡ |
| 不锈钢踢脚线 | 1、材料：不锈钢踢脚 2、规格：展开12+5+10+20mm 3.具体要求详见深化图纸。 | 30m |
| 天棚吊顶（办公室、机房） | 1.9厘夹板+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.综合考虑、夹板打底、肋板、凹缝； 4.具体要求详见深化图纸。 | 20㎡ |
| 乳胶漆饰面（办公室、机房） | 1.喷乳胶漆一道； 2.刷乳胶漆一道； 3.刷抗碱底漆一道； 4.腻子找平。 | 20㎡ |
| 窗帘盒 | 1.9厘夹板(防火防潮防蛀处理）+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.具体要求详见深化图纸。 | 8㎡ |
| 窗帘 | 1.具体要求详见深化图纸。 | 14m |
| 强电施工 | 1.包含管线预埋及安装 | 16m |
| 嵌入式成套配电箱 | 1.施耐德空气开关 | 1台 |
| 砖、混凝土结构吊棚内暗配SC管 | 1.镀锌线管DN20 | 120m |
| 金属桥架 | 1.200*100镀锌金属桥架 | 20m |
| 电气配插座/照明线 | 1.ZRBV-2.5MM2 | 900m |
| 普通插座 | 1.施耐德普通插座，含主材及安装 | 20个 |
| 三极开关 | 1.施耐德普通开关，含主材及安装 | 3个 |
| 管内穿五类线信息线 | 1.五类线信息线 | 150m |
| 电脑插座 | 1.施耐德普通电脑插座，含主材及安装 | 6个 |
| 格力3P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |
| 格力2P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |
| 铜管 | 1.上海飞轮去油加厚铜管， | 60m |
| 排水安装 | 1.联塑PUV排水管 2.局部水钻打孔 | 60m |
| 方通灯led长条灯铝方通专用灯 | 1.功率: 31W(含) 2.光源类型: led灯 3.灯身主材质: ABS+五金底盘 | 12套 |
| 坐席操作台 | 1.根据现场尺寸定制，含桌椅 | 1套 |
| 原装修拆除措施 | 1.原装修拆除措施 | 63.2m2 |
| 办公卡位办公桌椅 | 1.根据现场尺寸定制,长：1.4m,宽：0.7m的办公卡位桌子，含1个桌椅。 | 4套 |
| 机柜 | 1.类型机柜； 2.容量42U； 3.标准19"国际标准； 4.前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 5.后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁； | 1个 |

2.2项目工期：计划工期   □交货期  服务期为自合同签订之日起90天

2.3地点：建设地点  □交货地点  服务地点位于  广州市白云区钟落潭镇竹二路兰桂街100号（广州市净水有限公司竹料分公司）

2.4质量要求：施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下：必须按国家标准、行业标准、检定规程、设备技术要求等规定对设备进行安全检查、维保等服务。

2.5其他：□安全目标如下：

### 3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）具有电子与智能化工程专业承包资质二级（或以上）资质，具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

（3）负责人要求：机电安装工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；  （注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，二级注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效，广东省外注册的二级建造师人员暂不能在我省执业。

（4）专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

### 4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 4 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

### 5.踏勘现场

□不组织

☑组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号当天（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近7天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近7天行程内有异地本土疫情报告的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员应持有抵穗后来访前两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）3.除上述1、2以外临时来访人员，应持有抵穗后来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。

踏勘现场联系人：刘工

踏勘现场联系人联系方式：18825151603

踏勘（答疑会）集合时间：2022年 12 月 2 日 9 时 30 分- 10 时 00 分。

踏勘集中地点： 广州市白云区钟落潭镇竹二路兰桂街100号（广州市净水有限公司竹料分公司）

### 6.响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间： 2022 年 12 月 5 日 15 时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。

### 7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充和修改同时在广州市净水有限公司门户网站和阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

### 8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

### 9.被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2022年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 3 | 广州市自来水工程有限公司 | 2022年1月1至2022年12月31日 |

### 10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-38890841

2022 年 11 月 29 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

### 1.对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告3.供应商资格要求

### 2.本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告 （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告 |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告 |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

### 3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

### 5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

### 6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

### 7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

### 8.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                       记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购分法

### 询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

采购方法

经评审的最低价法

### 1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

### 2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                                                   初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

### 1.项目内容及需求

1.1、采购清单

| 名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全彩P1.5小间距LED显示屏 | 1.点间距≤1.56mm； 2.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米； 3.整屏分辨率宽≥2304点，高≥1296点； 4.像素密度：≥409600点/平方； 5.箱体结构：高精度压铸铝合金材质，一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型，抗压抗拉；全金属自然散热结构，电源全贴合设计，散热快，稳定性好;无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6.驱动方式：恒流驱动； 7.水平/垂直相对偏差：≤1%； 8.屏幕峰值功耗：≤550W/㎡@600cd/m2(nits) ； 9.白平衡亮度：≥1500cd/m2(nits)； 10.视角：水平/垂直视角≥160°； 11.灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit~ 22Bit； 12.色温：2000K－10000K可调； 13.换帧频率：支持信号源50Hz、60Hz、96Hz、120Hz、144Hz、240Hz 帧频处理，支持3D显示应用； 14.最高对比度：10000：1； 15.色域≥120%NTSC； 16.平整度：≤0.1mm； 17.刷新频率：≥3840Hz； 18.亮度均匀性：≥99%； 19.像素失控率：≤1/1000000，无连续失控点； 20.外壳防护等级：≥IP6X ； 21.模块微调功能：支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调 22.支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储;支持出厂校正及现场校正； 23.平均无故障时间：显示模组的平均失效无故障MTBF≥100000小时，可用度≥0.9999999； 24.模块表面处理：采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%； 显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好； 25.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件调节（0-100%无极可调）； 26.支持色彩置换、色彩调节功能，可以对输入源的色彩进行调节，亮度、对比度、饱和度、色相等都可以调节； 27.支持把视频源进行倍频，60Hz 的输入，120Hz的输出，解决LED屏拍摄时灰度丢失的问题 28.数据存储：支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能； 29.数据传输：支持模块级无线连接、支持模组无线连接； 30.维护方式：支持整体前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护； 31.防护功能：具有完全防尘、防腐蚀、防静电、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；具有实时监控温度、故障报警功能； 32.LED显示屏支持模组级DC供电方式(≤48Vdc),支持通讯级开关电源组合集中供电系统,支持N+1冗余备份和热拔插功能（提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章） 33.安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、IEC62368-1、EN60950-1、EN62368-1要求； | 7.0875㎡ |
| 安装结构支架及结构件 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.LED显示屏选用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。 | 7.0875㎡ |
| 控制器管理器 | 1.输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率任意设置； 2.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 3.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 4.支持亮度和色温调节； 5.支持低亮高灰； 6.支持HDCP； 7.与屏体同品牌，提供CCC证书。 | 2台 |
| 智能配电防雷管理系统 | 1.配电功率20KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等； 2.额定输入电压：AC 380V； 3.额定频率：50Hz； 4.外壳防护等级：IP50； 5.额定分散系数：0.7； 6.环境温度：+10~+40℃； 7.具备过流、短路、断路保护与报警功能； 8.内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； 9.具有CQC，与屏体同品牌，提供CQC证书； 10.LED显示屏厂商具有智能配电管理系统及PLC自动控制系统软件。 | 1台 |
| LED显示屏管控平台 | 1.软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 2.软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示； 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统：（1）海量图像演示和多媒体控制功能；（2）有图像细节优化处理功能；（3）智能除湿功能；（2）LED显示屏色彩校正软件；（3）显示屏伽马校正软件；（4）LED显示屏远距离视频监控系统软件；（5）屏体自带逐点校正及智能亮度调节软件。 | 1套 |
| 屏体四周包边 | 1.屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。 | 12m |
| 视频可视化综合管理设备 | 1.6U主箱体，共12个卡槽，1-3卡槽为混插卡槽，4-12卡槽为输入卡槽。输入：8路HDMI、2路4K-HDMI；输出：8路DVI；可视化预监回显、支持多组屏管理，支持多用户登入； 2.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡；设备支持前面板液晶显示、操作功能，实现设备运行状态可视化，可显示设备型号、IP地址等基础信息，同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作； 3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps；单路信号带宽不小于50Gbps；信号切换延迟<6ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<6 ms;图像开窗响应速度≤7ms;场景调取响应速度<7ms； 4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、DisplayPort 4K@60Hz、HDMI 2.0 4K@60Hz、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换； 5.支持RealControl接口板，支持通过USB线缆与信号源计算机链接，传输USB信号，用于KVM控制；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素； 6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能； 7.支持拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源；支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件实现不同屏组输出分辨率自定义显示,屏组数量无限制；支持4K60的 HDR,支持HDR12-bit采样格式,持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码,兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3； 8.支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景且另外支持不少于12800个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化；设备支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记，并支持用户自定义图形标记； 9.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；板卡支持设置超低功耗模式,在板卡闲置时,可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理； 10.单台主机支持输入输出端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口。支持输入端口备张输入卡内的两个端口、不同输入卡的间两个端口可以实现对输入信号的备份,任意一路信号有问题，显示图像不受影响;支持输出端口备份,一张输出卡内的两个端口不同输出卡的间两个任意一端口的输出信号可以自动进行备份输出，任意一路信号中断,显示图像不受影响； 11.设备具有滚动字幕OSD功能，支持文字，图片，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向；支持与多种时钟系统进行对接，在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间； 12.PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统； 13.可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理,可细化至软件各项功能，板卡各接口，屏组各显示屏； 14.支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于42W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输音星开关控制、预监及预调节功能;同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化； 15.背板图形化监控，图形化展示设备当前硬件配置，支持实时设备板卡状态识别；默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像,以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 16.可提供设备端口及底层协议，可以接受第三方软件或运维系统进行控制，实现第三方软件用户及本机用户多人同时网络在线管理，可提供各类检测、控制所需的接口协议，可配合第三方软件进行开发，也可对自带软件进行二次开发；支持系统数据备份恢复，可备份包括系统的配置、拼接模式、拼接场景等所有配置信息。数据可自动或手动进行备份； 17.支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步，可配合录播进行使用； 18.产品具备3C、CE、FCC、CB认证。 | 1套 |
| 24口全千兆网络交换机 | 1.配置不低于以下要求：固定端口：28个千兆电口，4个1G SPF千兆光口；管理端口：1个Console口，1个Manage口； 2.交换机性能：交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：132Mpps/166Mpps； 3.接入方式：支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4.交换机零配置上线方式：二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台； 5.一键替换：支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6.M-LAG：支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.交换机状态显示：支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 8.网络管理：支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 9.交换机画像管理：支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 10.运维：支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 11.智能终端类型识别：支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 12.第三方系统联动：支持与第三方系统上报接入终端信息，包含IP、MAC、用户名、APID/SWID、AP名/SW名； 13.终端安全策略：支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理；支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 14.终端状态安全分析：支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 15.交换机业务端口的防雷能力共模不低于9Kv、差模不低于6Kv； | 1台 |
| 无线路由器AP | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps； 3.千兆以太网口≥2个； 4.内置智能天线； 5.支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，满负荷工作功耗≤14W； 6.单射频接入人数≥500，整机最大接入人数≥1000； 6.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 7.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 8.支持Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 9.支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等认证方式，支持面向访客的二维码审核认证方式； 10.支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰； 11.支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率； 12.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果； 13.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 14.支持将在内网进行ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后的终端执行告警或自动拉入动态黑名单； 15.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 16.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 1个 |
| 控制室有线终端控制软件 | 1.软件支持浏览所有输入信号的实时预览画面,所有信号预监时,无需额外功能板卡占用设备槽位;支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能,同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示，并可根据音频大小进行变化。 2.支持将端口设置为拼接端口或矩阵端口,当设置为矩阵端口时，可实现视频矩阵功能，支持矩阵切换,端口搜索、切换关系预览、矩阵信号预监当被设置为拼接端口时，支持大屏拼接功能。 3.系统板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时，可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理。 4.系统默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 5.系统支持前面板触摸屏显示、操作功能，通过前面板触摸屏可实现对拼接屏屏组预案进行调取,对输入信号源进行可视化预监显示。实现设备运行状态可视化,可显示设备型号、IP地址等基础信息,同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作。 6.移动控制端支持Windows、i0S、Android操作系统;支持Windows、Linux, Mac、中标麒麟、银河麒麟等系统通过C/S、B/S软件进行控制;支持通过TCP/IP网口与RS232/422/485串口进行管理控制，开放控制协议，可同时响应不少于32条命令的同时切换。系统支持网络管理协议,配合指控系统保障平台，实现显控应用。 7.多用户同时登录,支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不用用户级别,划分不同用户权限,用户之间操作同步实时显示;支持对用户进行分组，支持多用户之间支持分级分权限管理,操作实时同步显示;支持对用户的权限进行分配管理和回收; 8.系统支持板卡按屏组进行电源管理,可根据实际使用需求，对屏组板卡进行上电、待机管理;可通过设置，对屏组板卡进行定时开关上电管理; | 1套 |
| 高端扬声器 | 1.低频驱动器：不少于6.5英寸聚丙烯锥体，丁基橡胶环绕，阳极氧化铝音圈，高温音圈； 2.高频驱动器：19毫米（0.75英寸）高阻尼处理丝绸圆顶，Kapton?音圈，液体冷却，宽色散波导； 3.盲装背板可以快速方便地安装； 4.功率：标称设置为8Ω时功率为50W，定压30W，15W，7.5W@70V或100V（仅限3.8W@70V）； 5.频率范围（-10dB）62Hz-20kHz； 6.频率响应（±3dB）96Hz-15kHz； 7.灵敏度：91分贝； 8.覆盖角度：110°锥形覆盖； 9.指向性因子（Q）：7.8； 10.指向性指数（DI）：8.2dB； 11.额定最大声压级：108dB@1m（3.3ft）平均值，116dB峰值； 12.名义阻抗8欧姆（直接/旁路8Ω设置）； 13.交叉网络：12dB/oct（2阶）低通到LF驱动器，12dB/oct（2阶）高通到HF驱动器； 14.输入连接器：可拆卸锁定4针连接器，带螺钉端子； 15.最大线径：12AWG（2.5mm2）。 | 4只 |
| 高端扬声器功放 | 1.立体声4Ω：2×700W； 2.立体声8Ω：2×350W； 3.信噪比：≥90dB； 4.总谐波失真（THD）：＜0.1%； 5.频率响应：20Hz-20kHz。 | 1台 |
| 16路控制带效果器调音台 | 1.配置不少于16路； 2.可开关幻象电源和PAD开关； 3.单旋钮压缩器； 4.EQ和高通滤波器； 5.AUX/效果发送/编组； 6.LED电平表； 7.多种输入/输出接口； 8.金属机身； 9.内部全局供电； 10.支持机柜安装； 11.高品质运算放大器。 | 1台 |
| 2通道反馈抑制器 | 1.56-bit高速DSP，24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz； 2.2寸FTF彩屏，中英文菜单可选； 3.每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫； 4.自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈； 5.噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.两通道48V幻象电源，可以独立控制通断； 8.电源使用超低噪音环形变压器； 9.模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；2路独立控制的48V幻象电源； 10.输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ； 11.最大线路电平输入：+18dBu； 12.模拟输出：2CH-XLR和1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡； 13.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 14.最大输出电平：+20dBu； 15.频率响应：20Hz-20KHz，±0. 3dB； 16.信噪比：>105dB(A)； 17.动态范围：103dB； 18.总谐波失真+噪声：0.005%，1KHz；20Hz-10KH，<0.01%；10KHz-20KHz，<0.025%。 | 1台 |
| 电源时序器 | 1.8路带空气开关电源时序器； 2.2.5平方三芯珠江品牌电缆线，带10A公牛牌国标插头； 3.特有的网线端口，外接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机； 4.面板1路直通安全三角插，防止儿童误接触触电； 5.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）； 6.LCD电压动态显示，日期、时间、通道显示； 7.每路10A大品牌继电器输出，订制纯铜标准万能接口插座，单路最大输出2KW,总输出4KW； 8.自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出； 9.配置232中控端口，支持外部中央控制设备控制； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.支持多台设备级联，级联状态可自动检测及设置； 12.全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性； 13.面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机。 | 1台 |
| 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.元件：静电型电容式话筒； 2.指向性：单一指向性； 3.频率响应：70~16,000 Hz； 4.开路灵敏度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa； 5.阻抗：100 ohms； 6.最大输入声压级：134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.； 7.动态范围 (典型值)：106 dB, 1 kHz at Max SPL； 8.信噪比：66 dB， 1 kHz at 1 Pa； 9.幻像电源：9-52V DC， 2 mA typical； 10.输出端子：内置三针XLRM卡农公头； 11.标配：防风绵。 | 4支 |
| 防静电活动地板 | 1.防静电地板600X600mm； 2.可调节支架系统； 3.钢筋混凝土结构楼板； 4.具体要求详见深化图纸。 | 63㎡ |
| 木饰面（LED电子大屏幕周边） | 1.面层：木饰面； 2.基础：双层6.0mm厚水泥纤维板； 3.骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。 4.具体要求详见深化图纸。 | 15㎡ |
| 不锈钢踢脚线 | 1、材料：不锈钢踢脚 2、规格：展开12+5+10+20mm 3.具体要求详见深化图纸。 | 30m |
| 天棚吊顶（办公室、机房） | 1.9厘夹板+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.综合考虑、夹板打底、肋板、凹缝； 4.具体要求详见深化图纸。 | 20㎡ |
| 乳胶漆饰面（办公室、机房） | 1.喷乳胶漆一道； 2.刷乳胶漆一道； 3.刷抗碱底漆一道； 4.腻子找平。 | 20㎡ |
| 窗帘盒 | 1.9厘夹板(防火防潮防蛀处理）+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.具体要求详见深化图纸。 | 8㎡ |
| 窗帘 | 1.具体要求详见深化图纸。 | 14m |
| 强电施工 | 1.包含管线预埋及安装 | 16m |
| 嵌入式成套配电箱 | 1.施耐德空气开关 | 1台 |
| 砖、混凝土结构吊棚内暗配SC管 | 1.镀锌线管DN20 | 120m |
| 金属桥架 | 1.200*100镀锌金属桥架 | 20m |
| 电气配插座/照明线 | 1.ZRBV-2.5MM2 | 900m |
| 普通插座 | 1.施耐德普通插座，含主材及安装 | 20个 |
| 三极开关 | 1.施耐德普通开关，含主材及安装 | 3个 |
| 管内穿五类线信息线 | 1.五类线信息线 | 150m |
| 电脑插座 | 1.施耐德普通电脑插座，含主材及安装 | 6个 |
| 格力3P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |
| 格力2P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |
| 铜管 | 1.上海飞轮去油加厚铜管， | 60m |
| 排水安装 | 1.联塑PUV排水管 2.局部水钻打孔 | 60m |
| 方通灯led长条灯铝方通专用灯 | 1.功率: 31W(含) 2.光源类型: led灯 3.灯身主材质: ABS+五金底盘 | 12套 |
| 坐席操作台 | 1.根据现场尺寸定制，含桌椅 | 1套 |
| 原装修拆除措施 | 1.原装修拆除措施 | 63.2m2 |
| 办公卡位办公桌椅 | 1.根据现场尺寸定制,长：1.4m,宽：0.7m的办公卡位桌子，含1个桌椅。 | 4套 |
| 机柜 | 1.类型机柜； 2.容量42U； 3.标准19"国际标准； 4.前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 5.后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁； | 1个 |

### 2.项目技术要求

（1）全彩P1.5小间距LED显示屏

1、点间距：≤1.563mm；屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米。

2、LED显示屏需满足高可靠性低故障、符合标准16:9组合拼接显示以及运维管理等要求：（1）使用寿命需满足：物理使用寿命，LED灯珠寿命不少于15万小时，屏幕物理使用寿命不少于12万小时。（2）可靠性低故障需满足：运行时间支持7*24小时连续运行。显示模组的平均失效无故障MTBF ≥120000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；像素失控率≤1/1000000，无连续失控点；环路备份：支持信号环路备份；信号连接：模组通过RJ45对接，支持网络同步控制，画面延时≤1ms；单网口带载：支持单网口5G带宽通讯设计，单网口带载328万像素。响应时间：≤8ms；

3、箱体结构：需采用高精度压铸铝合金材质，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热结构，电源全贴合设计，散热快，稳定性好；无风扇、无孔、防尘、静音设计；箱体比例：显示单元支持标准8:9或16:9组合拼接，适应标准视频源，避免图像拉伸引起画面变形；箱体间物理拼缝：≤0.045mm；平整度：≤0.05mm；模块微调功能：支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调。

4、运行监测功能：配备模组级测试按钮，支持电源和信号状态指示，直观呈现运行状态；

5、除湿设计：具有开机或定时能够自动切入除湿保护功能，支持手动或自动方式进行防潮除湿功能；控制诊断排查：具有综合（电源及多点温度、显示坏点）检测控制系统，支持安全性加密及海量图像演示和多媒体控制等功能，具有故障自诊断排查及视频图像稳定性监测控制等功能。检测与监控：LED显示屏具有坏点检测系统，自动警告，方便维护人员准确定位故障迅速修复；LED显示屏具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；状态显示：支持LCD状态显示功能，可实时显示箱体的工作状态、温度和告警信息，具备故障报警功能。统一管理：可对所有箱体进行统一管理，设置亮度、色彩、灰度等参数。（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（5）项所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查。）

★6、LED显示屏高清显示技术和效果要求需满足：（1）显示技术要求：刷新频率需满足≥3840Hz；极速刷新：支持超高刷新输出，驱动解码急速响应，摄取画面稳定无波纹不闪烁，应对动态显示画面，图像边缘清晰，有良好的动态表现力；色域≥130%NTSC，支持DCI-P3色域要求；色温：1000K-15000K可调，调节步长100K；视角：水平视角≥179°，垂直视角≥179°；彩色信号处理位数：24Bit；换帧频率：支持信号源50Hz、60Hz、96Hz、120Hz、144Hz、240Hz 帧频处理，支持3D显示应用；对比度：≥10000：1；视频接口：显示屏支持HDMI视频接入；（2）显示效果要求需满足：显示效果：画面稳定无闪烁，多种显示画面应无同亮、暗亮（毛毛虫、鬼影和推尾）的现象；画面质量：显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真；显示技术：LED显示单元采用特殊显示技术，有效提高图像锐度；需采用模块表面处理：采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；需符合广电级标准要求：自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、换帧频率等均良好，均符合广电级标准。高清显示：支持5G信号传输以及8K极高清显示；沉浸式显示技术：支持VR/AR/MR/XR沉浸式虚拟显示功能；HDR技术：支持HDR3.0的标准，支持标准的PQ Gamma曲线；支持色彩置换、色彩调节功能，可以对输入源的色彩进行调节，亮度、对比度、饱和度、色相等都可以调节。倍频调节功能：支持把视频源进行倍频，60Hz的输入，120Hz的输出，解决LED屏拍摄时灰度丢失的问题。（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（2）项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）；

★7、LED显示屏符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D11中色彩品质A级的要求；符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D66中8K 超高清显示的要求；符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D74中HDR3.0的要求（投标文件中需同时提供以上三类证书复印件加以证明本项的所有参数，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）。

8、保护人眼要求：（1）人眼舒适度要求需满足：人眼舒适度VICO指数需达到0-1级；（2）人员免受光污染危害的安全要求需满足：光生物安全及蓝光危害评估：需符合IEC/TR62778-2014要求；符合IEC62471要求，为无危险类别；LED光源的光谱辐亮度与蓝光危害函数B（λ）加权积分后的能量（蓝光加权辐亮度LB）不超过100W·m^-2·Sr^-1，可防止人眼视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤，LED显示屏符合光生物安全或蓝光危害检测标准要求。（3）通过亮度调节等相关技术保护人眼要求需满足：亮度调整，具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件任意调节（0～100%可调），支持无级调节。亮度均匀性：≥99%（即亮度不均匀性≤1%）；色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；基色主波长误差：≤2nm；亮度鉴别等级：≥24；色度和亮度校正：支持单点（逐点）色度和亮度校正；支持不少于5套亮度级校正系数，多层校正及存储；支持出厂校正及现场校正。（4）需采用低亮高灰技术来提高显示效果同时能保护人眼：运用PWM低亮高灰无损技术，实现屏体在高亮、低亮显示状态下，均具备高灰阶表现力。支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit～22Bit。具备低亮高灰的图像处理及显示技术，亮度调节至100%时，灰度18Bit；亮度调节至80%时，灰度为16Bit；亮度调节至20%时，灰度为15Bit。（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（4）项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章）

★9、LED显示屏防护技术要求，防护功能要求需满足：（1）支持纳米真空镀膜：灯板支持采用纳米真空镀膜技术，可对灯板进行360度全方位的防护，杜绝LED显示屏在高湿的环境下因灯管受潮而引起的瞎灯或毛毛虫等故障，防潮、防尘、防水，防护等级达到IP65，达到抗紫外UV辐射5级要求；（2）防火阻燃，依据BS476-7防火阻燃标准进行测试，显示屏应符合CLASS 1等级标准；防火等级达到UL94 V-0，具备防起火功能；（3）抗震，抗震烈度等级8级；（4）防潮性能，10%RH-95%RH(无冷凝）范围内，显示屏正常工作；（5）LED保护方式：支持模组级的LED防撞灯保护装置。（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（5）项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）

10、LED显示屏需通过恶劣环境的试验要求：（1）LED显示屏需通过恶劣环境的试验要求，需通过以下试验，并要求试验后外观结构和功能均正常：高温工作试验（实行国家标准GB/T 2423.2的规定）、低温工作试验（实行国家标准GB/T 2423.1的规定）、高温贮存试验（实行国家标准GB/T 2423.2的规定）、低温贮存试验（实行国家标准GB/T 2423.1的规定）、湿热负载试验（实行国家标准GB/T 2423.3的规定）、恒定湿热试验（实行国家标准GB/T 2423.3的规定）、冷热冲击试验（实行国家标准GB/T 2423.2的规定）、正弦振动试验（实行国家标准GB/T 6587的规定）；（2）LED显示屏需通过盐雾等级10级的测试：按国家标准GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验-盐雾试验相关规定进行试验，在盐溶液PH值7±0.5，浓度5%NaCL、温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，试验结束后显示屏表面无锈蚀、起泡，性能完好，正常工作。（3）LED显示屏具有电磁兼容抗扰，需满足以下技术：无线电骚扰：依据GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》进行测试，LED显示屏符合Class B级限值要求；抗扰度：依据GB/ T17618-2015《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》进行测试，LED显示屏符合抗扰度的等级要求；（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（3）项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）

11、本项目的LED显示屏安装和维护方式满足以下要求，LED模块需采用模块化、标准化、智能化的设计：（1）接口设计：模块、接收卡与转接板之间采用金手指接插件设计和浮动式结构，无排线，支持带电维护，热插拔功能；（2）支持智能模组：智能模块由Flash和MCU组成，Flash可以存储校正系数和灯板信息。MCU可以与接收卡进行通信，实现模组级的温度、电压、排线通信状态的监控，以及LED点检。智能模组可以使监控单元变小，用户无需安装单独的监控卡，节省箱体空间；（3）支持模组自动校正：灯板被更换后，接收卡上电时会自动读取新灯板ID和校正系数，并保存在接收卡Flash中；（4）线路传输方式：箱体间电源线及信号线支持外部走线及内部走线，箱体间电源及信号采用分离式传输；（5）电路板需满足高稳定性，需采用多层印制电路板设计，PCB表面沉金处理工艺，一体化驱动设计，充分保证模块安装的稳定性和抗氧化性；依据JIS C5012-1993《印制线路板测试方法》标准，PCB设计、板材的选用、加工过程的管控，能有效耐受CAF离子迁移。（6）安装方式：支持模块磁吸安装，支持箱体前安装，后安装，支持座装、贴墙、壁挂、吊装、内弧安装等多类型快速安装方式。（7）支持整体前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护，无需预留维修通道，散热均匀，箱体内外环境温度均衡。（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（7）项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）

12、LED显示屏的智能节电及数据处理需满足：（1）供电方式：支持模组级DC供电方式≤48V，模组级DC供电方式3.7-5V，支持通讯级开关电源组合集中供电系统，支持N＋1冗余备份和热插拔功能。采用PWM-SS双重节能驱动芯片，具备智能息屏功能，可根显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时又自动唤醒进入“正常模式”。“睡眠模式”功耗比“正常模式”功耗最多可降不少于80%，综合节能不少于45%。（2）数据处理要求：数据存储，支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能；数据备份，支持发送卡、接收卡双备份功能；数据传输，支持模块级无线连接、支持模组无线连接。（3）电源平均效率：LED显示屏供电电源，带PFC功能，功率因数不小于96%，转换效率不小于90%。（4）单箱断电功能：箱体支持伸缩式硬连接接口，可实现对单箱进行断电/通电控制。（投标文件中需提供完全体现本项第（1）至（4）项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）

★13、需满足同一品牌要求：为了确保系统的运行安全稳定及兼容性，本项目的核心设备（全彩P1.5小间距LED显示屏、安装结构支架及结构件、控制器管理器、智能配电防雷管理系统、LED显示屏管控平台）需属同一品牌产品。（投标文件中需提供LED显示屏制造厂商的以上核心设备同一品牌证明文件复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）。

（2）安装结构支架及结构件

1、安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构应便于安装和调试，采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。

2、LED显示屏选用环保型铝型材框架安装，其框架材料经过严格环保、无毒测试，符合国家《GB/T26572-2011》标准限量要求（投标文件中需提供完全体现该第2项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）。

★3、为保证LED显示屏制造厂商专业性与实施规范性，LED显示屏制造厂商应具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上和安全技术防范系统设计、施工、维修肆级或以上资质复印件，同时提供上述2种证书复印件并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查。

（3）控制器管理器

1、带载能力不少于230 万点，支持自定义分辨率。

2、支持最大宽度：3840。

3、支持最大高度：3840.

4、单台最大带载：1920×1200@60Hz。

5、支持2K高清画面。

6、输入接口DVI×1，DVI OUT×1，HDMI×1，HDMI OUT×1。

7、输出接口：6路千兆网口输出。

8、视频源位深：8bit。

9、支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。

10、可级联多台进行统一控制。

11、投标文件中需提供完全体现第1至10项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查。

★12、为保证知识产权，需具备LED显示屏视频发送/接收处理主控芯片集成电路布图设计登记证书，投标文件中需提供上述证书复印件加以证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查。

（4）智能配电防雷管理系统

1、外观与结构：配电箱壳体外表面喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无起泡、裂紋或流痕等缺陷；面板能在不小于90度的角度内灵活启闭；母线无毛刺、锤痕，接触面平整，主辅电路接线正确，导线截面、颜色、标志及相序符合要求：标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认，安装的位置正确；室内电柜防护外壳防护等级IP30；户外电柜防护外壳防护等級IP65；机械碰撞等级IK10；灰色钣金箱体，外壳板材厚度≥1.5mm；布线合理规格、操作性能和功能安全可靠。

2、主要组成部分：空气开关、断路器、刀闸、接线端子、保护设备(避雷器、热继电器、时间继电器、熔断器等)、测量设备(电压表、电流表、频率表、功率表等),所有硬件设备符合相关国家标准。

3、额定工作电压：AC380V±5% (三相五线)；额定频率50Hz；输出功率≥10KW；额定绝缘电压660V；辅助电路绝缘电压660V；额定冲压耐受电压：6KV。

4、设备配置：支持≥3路输出，每路输出功率≥3.5KW，预留照明、维修、备用1路（单相）输出。

5、电器间隙允许值：≥5.5mm；爬电距离允许值≥12.5mm。

6、保护电路连续性：保护电路各连接处的连接良好，主接地端子与保护电路任一点之间的电阻值小于0.01Ω。

7、通电安全：辅助电路分别通以额定电压的85%和110%的条件下，各操作10次，所有电器元件的动作显示均符合电路图的要求，且各个电器元件动作灵活。

8、自我保护：支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能。

9、无线远程控制：支持GSM、GPRS、3G、4G、5G等RTU物联网终端远程控制，实现手机、PAD等移动智能云端控制；无人值守：选定“启用定时计划”后，经过用户预先设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守。

10、保护功能：具有过流、短路等保护功能；符合成套设备的防护等级要求；符合短路耐受强度验证要求；符合绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证要求；支持分布式自动逐级上电功能；自动控制功能：支持65℃高温自动切断大屏电源功能；支持空调35℃自动开关机功能；支持根据光探测到的环境亮度数据变化来自动调整功能。

★11、投标文件中需提供完全体现第1至10项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查。

（5）LED显示屏管控平台

1、窗口：支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容。

2、媒体属性：软件具有丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等。

3、支持云发布在任意手机、平板、PC等可联网设备上均可以对显示屏进行管理；无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理。媒体管理：支持主流的图片、视频、音频及RSS，HTML等诸多媒体格式；系统需支持云媒体库管理，满足任何支持浏览器设备随时访问并管理媒体库，同时支持多种过滤条件筛选(类型、工作组、类别、有效日期、批准状态)；媒体支持在线预览；同一个媒体支持多版本管理。

4、用户管理：系统内需支持多级用户管理；用户支持分配到不同工作组进行分组管理，不同的工作组之间数据隔离；用户支持分配多种角色，拥有其对应角色权限；系统可针对不同用户设定改用户所使用系统语言。

5、显示屏管理：系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，支持列表形式展示显示屏信息；系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知。系统异常后提供显示屏故障维修方案。系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度。系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统支持LED显示屏硬件状态监测，（发送卡工作状态，DVI状态，网卡冗余，连接状态，接收卡工作状态，电压，温度，监控卡工作状态，电压，烟雾，箱门，湿度，风扇转速，排线，智能模组电压，温度）。

6、投标文件中需提供完全体现本项第1至5项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查。

★7、所投软件需支持以下功能：图像演示和多媒体控制功能、显示图像细节优化处理功能、智能除湿功能、色彩校正功能、伽马校正功能、视频监控功能、逐点校正功能、故障自诊断及排查功能、画质处理功能、任意倍频调试功能、显示位置调整功能、智能温度功能。（投标文件中需提供完全体现以上所有相关功能对应的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章，中标人须在中标后的5个日历天内提供原件备查）。

（6）屏体四周包边

1、屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。

（7）视频可视化综合管理设备

1、输入：8路HDMI、2路4K-HDMI；输出：8路DVI；可视化预监回显、支持多组屏管理，支持多用户登入。

2、图像处理延迟时间：信号切换延迟＜5ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间＜5ms；图像开窗响应速度＜5ms；场景调取响应速度＜5ms。

3、最大单机背板信号处理带宽32000Gbps，单路信号带宽50Gbps。

4、支持4K60的HDR，支待HDR 12-bit采样格式，支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3。

5、支持视频信号采集和输出可调，支持60Hz、120Hz、144Hz、240Hz视频信号采集和输出；信号传输延时＜5ms，支持最高图像处理不丢帧。

6、支持整面拼接屏的整体回显功能，可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@60帧／秒。支持大屏音频回显输出，音频与画面实时同步，可配合录播进行使用。

7、所有信号预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能。

8、支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景、保存、自动轮巡且另外支持不少于128000个全局场景、保存、轮巡，场景轮巡间隔的时间可调。

9、移动控制端支持Windows、iOS、Android操作系统；支持Windows、Linux、MAC、中标麒麟、银河麒麟等系统通过C/S、B/S软件进行控制；支持通过TCP/IP网口与RS232/422/485串口进行管理控制。

10、支持在输入输出通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数，支持1024*256分辨率的点对点图片台标显示。

11、输入总容量不少于320路多种不同视频接口，不需要设备级联；输出总容量不少于320路混合视频多种不同视频接口，不需要设备级联。

12、平均修复时间小于30分钟，设备整体可用度不低于99.99%。

13、同时支持拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，支持同时控制不少于40组大屏，并共享输入信号源。

14、支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W，流畅模式帧率不少于30Hz。

15、板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时，可设置为超低功耗模式，将板卡功耗降低至0.5w以下，在使用时恢复为正常工作模式，进而实现系统的系统功耗动态管理。

★16、投标文件中需提供完全体现第2至15项的所有参数的国家认可的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖LED显示屏制造厂商公章。

（8）24口全千兆网络交换机

1、24口全千兆网络交换机硬件参数需满足以下要求：1.1、固定端口：24 个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆SFP光口。Console口：1个。MGMT口：1个。

2、所投24口全千兆网络交换机需具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证，且在有效期限之内的（投标文件中要求提供电信设备进网许可证复印件，并加盖产品制造厂商公章）。

3、所投24口全千兆网络交换机需具备中国国家强制性产品认证证书（CCC认证证书），且在有效期限之内的（投标文件中要求提供中国国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）复印件，并加盖产品制造厂商公章）。

4、24口全千兆网络交换机功能需满足以下要求：（1）基础功能：①M-LAG功能测试：支持M-LAG技术，要求配对的设备有独立的控制平面，且能够通过独立图形化界面进行配置管理。②堆叠功能：支持堆叠虚拟化组网。③交换机支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制。④交换机支持IGMP v1/v2/v3 Snooping功能。⑤生成树协议功能：交换机支持STP、RSTP、MSTP协议功能。⑥端口聚合功能：交换机支持端口聚合，支持手工和静态LACP。⑦DHCP功能：交换机支持DHCP功能。⑧交换机的DHCP Snooping 功能支持：交换机支持DHCP Snooping ，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文。（2）业务可视化功能：①终端类型可视化：交换机支持终端类型库，基于指纹终端识别库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等。②交换机运行状态可视化。③交换机画像可视化。④终端业务可视化。⑤IP地址池可视化。⑥DHCP地址锁定：交换机支持DHCP地址锁定。（3）自动化部署和管理：①交换机支持二层上线技术：交换机支持二层广播自动发现网管中心平台。②交换机支持静态IP三层上线技术：交换机支持静态IP三层发现网管中心并上线。③交换机支持DHCP option43方式上线技术：交换机支持DHCP option43方式自动发现网管中心平台。④交换机支持DNS域名上线技术：交换机支持DNS方式自动发现网管中心平台。⑤交换机支持代理上线技术：交换机支持代理发现技术，可以通过代理交换机在网管中心平台上自动发现。⑥交换机支持云部署方式上线技术。⑦交换机支持webagent代理服务器部署上线。⑧交换机支持自动修复，提高容错率。⑨交换机工作模式管理：交换机支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要灵活的进行切换。⑩拓扑自动生成和编辑管理：交换机拓扑自动生成和编辑，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机的层次结构和运行状态，并进行管理。APP可视化管理：交换机支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。交换机远程管理：支持通过网管中心平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机。交换机支持管理员分级管理。交换机一键替换功能：交换机支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。（4）认证功能：①本地用户认证：交换机支持本地用户认证，并支持以下企业级身份认证功能：802.1x认证、Portal认证，免认证等认证方式。②外部服务器认证：交换机支持外部服务器认证，支持Radius、阿里钉钉、口袋助理认证等。③支持有线无线一体化授权：网管中心平台支持基于用户/用户组进行授权，可实现用户通过有线、无线接入具有相同的认证账号和上网权限。（5）安全功能：①交换机安全特性功能：交换机支持防网关ARP欺骗、支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能。②东西向流量安全：支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；并支持各个区域/角色流量互访记录并呈现，支持攻击源定位，检测到攻击源后根据策略将终端拉黑，防止终端持续攻击。③根据终端类型实现终端的准入：支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端（例如私接路由器）接入；支持自定义接入终端类型、终端MAC白名单，对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机APP通知，并可同时可将终端加入黑名单冻结（以小时/分钟为单位）。④防WiFi共享功能支持：交换机支持禁止通过内网笔记本（PC端）进行私接随身WiFi共享。⑤交换机的终端状态安全分析功能支持：交换机支持对终端安全状态分析的功能。⑥交换机的终端安全策略功能支持：交换机支持以下终端安全策略功能：支持终端IP-MAC首次部署自动学习绑定；支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量；支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理；支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用，同时支持IP白名单免审批；支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单。⑦交换机支持运维告警。⑧交换机与安全设备联动：交换机支持与外部安全感知平台联动，且联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵。⑨所投交换机IK达到IK06。（投标文件中需提供完全体现以下本项第（1）至（5）项的所有参数的第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

5、配套1套网络控制平台，该平台需满足以下要求：（1）基础功能：①交换机在网络控制平台管理下的三层功能；②无线 AP 在网络控制平台管理下的 802.11 协议；（2）安全功能：①交换机在网络控制平台管理下的安全特性功能；②交换机在网络控制平台管理下的终端安全策略功能；③交换机在网络控制平台管理下的终端状态安全分析功能；④交换机在网络控制平台管理下的防 WiFi 共享功能；⑤交换机在网络控制平台管理下的 POE 终端安全功能；⑥交换机在网络控制平台管理下的防御终端病毒扩散功能；⑦无线 AP 在网络控制平台管理下的射频防护功能；⑧无线 AP 在网络控制平台管理下的射频环境监测功能；⑨无线 AP 在网络控制平台管理下的 IPSec VPN 功能；⑩无线 AP 在网络控制平台管理下的接入点 VPN 功能；网络控制平台对接移动办公平台认证功能；网络控制平台对人脸识别认证功能；网络控制平台对安全事件可视功能；网络控制平台对安全风险状态统计功能；网络控制平台对交换机安全告警事件功能；（3）可靠性功能：①交换机在网络控制平台管理下的 M-LAG 功能；②交换机在网络控制平台管理下的虚拟化功能（堆叠）；（4）管理功能：①网络控制平台对交换机和无线 AP 的网络管理功能；②在网络控制平台管理下的对交换机及 AP 统一运维管理功能；③在网络控制平台管理下 AP 易部署上线功能；④网络控制平台“1+1 水平异地灾备”功能；⑤在网络控制平台管理下的 AP 分组功能；⑥网络控制平台对 IP 地址管理功能；⑦网络控制平台企业级身份认证功能；⑧网络控制平台对有线无线一体化功能；（5）终端应用管理及审计：①网络控制平台对交换机智能终端类型识别功能；②网络控制平台对无线 AP 的应用识别功能；③网络控制平台对无线 AP 的 URL 识别功能；④网络控制平台对无线 AP 的基于应用识别的 ACL 功能；⑤网络控制平台对无线 AP 基于应用识别和 URL 地址的 ACL 功能（投标文件中需提供完全体现以上本项第（1）至（5）项的所有参数的检验报告复印件）。

（9）无线路由器AP

1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作。

2、支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps。

3、千兆以太网口≥2个。

4、内置智能天线。

5、支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，满负荷工作功耗≤14W。

6、单射频接入人数≥500，整机最大接入人数≥1000。

7、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32。

8、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。

9、支持Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。

10、支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等认证方式，支持面向访客的二维码审核认证方式。

11、支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰。

12、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率。

13、通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。

14、无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理。

15、支持将在内网进行ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后的终端执行告警或自动拉入动态黑名单。

16、支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式。

17、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。

（10）控制室有线终端控制软件

1、软件支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信号预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W，流畅模式帧率不少于30Hz；支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能，同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示，并可根据音频大小进行变化。

2、支持将端口设置为拼接端口或矩阵端口，当设置为矩阵端口时，可实现视频矩阵功能，支持矩阵切换，端口搜索、切换关系预览、矩阵信号预监当被设置为拼接端口时，支持大屏拼接功能。

3、系统板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时，可设置为超低功耗模式，将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式，进而实现系统的系统功耗动态管理。

4、系统默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试；或者指定输出默认图像，并可以设置无信号源时输出的图像；支持输出测试图形，支持输出256×256×256种单色图像和网格图像；

5、系统支持前面板触摸屏显示、操作功能，通过前面板触摸屏可实现对拼接屏屏组预案进行调取，对输入信号源进行可视化预监显示。实现设备运行状态可视化，可显示设备型号、IP地址等基础信息，同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作。

6、移动控制端支持Windows、i0S、Android操作系统；支持Windows、Linux， Mac、中标麒麟、银河麒麟等系统通过C/S、B/S软件进行控制；支持通过TCP/IP网口与RS232/422/485串口进行管理控制，开放控制协议，可同时响应不少于32条命令的同时切换。系统支持网络管理协议，配合指控系统保障平台，实现显控应用。

7、多用户同时登录，支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不用用户级别，划分不同用户权限，用户之间操作同步实时显示；支持对用户进行分组，支持多用户之间支持分级分权限管理，操作实时同步显示；支持对用户的权限进行分配管理和回收；

8、系统支持板卡按屏组进行电源管理，可根据实际使用需求，对屏组板卡进行上电、待机管理；可通过设置，对屏组板卡进行定时开关上电管理；

（11）高端扬声器

1、低频驱动器：不少于6.5英寸聚丙烯锥体，丁基橡胶环绕，阳极氧化铝音圈，高温音圈。

2、高频驱动器：不少于19毫米（0.75英寸）高阻尼处理丝绸圆顶，音圈，液体冷却，宽色散波导。

3、盲装背板可以快速方便地安装。

4、功率：设置为8Ω时功率为50W，定压30W，15W，7.5W@70V或100V（仅限3.8W@70V）。

5、频率范围（-10dB）：62Hz-20kHz。

6、频率响应（±3dB）：96Hz-15kHz。

7、灵敏度：不少于91分贝。

8、覆盖角度：不少于110°锥形覆盖。

9、指向性因子（Q）：不少于7.8。

10、指向性指数（DI）：不少于8.2dB。

11、额定最大声压级：不少于108dB@1m（3.3ft）平均值，116dB峰值。

12、阻抗8欧姆（直接/旁路8Ω设置）。

13、交叉网络：12dB/oct（2阶）低通到LF驱动器，12dB/oct（2阶）高通到HF驱动器。

14、输入连接器：支持可拆卸锁定4针连接器，带螺钉端子。

15、最大线径：不少于12AWG（2.5mm2）。

（12）高端扬声器功放

1、立体声4Ω：2×700W。

2、立体声8Ω：2×350W。

3、信噪比：≥90dB。

4、总谐波失真（THD）：＜0.1%。

5、频率响应：20Hz-20kHz。

（13）16路控制带效果器调音台

1、配置不少于16路。

2、可开关幻象电源和PAD开关。

3、单旋钮压缩器。

4、EQ和高通滤波器。

5、AUX/效果发送/编组。

6、LED电平表。

7、多种输入/输出接口。

8、金属机身。

9、内部全局供电。

10、支持机柜安装。

11、带有运算放大器。

（14）2通道反馈抑制器

1、56-bit高速DSP，24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz。

2、2寸FTF彩屏，中英文菜单可选。

3、每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫。

4、自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈。

5、噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。

6、输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态。

7、两通道48V幻象电源，可以独立控制通断。

8、电源使用超低噪音环形变压器。

9、模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；2路独立控制的48V幻象电源。

10、输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ。

11、最大线路电平输入：+18dBu。

12、模拟输出：2CH-XLR和1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。

13、输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω。

14、最大输出电平：+20dBu。

15、频率响应：20Hz-20KHz，±0. 3dB。

16、信噪比：>105dB(A)。

17、动态范围：103dB。

18、总谐波失真+噪声：0.005%，1KHz；20Hz-10KH，<0.01%；10KHz-20KHz，<0.025%。

（15）电源时序器

1、8路带空气开关电源时序器。

2、2.5平方三芯电缆线，带10A国标插头。

3、网线端口，外接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机。

4、面板带有1路国标三角插座，防止误接触触电。

5、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）。

6、LCD电压动态显示，日期、时间、通道显示。

7、每路10A继电器输出，采用纯铜标准接口插座，单路最大输出2KW，总输出4KW。

8、自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出。

9、配置232中控端口，支持外部中央控制设备控制。

10、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置。

11、支持多台设备级联，级联状态可自动检测及设置。

12、面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机。

（16）有线鹅颈话筒（含底座）

1、元件：静电型电容式话筒。

2、指向性：单一指向性。

3、频率响应：70~16，000 Hz。

4、开路灵敏度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa。

5、阻抗：100 ohms。

6、最大输入声压级：134 dB SPL， 1 kHz at 1% T.H.D.。

7、动态范围 (典型值)：106 dB， 1 kHz at Max SPL。

8、信噪比：66 dB， 1 kHz at 1 Pa。

9、幻像电源：9-52V DC， 2 mA typical。

10、输出端子：内置三针XLRM卡农公头。

11、标配：防风棉。

（17）防静电活动地板

1、防静电地板600X600mm。

2、可调节支架系统。

3、钢筋混凝土结构楼板。

（18）木饰面（LED电子大屏幕周边）

1、面层：木饰面。

2、基础：双层6.0mm厚水泥纤维板。

3、骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm)；40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。

（19）不锈钢踢脚线

1、材料：不锈钢踢脚。

2、规格：展开12+5+10+20mm。

（20）天棚吊顶（办公室、机房）

1、9厘夹板+9.5mm石膏板。

2、50系列次龙骨、50系列主龙骨。

3、综合考虑、夹板打底、肋板、凹缝。

（21）乳胶漆饰面（办公室、机房）

1、喷乳胶漆一道。

2、刷乳胶漆一道。

3、刷抗碱底漆一道。

4、腻子找平。

（22）窗帘盒

1、9厘夹板(防火防潮防蛀处理）+9.5mm石膏板。

2、50系列次龙骨、50系列主龙骨。

（23）窗帘

1、具体要求根据现场尺寸定制。

（24）强电施工

1、包含管线预埋及安装。

（25）嵌入式成套配电箱

1、空气开关。

（26）砖、混凝土结构吊棚内暗配SC管

1、镀锌线管DN20。

（27）金属桥架

1、200*100镀锌金属桥架。

（28）电气配插座/照明线

1、ZRBV-2.5MM2。

（29）普通插座

1、普通插座，含主材及安装。

（30）三极开关

1、普通开关，含主材及安装。

（31）管内穿五类线信息线

1、五类线信息线。

（32）电脑插座

1、普通电脑插座，含主材及安装。

（33）3P天花机空调

1、功率: 3匹。

2、工作方式: 变频。

3、空调冷暖方式: 冷暖电辅。

（34）2P天花机空调

1、功率: 2匹。

2、工作方式: 变频。

3、空调冷暖方式: 冷暖电辅。

（35）铜管

1、去油加厚铜管。

（36）排水安装

1、PUV排水管。

2、局部水钻打孔。

（37）方通灯led长条灯铝方通专用灯

1、功率: 31W(含)。

2、光源类型: led灯。

3、灯身主材质: ABS+五金底盘。

（38）坐席操作台

1、根据现场尺寸定制，含桌椅。

（39）原装修拆除措施

1、原装修拆除措施。

（40）办公卡位办公桌椅

1、根据现场尺寸定制，长：1.4m，宽：0.7m的办公卡位桌子，含1个桌椅。

（41）机柜

1、类型机柜。

2、容量42U。

3、标准19"国际标准。

4、前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁。

5、后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁。

3.项目建设要求

广州市净水有限公司竹料分公司调度中心改造项目建设要求，按功能划分为：大屏显示系统、智能多媒体交互管理系统、机房改造及环境改造三大部分。

（一）大屏显示系统系统建设要求

本次项目根据调度中心建设调度大屏幕系统的业务需求，LED显示屏采用多信号接入、系统稳定性高。前端由高清网络信号、电脑信号等信号接入到交互管理系统输出高清信号，并切换所有信号输入输出，真正实现了所有信号互联互通显示。同时考虑操作便捷、使用方便等特点，在操作中心使用集中控制信号切换，通过预监整个监控系统输入的视频信号，实现无线任意切换（淡入淡出）操作，保证切换信息内容不会失误。也省去有线操作的限制。

LED拼接显示系统可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。具体模式可根据用户需要进行制定。

（1）全屏显示：全墙在多屏处理系统的驱动下实现显示宣传短片、标语、欢迎词。

（2）重要信息发布显示：LED拼接显示系统可以在显示墙屏幕的最上方位置创建飞行或恒定的字幕。

（3）功能分区显示模式：LED拼接显示系统可以根据系统分工，划分相应的显示区域，各分区独立控制。各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。功能分区根据需要做装饰边布置。任意分区操作，极大便捷界面编排操作。

（4）视频信号显示：LED拼接显示系统支持全制式视频输入信号，视频监控信息、摄像机等各类视频信号源，信号经处理后以窗口的形式在显示墙上任意位置任意移动、无级缩放等。

（5）计算机信号显示：LED拼接显示系统支持独立的计算机信号以窗口的形式在拼接显示墙上快速显示；并且显示窗口可以任意缩放、移动或全屏显示等。

（6）数字IP流媒体视频信号：客户的远程IP摄像头通过IP网络传输到指挥中心后，无须通过专用的IP流媒体解码服务器解码转换成复合视频信号，而是直接以IP网络的方式接入Digicom® AP2000多屏处理系统解码后输出到LED大屏显示。整个系统可实现（32路CIF格式或16路D1格式）IP流媒体信号的同时显示，所有画面均可实现客户意愿的任意排布。

（7）各类信号混合显示：视频信号、计算机信号、网络计算机信号均可同时在拼接墙上以各自方式显示，互不干扰。或者把拼接墙根据应用系统的需要，进行分区域显示，并分区域控制。用户可以根据需要，把各种信号的显示和位置存储为模式，在用户需要的时候直接切换，即可即时按照模式定义显示窗口，或者进而定义预案，按照需要自动调用或者切换各种显示模式，实现对拼接墙系统的自动化管理。

（8）混合信号显示以上几种显示模式图仅用来说明不同的显示模式，并非实际的显示效果。在实际使用中可以根据用户的需求建设相应的显示模式。

（9）针对性建设显示模式显示功能：本项目选用的LED拼接显示系统全套软硬件产品均为定制化建设，因此可以针对用户各业务系统的应用需求，提供专业化的定制服务，综合建设市场监控大屏的各种场景显示模式，为用户提供行业化、个性化的整体解决方案，满足监控人员灵活调用、快捷控制的使用需求。以下是针对来宾参观模式、日常使用模式、应急处理模式等显示应用的具体说明。

（10）来宾参观模式：在上级领导或者大客户参观考察时，调度中心内的LED大屏幕可以作为超大面积的业务展示平台，全墙显示演示图片、欢迎界面、宣传片等等，各种信号图像以窗口形式显示，并可以在全墙范围内任意缩放、跨屏漫游。

（11）日常使用模式：根据各系统分工，可以对调度中心的LED大屏幕设置功能分区，由对应的调度人员对所在分区的大屏幕进行各自的显示控制管理，可以在所控制的显示区域上，对任意一个信号源进行任意缩放、漫游或组合显示，从而保证各系统之间工作的独立性。监控人员可以按照各种信号的显示布局预先定义好显示应用组合模式，进行快速显示切换。而系统总管理员，可以实现对全屏显示内容的集中进行管理，也可以在某一个分区管理操作工作站故障的时候，可以由其他管理操作员，或者由总管理员代替其实现其管理控制功能，不会对整套系统的正常运行造成影响。

（12）应急处理模式：当有突发异常情况时，日常监控场景可切换到应急处理模式，值班领导可以根据应急处置预案，将大屏幕显示以人工或自动方式转入应急指挥调度工作模式，快速联系相应部门负责人员进行会商分析，有必要时开启远程视频会议确定处置决策，会商分析或相关业务数据画面以大窗口放大显示，本地会场和对端会场画面在相应分区显示，便于监控人员的应急调度和值班领导的现场决策指挥。

（二）智能多媒体音视频管控系统建设要求

- （1）建设方法

针对扩声系统声学特性，使用计算机辅助建设软件对声学特性指标进行辅助建设和计算，使得计算的声学特性指标更加准确。

- （2）建设过程

声学建设规范中要求座位区的音质主要是足够声压级，语言清晰、可懂度高，其次是丰满度，室内各处要有合适的响度和均匀度，办公人员的任何位置不得出现回声和声聚焦等声学缺陷，并无来自室内设备、外界环境噪声的干扰，这些指标形成室内音质建设的综合效果。

- （3）音频系统的要求

随着科技的进步技术的发展，特别是数字技术在音频领域中得以应用，使得声信号的记录、传输和重放的音质有了很大的改善，但是决定音质的好坏不仅与设备有关，还与声学环境和入耳的听觉特性有关。在同样设备的条件下后者显得更为重要。

所以音频系统建设的根本问题是声学问题，不是简单的设备选型与组套，系统方案内的最终音质效果是电声与建声综合建设效果的体现，系统建设首先要研究指定空间的声场，这一点非常重要。只有对要建设的场所进行深入的了解、并进行仔细的研究后，进而对场馆进行建声建设、处理和电声系统建设，并使二者完美结合，才能给出准确的“建设”，并获得最佳的音响效果。

（三）视频系统建设要求

视频系统是集多种信息接收处理显示、多类人员操作控制于一体的多媒体互动系统，涉及声光电多方面联动等技术问题，也涉及有关部门的管理协调问题，还与大厅整体结构密不可分，必须注重需求为主、统筹兼顾、运用综合集成技术，才能使之达到预期效果。

视频系统的建设首先要提出需求，以下为通用的主要功能与要求：

- （1）信息接收

系统不仅要能接收DVI、HDMI、网络计算机信息，还要能接收宽带语音、流媒体音视频信号，并能根据需要进行适当的信息转换。

- （2）信息显示

系统能以多媒体的形式发布共享信息，能以不同的模式、按照划分区域显示态势、文本、表格和高清视频图像信息。要求态势显示清晰、分辨率高，文字、图像显示清晰稳定。

- (3)预览、摄像与切换

为保证LED大屏幕和工业屏等显示信息的准确性和质量，系统必须具有多通道、多路图象预览功能，音视频同步，用于图像的预审。大厅内应安装摄像机，用以提取管理控制机构工作的视频图像。系统应具有切换显示功能，满足多路信息显示需要。

（四）智能多媒体音视频管控总系统建设要求

- （1）复杂的应用系统使用简单化

系统中的所有设备都通过云中控进行控制，并通过管理客户端进行操作，使得应用系统的控制、操作和切换简单明了。通过编程，能够将复杂的应用逻辑转换成人们熟悉的按键操作。您只需在触摸屏上操作，整个控制过程将变得前所未有的轻松。

- （2）应用系统智能化、有序化，提高资源使用率

有了交互式管理系统，让繁锁的操作由控制系统自动处理，复杂的逻辑过程在后台资源服务器中完成，尽量减少人为的干预和操作。系统将会自动根据您的命令去执行相应的动作系列，包括任意并行或异步、定时或延时处理，甚至是智能化的探测无人值守执行，能使系统中的设备按照实际应用逻辑有序化的工作。

- （3）各会议室系统更好的协调工作，充分发挥各设备的效能

控制系统能够根据用户的应用需求，适时控制各设备的开关，功能的切换，并让相关媒体、环境设备与应用场境进行融合，协调工作，达到最佳的应用效果。

- （4）极大的提高系统的可靠性和稳定性

使用交互式管理系统的工程，从设备的布置，常用接口和线缆的安装，我们都严格按照结构化布线和工程施工规范进行，并充分使用旁路建设、冗余建设；实现应急手动控制、多点控制；对所有设备电源进行智能电源管理等措施。这些措施能极大地提高系统的可靠性、稳定性。

- （5）实现远程维护、管理和自动升级

通过交互式管理软件，交互管理系统可以实现在线自动升级、远程管理和远程控制。对于终端用户来说，随着设备数量的增多，实现远程维护和管理变得非常重要。由于中心服务器通过网络与终端设备通讯，再配合中央管理软件，你在办公室中，总机房就可以进行远程编程、维护和管理。你能够及时而最高效地解决用户的问题。

- （6）可视化多媒体管理系统

传统的系统缺乏集中控制和后台管理功能，不能实现对多个或数百个系统进行统一控制，维护成本高，成了维护人员的心病，集中控制系统专门为这样的需求量身定制，解决后顾之忧。

可视化多媒体管理系统区别于传统系统，其特点更显著，功能更强大，操作界面人性化、直观、实时显示，适用范围更广泛。

（五）环境与机房升级改造建设要求

调度中心要求按照以下原则建设：一是布局合理。未来设备要求不断提高，业务不断增加，空间宽敞的工作环境既“以人为本”，也可以为日后业务拓展提供预留足够空间。二是风格独出。应结合突显净水厂独特的个性风貌。三是功能齐全。满足业务功能需求。四是高效实用。业务平台建设以简约、实用、集约的原则，在解决业务需求的同时，能更好的为公众服务。根据调度中心的业务特点及之间业务关系，合理空间分配、合理布局。

根据机房的现状，按照机房标准化的要求，具体根据项目的性能要求、选址与及设备布置、环境要求、建筑与其结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络和布线系统、智能化系统、给水排水、消防和安全统一考虑建设。

（六）建设内容：

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 | 1 | 项 |
| 2 | 智能多媒体音视频管控系统 | 1 | 项 |
| 3 | 环境与机房升级改造 | 1 | 项 |

2.1 建设1项大屏显示系统，要求如下：

安装1块小间距LED全彩屏幕，用作竹料分公司调度中心的主显示屏幕。

2.2 建设1项智能多媒体音视频管理系统，要求如下：

（1）支持对于调度中心建设调度大屏幕系统的音视频状态监测、控制、调节和分配。

（2）支持音频信号和视频信号的灵活性可调节同步功能，交互式控制功能，视频拖拽预览功能，一键式切换模式、开关功能等。

（3）支持所有信号传输和控制统一管理，实现高效稳定、反应迅捷功能。

（4）严格按照国家和行业的有关标准，采用先进、可扩展、易维护、易操作的设备，整体技术具有前瞻性，保证系统满足业务需求的基础上，一定时期内不落后。

（5）要求实现信号传输及共享、分散控制、分级使用、智能化、集约化管理以及触摸式的平台操作及控制。

2.3 建设1项机房与环境改造升级，要求如下：

（1）升级改造环境，并重新造型建设，凸显公司元素，

（2）升级改造机房标准化建设；

### 4.项目商务要求

1.服务期：自双方签订合同为期90天。

2.质量要求：项目实施内容及要求，必须按国家标准、行业标准、检定规程、设备技术要求等规定对设备进行安全检查、维保等服务，确保设备使用的正常、安全。

3.总包及分包规定：

承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

4.保修期（保养期）：质保期为验收合格之日起1年。

5.询价人将自承包人履行完合同义务之日起20天内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件有关的质量标准规定。

（2）承包单位根据要求进行维修。完成之后，确保管道正常运行的要求。

（3）验收时承包单位必须派代表参加。

（4）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。

6.承包方式：单价包干：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称:

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与 …（以下简称“乙方”）就 项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称：竹料分公司2022年中控室升级改造项目。

2.2项目地点：广州市白云区钟落潭镇竹二路兰桂街100号 。

2.3项目内容：对中控室进行升级改造

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。（如需可附表）

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 项目承包方式

☑包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

□包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条 合同价款

4.1合同价款按以下（1）执行。

（1）合同暂定总价为：人民币…元（大写:）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

综合单价为：人民币…元/m3(大写：…)。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币…元（大写:…）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率9%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条 工期及要求

5.1开工日期暂定为：…年…月…日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期总日历天数90天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1千元，超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件5中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。（如需）

第六条 实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下（1）方式执行。

由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票、提交履约担保及对应预付款金额的预付款担保后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）即…元，（大写：…）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

8.2乙方完成设备到货且经甲方验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的60％即^万元给乙方。项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80％即^万元给乙方。（如需）

8.2.1项目验收合同后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

8.2.3本项目工程款的支付单位为： …

8.3乙方收款账户：…；

收款账号：…；

开户行：…；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

。

8.5履约担保：□无；有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

8.5.2履约担保的担保期限和返还

⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后  7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

8.6付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

（建议采用网银支付、支票两种形式中之一）。

第九条 竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

9.5本合同竣工验收结算单位为：

第十条 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起…年。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条 不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

十二条争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式份，其中：甲方份，乙方份。

13.3补充条款：…

附件：1.中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函（如有）

2.廉洁协议

3.营运场所施工安全协议书（具体以安全办通知为准）

4.工程量清单/报价

5.项目投入人员架构表

6.防疫管理协议书
7.履约保函
8.预付款保函

| 甲方：广州市净水有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表或授权代理人： | 法定代表或授权代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

### 附件1：中标通知书/发包通知书/委托函（如有）

### 附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	               日期：  年  月  日

### 附件3：安全管理协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后    日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：                 。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

### 附件4：采购清单

| 名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全彩P1.5小间距LED显示屏 | 1.点间距≤1.56mm； 2.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米； 3.整屏分辨率宽≥2304点，高≥1296点； 4.像素密度：≥409600点/平方； 5.箱体结构：高精度压铸铝合金材质，一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型，抗压抗拉；全金属自然散热结构，电源全贴合设计，散热快，稳定性好;无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6.驱动方式：恒流驱动； 7.水平/垂直相对偏差：≤1%； 8.屏幕峰值功耗：≤550W/㎡@600cd/m2(nits) ； 9.白平衡亮度：≥1500cd/m2(nits)； 10.视角：水平/垂直视角≥160°； 11.灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit~ 22Bit； 12.色温：2000K－10000K可调； 13.换帧频率：支持信号源50Hz、60Hz、96Hz、120Hz、144Hz、240Hz 帧频处理，支持3D显示应用； 14.最高对比度：10000：1； 15.色域≥120%NTSC； 16.平整度：≤0.1mm； 17.刷新频率：≥3840Hz； 18.亮度均匀性：≥99%； 19.像素失控率：≤1/1000000，无连续失控点； 20.外壳防护等级：≥IP6X ； 21.模块微调功能：支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调 22.支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储;支持出厂校正及现场校正； 23.平均无故障时间：显示模组的平均失效无故障MTBF≥100000小时，可用度≥0.9999999； 24.模块表面处理：采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%； 显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好； 25.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件调节（0-100%无极可调）； 26.支持色彩置换、色彩调节功能，可以对输入源的色彩进行调节，亮度、对比度、饱和度、色相等都可以调节； 27.支持把视频源进行倍频，60Hz 的输入，120Hz的输出，解决LED屏拍摄时灰度丢失的问题 28.数据存储：支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能； 29.数据传输：支持模块级无线连接、支持模组无线连接； 30.维护方式：支持整体前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护； 31.防护功能：具有完全防尘、防腐蚀、防静电、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；具有实时监控温度、故障报警功能； 32.LED显示屏支持模组级DC供电方式(≤48Vdc),支持通讯级开关电源组合集中供电系统,支持N+1冗余备份和热拔插功能（提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章） 33.安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、IEC62368-1、EN60950-1、EN62368-1要求； | 7.0875㎡ |
| 安装结构支架及结构件 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.LED显示屏选用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。 | 7.0875㎡ |
| 控制器管理器 | 1.输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率任意设置； 2.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 3.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 4.支持亮度和色温调节； 5.支持低亮高灰； 6.支持HDCP； 7.与屏体同品牌，提供CCC证书。 | 2台 |
| 智能配电防雷管理系统 | 1.配电功率20KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等； 2.额定输入电压：AC 380V； 3.额定频率：50Hz； 4.外壳防护等级：IP50； 5.额定分散系数：0.7； 6.环境温度：+10~+40℃； 7.具备过流、短路、断路保护与报警功能； 8.内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； 9.具有CQC，与屏体同品牌，提供CQC证书； 10.LED显示屏厂商具有智能配电管理系统及PLC自动控制系统软件。 | 1台 |
| LED显示屏管控平台 | 1.软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 2.软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示； 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统：（1）海量图像演示和多媒体控制功能；（2）有图像细节优化处理功能；（3）智能除湿功能；（2）LED显示屏色彩校正软件；（3）显示屏伽马校正软件；（4）LED显示屏远距离视频监控系统软件；（5）屏体自带逐点校正及智能亮度调节软件。 | 1套 |
| 屏体四周包边 | 1.屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。 | 12m |
| 视频可视化综合管理设备 | 1.6U主箱体，共12个卡槽，1-3卡槽为混插卡槽，4-12卡槽为输入卡槽。输入：8路HDMI、2路4K-HDMI；输出：8路DVI；可视化预监回显、支持多组屏管理，支持多用户登入； 2.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡；设备支持前面板液晶显示、操作功能，实现设备运行状态可视化，可显示设备型号、IP地址等基础信息，同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作； 3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps；单路信号带宽不小于50Gbps；信号切换延迟<6ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<6 ms;图像开窗响应速度≤7ms;场景调取响应速度<7ms； 4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、DisplayPort 4K@60Hz、HDMI 2.0 4K@60Hz、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换； 5.支持RealControl接口板，支持通过USB线缆与信号源计算机链接，传输USB信号，用于KVM控制；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素； 6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能； 7.支持拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源；支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件实现不同屏组输出分辨率自定义显示,屏组数量无限制；支持4K60的 HDR,支持HDR12-bit采样格式,持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码,兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3； 8.支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景且另外支持不少于12800个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化；设备支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记，并支持用户自定义图形标记； 9.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；板卡支持设置超低功耗模式,在板卡闲置时,可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理； 10.单台主机支持输入输出端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口。支持输入端口备张输入卡内的两个端口、不同输入卡的间两个端口可以实现对输入信号的备份,任意一路信号有问题，显示图像不受影响;支持输出端口备份,一张输出卡内的两个端口不同输出卡的间两个任意一端口的输出信号可以自动进行备份输出，任意一路信号中断,显示图像不受影响； 11.设备具有滚动字幕OSD功能，支持文字，图片，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向；支持与多种时钟系统进行对接，在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间； 12.PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统； 13.可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理,可细化至软件各项功能，板卡各接口，屏组各显示屏； 14.支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于42W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输音星开关控制、预监及预调节功能;同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化； 15.背板图形化监控，图形化展示设备当前硬件配置，支持实时设备板卡状态识别；默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像,以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 16.可提供设备端口及底层协议，可以接受第三方软件或运维系统进行控制，实现第三方软件用户及本机用户多人同时网络在线管理，可提供各类检测、控制所需的接口协议，可配合第三方软件进行开发，也可对自带软件进行二次开发；支持系统数据备份恢复，可备份包括系统的配置、拼接模式、拼接场景等所有配置信息。数据可自动或手动进行备份； 17.支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步，可配合录播进行使用； 18.产品具备3C、CE、FCC、CB认证。 | 1套 |
| 24口全千兆网络交换机 | 1.配置不低于以下要求：固定端口：28个千兆电口，4个1G SPF千兆光口；管理端口：1个Console口，1个Manage口； 2.交换机性能：交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：132Mpps/166Mpps； 3.接入方式：支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4.交换机零配置上线方式：二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台； 5.一键替换：支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6.M-LAG：支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.交换机状态显示：支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 8.网络管理：支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 9.交换机画像管理：支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 10.运维：支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 11.智能终端类型识别：支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 12.第三方系统联动：支持与第三方系统上报接入终端信息，包含IP、MAC、用户名、APID/SWID、AP名/SW名； 13.终端安全策略：支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理；支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 14.终端状态安全分析：支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 15.交换机业务端口的防雷能力共模不低于9Kv、差模不低于6Kv； | 1台 |
| 无线路由器AP | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps； 3.千兆以太网口≥2个； 4.内置智能天线； 5.支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，满负荷工作功耗≤14W； 6.单射频接入人数≥500，整机最大接入人数≥1000； 6.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 7.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 8.支持Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 9.支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等认证方式，支持面向访客的二维码审核认证方式； 10.支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰； 11.支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率； 12.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果； 13.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 14.支持将在内网进行ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后的终端执行告警或自动拉入动态黑名单； 15.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 16.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 1个 |
| 控制室有线终端控制软件 | 1.软件支持浏览所有输入信号的实时预览画面,所有信号预监时,无需额外功能板卡占用设备槽位;支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能,同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示，并可根据音频大小进行变化。 2.支持将端口设置为拼接端口或矩阵端口,当设置为矩阵端口时，可实现视频矩阵功能，支持矩阵切换,端口搜索、切换关系预览、矩阵信号预监当被设置为拼接端口时，支持大屏拼接功能。 3.系统板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时，可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理。 4.系统默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 5.系统支持前面板触摸屏显示、操作功能，通过前面板触摸屏可实现对拼接屏屏组预案进行调取,对输入信号源进行可视化预监显示。实现设备运行状态可视化,可显示设备型号、IP地址等基础信息,同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作。 6.移动控制端支持Windows、i0S、Android操作系统;支持Windows、Linux, Mac、中标麒麟、银河麒麟等系统通过C/S、B/S软件进行控制;支持通过TCP/IP网口与RS232/422/485串口进行管理控制，开放控制协议，可同时响应不少于32条命令的同时切换。系统支持网络管理协议,配合指控系统保障平台，实现显控应用。 7.多用户同时登录,支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不用用户级别,划分不同用户权限,用户之间操作同步实时显示;支持对用户进行分组，支持多用户之间支持分级分权限管理,操作实时同步显示;支持对用户的权限进行分配管理和回收; 8.系统支持板卡按屏组进行电源管理,可根据实际使用需求，对屏组板卡进行上电、待机管理;可通过设置，对屏组板卡进行定时开关上电管理; | 1套 |
| 高端扬声器 | 1.低频驱动器：不少于6.5英寸聚丙烯锥体，丁基橡胶环绕，阳极氧化铝音圈，高温音圈； 2.高频驱动器：19毫米（0.75英寸）高阻尼处理丝绸圆顶，Kapton?音圈，液体冷却，宽色散波导； 3.盲装背板可以快速方便地安装； 4.功率：标称设置为8Ω时功率为50W，定压30W，15W，7.5W@70V或100V（仅限3.8W@70V）； 5.频率范围（-10dB）62Hz-20kHz； 6.频率响应（±3dB）96Hz-15kHz； 7.灵敏度：91分贝； 8.覆盖角度：110°锥形覆盖； 9.指向性因子（Q）：7.8； 10.指向性指数（DI）：8.2dB； 11.额定最大声压级：108dB@1m（3.3ft）平均值，116dB峰值； 12.名义阻抗8欧姆（直接/旁路8Ω设置）； 13.交叉网络：12dB/oct（2阶）低通到LF驱动器，12dB/oct（2阶）高通到HF驱动器； 14.输入连接器：可拆卸锁定4针连接器，带螺钉端子； 15.最大线径：12AWG（2.5mm2）。 | 4只 |
| 高端扬声器功放 | 1.立体声4Ω：2×700W； 2.立体声8Ω：2×350W； 3.信噪比：≥90dB； 4.总谐波失真（THD）：＜0.1%； 5.频率响应：20Hz-20kHz。 | 1台 |
| 16路控制带效果器调音台 | 1.配置不少于16路； 2.可开关幻象电源和PAD开关； 3.单旋钮压缩器； 4.EQ和高通滤波器； 5.AUX/效果发送/编组； 6.LED电平表； 7.多种输入/输出接口； 8.金属机身； 9.内部全局供电； 10.支持机柜安装； 11.高品质运算放大器。 | 1台 |
| 2通道反馈抑制器 | 1.56-bit高速DSP，24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz； 2.2寸FTF彩屏，中英文菜单可选； 3.每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫； 4.自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈； 5.噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.两通道48V幻象电源，可以独立控制通断； 8.电源使用超低噪音环形变压器； 9.模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；2路独立控制的48V幻象电源； 10.输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ； 11.最大线路电平输入：+18dBu； 12.模拟输出：2CH-XLR和1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡； 13.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 14.最大输出电平：+20dBu； 15.频率响应：20Hz-20KHz，±0. 3dB； 16.信噪比：>105dB(A)； 17.动态范围：103dB； 18.总谐波失真+噪声：0.005%，1KHz；20Hz-10KH，<0.01%；10KHz-20KHz，<0.025%。 | 1台 |
| 电源时序器 | 1.8路带空气开关电源时序器； 2.2.5平方三芯珠江品牌电缆线，带10A公牛牌国标插头； 3.特有的网线端口，外接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机； 4.面板1路直通安全三角插，防止儿童误接触触电； 5.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）； 6.LCD电压动态显示，日期、时间、通道显示； 7.每路10A大品牌继电器输出，订制纯铜标准万能接口插座，单路最大输出2KW,总输出4KW； 8.自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出； 9.配置232中控端口，支持外部中央控制设备控制； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.支持多台设备级联，级联状态可自动检测及设置； 12.全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性； 13.面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机。 | 1台 |
| 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.元件：静电型电容式话筒； 2.指向性：单一指向性； 3.频率响应：70~16,000 Hz； 4.开路灵敏度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa； 5.阻抗：100 ohms； 6.最大输入声压级：134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.； 7.动态范围 (典型值)：106 dB, 1 kHz at Max SPL； 8.信噪比：66 dB， 1 kHz at 1 Pa； 9.幻像电源：9-52V DC， 2 mA typical； 10.输出端子：内置三针XLRM卡农公头； 11.标配：防风绵。 | 4支 |
| 防静电活动地板 | 1.防静电地板600X600mm； 2.可调节支架系统； 3.钢筋混凝土结构楼板； 4.具体要求详见深化图纸。 | 63㎡ |
| 木饰面（LED电子大屏幕周边） | 1.面层：木饰面； 2.基础：双层6.0mm厚水泥纤维板； 3.骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。 4.具体要求详见深化图纸。 | 15㎡ |
| 不锈钢踢脚线 | 1、材料：不锈钢踢脚 2、规格：展开12+5+10+20mm 3.具体要求详见深化图纸。 | 30m |
| 天棚吊顶（办公室、机房） | 1.9厘夹板+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.综合考虑、夹板打底、肋板、凹缝； 4.具体要求详见深化图纸。 | 20㎡ |
| 乳胶漆饰面（办公室、机房） | 1.喷乳胶漆一道； 2.刷乳胶漆一道； 3.刷抗碱底漆一道； 4.腻子找平。 | 20㎡ |
| 窗帘盒 | 1.9厘夹板(防火防潮防蛀处理）+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.具体要求详见深化图纸。 | 8㎡ |
| 窗帘 | 1.具体要求详见深化图纸。 | 14m |
| 强电施工 | 1.包含管线预埋及安装 | 16m |
| 嵌入式成套配电箱 | 1.施耐德空气开关 | 1台 |
| 砖、混凝土结构吊棚内暗配SC管 | 1.镀锌线管DN20 | 120m |
| 金属桥架 | 1.200*100镀锌金属桥架 | 20m |
| 电气配插座/照明线 | 1.ZRBV-2.5MM2 | 900m |
| 普通插座 | 1.施耐德普通插座，含主材及安装 | 20个 |
| 三极开关 | 1.施耐德普通开关，含主材及安装 | 3个 |
| 管内穿五类线信息线 | 1.五类线信息线 | 150m |
| 电脑插座 | 1.施耐德普通电脑插座，含主材及安装 | 6个 |
| 格力3P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |
| 格力2P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |
| 铜管 | 1.上海飞轮去油加厚铜管， | 60m |
| 排水安装 | 1.联塑PUV排水管 2.局部水钻打孔 | 60m |
| 方通灯led长条灯铝方通专用灯 | 1.功率: 31W(含) 2.光源类型: led灯 3.灯身主材质: ABS+五金底盘 | 12套 |
| 坐席操作台 | 1.根据现场尺寸定制，含桌椅 | 1套 |
| 原装修拆除措施 | 1.原装修拆除措施 | 63.2m2 |
| 办公卡位办公桌椅 | 1.根据现场尺寸定制,长：1.4m,宽：0.7m的办公卡位桌子，含1个桌椅。 | 4套 |
| 机柜 | 1.类型机柜； 2.容量42U； 3.标准19"国际标准； 4.前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 5.后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁； | 1个 |

### 附件5 ：项目投入人员架构表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |

### 附件6 ：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为   的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲方的义务

（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。

（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

（三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。

四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

甲方代表（章）：                         乙方代表（章）：

年   月   日                             年   月  　日

附件7

| 营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评项目 | 考评分项 | 考评内容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同金额＜5万 | 5万≤合同金额＜30万 | 30万≤合同金额＜100万 | 合同金额≥100万 |
| 1 | 安全事故 | 事故类型 | 发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故 | 按“四不放过”调查后处理 | 按“四不放过”调查后处理 | 按“四不放过”调查后处理 | 按“四不放过”调查后处理 |
| 2 |  |  | 发生重伤2人安全事故的 | 扣合同金额的30%～50%； 或1万～2万 | 扣合同金额的20%～30%； 或2万～4万 | 扣合同金额的10%～20%； 或4万～8万 | 扣合同金额的5%～10%; 或8万～12万 |
| 3 |  |  | 发生重伤1人安全事故的 | 扣合同金额的20%～30%; 或5000～1万 | 扣合同金额的10%～20%； 或1万～2万 | 扣合同金额的5%～10%； 或2万～4万 | 扣合同金额的3%～5%； 或4万～8万 |
| 4 |  |  | 发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的 | 扣合同金额的10%～20%； 或2000～3000 | 扣合同金额的5%～10%； 或5000～1万 | 扣合同金额的3%～5%； 或1万～2万 | 扣合同金额的1%～2%； 或2万～4万 |
| 5 |  | 事故处理 | 1.发生事故或事件隐瞒不报的 2.未在1小时内向业主单位上报事故的 3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息 4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的 5.未及时处理导致事故扩大的 6.未落实“四不放过”的 | 扣合同金额的30%～50%； 或1万～2万 | 扣合同金额的20%～30%； 或2万～4万 | 扣合同金额的10%～20%； 或4万～8万 | 扣合同金额的5%～10%; 或8万～12万 |
| 6 | 首次备案施工单位须提供的资料 | 一般资料 | 1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致 2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料 3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料） | 缺资料扣合同金额的5%或500； 资料有问题扣合同金额的3%或300 | 缺资料扣合同金额的2%或2000； 资料有问题扣合同金额的1%或1000 | 缺资料扣合同金额的1%或4500； 资料有问题扣合同金额的0.4%或2000 | 缺资料扣合同金额的0.4%或8000； 资料有问题扣合同金额的0.2%或4000 |
| 7 |  | 施工方案 | 4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括： 施工点介绍 施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等） 施工设备和材料（必要时含构件测试手段等） 安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定） 正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品） | 缺施工方案扣合同金额的6%或700； 资料有问题扣合同金额的3%或300 | 缺施工方案扣合同金额的3%或3500； 资料有问题扣合同金额的1%或1000 | 缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000； 资料有问题扣合同金额的0.5%或2500 | 缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万； 资料有问题扣合同金额的0.3%或5000 |
| 8 |  | 应急预案 | 5.应急预案，内容至少包括： 现场情况介绍 风险评估 应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式） 应急流程 各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定） 应急物资清单 外单位救援力量及联系方式等 | 缺应急预案扣合同金额的6%或700； 资料有问题扣合同金额的3%或300 | 缺应急预案扣合同金额的3%或3500； 资料有问题扣合同金额的1%或1000 | 缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000； 资料有问题扣合同金额的0.5%或2500 | 缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万； 资料有问题扣合同金额的0.3%或5000 |
| 9 |  | 安全架构 | 6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括： 安全责任人 施工负责人（可与安全责任人为同一个人） 安全员 设备、物资管理人员 关键岗位人员、特种作业人员 | 缺安全架构扣合同金额的10%或2000； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700 | 缺安全架构扣合同金额的5%或5000； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000 | 缺安全架构扣合同金额的2%或1万； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000 | 缺安全架构扣合同金额的1%或2万； 缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万 |
| 10 |  | 人员资质 | 7.施工人员花名册，人员应包含： 施工负责人（需要施工管理人员资格证书） 安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证） 特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求） 一般施工人员 可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等） 注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选 | 缺花名册扣合同金额的5%或500； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300 | 缺花名册扣合同金额的2%或2000； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000 | 缺花名册扣合同金额的1%或4500； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000 | 缺花名册扣合同金额的0.4%或8000； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000； 其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000 |
| 11 | 施工现场管理 | 现场面貌 | 1.施工现场未开展有效围蔽 2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图） 3.现场无危险源公示、告知及相应警示 4.材料堆放存在重大隐患 | 扣合同金额的6%或700 | 扣合同金额的3%或3500 | 扣合同金额的1.5%或5000 | 扣合同金额的0.5%或1万 |
| 12 |  | 施工管理 | 1.现场未按施工方案落实安全防范措施的 2.危险作业未经业主人员审批先行施工的 3.未按施工方案施工的 | 扣合同金额的10%或2000 | 扣合同金额的5%或5000 | 扣合同金额的2%或1万 | 扣合同金额的1%或2万 |
| 13 |  | 每日安全交底 | 1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的 2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 14 |  | 作业行为管理 | 1.违反9大危险作业相关作业规范的 2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的 3.人员错误使用劳保用品3次以上的 | 扣合同金额的6%或700 | 扣合同金额的3%或3500 | 扣合同金额的1.5%或5000 | 扣合同金额的0.5%或1万 |
| 15 |  | 安全记录 | 未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 16 |  | 应急管理 | 1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资 2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表 3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 17 |  | 人员管理 | 人员变更无完善的手续及资料的 | 扣合同金额的3%或300 | 扣合同金额的1%或1000 | 扣合同金额的0.5%或2500 | 扣合同金额的0.3%或5000 |
| 18 |  | 隐患管理 | 未及时对发现的隐患开展整改的 | 扣合同金额的5%或500 | 扣合同金额的2%或2000 | 扣合同金额的1%或4500 | 扣合同金额的0.4%或8000 |
| 19 |  | 其他 | 违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的 | 扣合同金额的3%～5%； 或300～500 | 扣合同金额的1%～2%； 或1000～2000 | 扣合同金额的0.5%～1%； 或2500～4500 | 扣合同金额的0.3%～0.4%； 或5000～8000 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 附件8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运项目承包单位综合履约考评表（安全） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  | 综合考评日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 考评分项 | 考评内容 | 考评标准 | 监理单位考评 | 分公司考评 | 公司考评 |  | 综合考评 |
|  |  |  |  |  |  |  | 业务主管部门 | 安全管理部门 |  |
| 一、加分部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理 |  | 受到业主单位或上级管理部门通报表扬的 | 加5～10分/项，可叠加 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场管理 |  | 积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的 | 加5分/项 |  |  |  |  |  |
| 二、扣分部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全事故 | 事故类型 | 发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故 | 扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的 | 扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 事故处理 | 1.发生事故或事件隐瞒不报的 2.未在1小时内向业主单位上报事故的 3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息 4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的 5.未及时处理导致事故扩大的 6.未落实“四不放过”的 | 扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标 |  |  |  |  |  |
| 8 | 首次备案施工单位须提供的资料 | 一般资料 | 1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致 2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料 3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料） | 缺资料扣3～5分/项； 资料有问题扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 施工方案 | 4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括： 施工点介绍 施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等） 施工设备和材料（必要时含构件测试手段等） 安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定） 正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品） | 缺施工方案扣4～8分/项； 资料有问题扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 应急预案 | 5.应急预案，内容至少包括： 现场情况介绍 风险评估 应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式） 应急流程 各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定） 应急物资清单 外单位救援力量及联系方式等 | 缺应急预案扣4～8分/项； 资料有问题扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安全架构 | 6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括： 安全责任人 施工负责人（可与安全责任人为同一个人） 安全员 设备、物资管理人员 关键岗位人员、特种作业人员 | 缺安全架构扣5～10分/项； 缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 人员资质 | 7.施工人员花名册，人员应包含： 施工负责人（需要施工管理人员资格证书） 安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证） 特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求） 一般施工人员 可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等） 注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选 | 缺花名册扣3～5分/项； 缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项； 其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项 |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工现场管理 | 现场面貌 | 1.施工现场未开展有效围蔽 2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图） 3.现场无危险源公示、告知及相应警示 4.材料堆放存在重大隐患 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 施工管理 | 1.现场未按施工方案落实安全防范措施的 2.危险作业未经业主人员审批先行施工的 3.未按施工方案施工的 | 扣3～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 每日安全交底 | 1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的 2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 作业行为管理 | 1.违反9大危险作业相关作业规范的 2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的 3.人员错误使用劳保用品3次以上的 | 扣3～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 安全记录 | 未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 应急管理 | 1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资 2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表 3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的 | 扣2～4分/项 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 人员管理 | 人员变更无完善的手续及资料的 | 扣3～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 隐患管理 | 未及时对发现的隐患开展整改的 | 扣4～8分/项 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 其他 | 违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的 | 扣2～5分/项 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限； 2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写； 3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行； 4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”； 5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100 6、最后得分=综合考评总分X类别系数； 7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件7：履约保函模板

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

### 附件8：预付款保函模板

预付款保函模板

致：                           （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与你方于   年  月  日签订了                （以下简称“合同”），你方将按上述基础交易合同约定向委托人支付预付款人民币       元（大写：         ）。我行接受委托人的申请，特此开立以你方为受益人的最高金额为人民币        （大写：          ）（以下称“保函金额”）的保函。

一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

二、在本保函的有效期内，如委托人违反上述基础交易合同约定的义务而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的符合下述要求的索赔通知书后  日内，以上述保函金额为限向你方支付相应款项。

（一）索赔通知书须写明请求付款的金额，并声明该款项并未由委托人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（二）索赔通知书应由你方法定代表人签字并加盖公章；

（三）索赔通知书必须于本保函有效期截止日前送达我行。

三、合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或免除我行按本保函应承担的义务。

本保函金额将随我行已向你方支付的金额而自动作相应递减。

四、本保函未经我行书面同意不得转让。

五、本保函自签发之日起生效，有效期至           止。在上述期限内若累计赔偿额达到前述保函金额，本保函提前失效。本保函到期后，无论保函原件是否退回我行，皆告失效。

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年   月   日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

### 1.响应函

响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥      ）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

### 2.法定代表人证明或授权委托书

#### 2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

#### 2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：       年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

### 3.资格审查资料

#### 3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

#### 3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司竹料分公司2022年中控室升级改造项目（项目编号：）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商：      (单位公章)

日    期：       年    月    日

### 4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商：      (单位公章)

日    期：       年    月    日

### 5.报价表（补充）

| 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全彩P1.5小间距LED显示屏 | 1.点间距≤1.56mm； 2.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米； 3.整屏分辨率宽≥2304点，高≥1296点； 4.像素密度：≥409600点/平方； 5.箱体结构：高精度压铸铝合金材质，一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型，抗压抗拉；全金属自然散热结构，电源全贴合设计，散热快，稳定性好;无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6.驱动方式：恒流驱动； 7.水平/垂直相对偏差：≤1%； 8.屏幕峰值功耗：≤550W/㎡@600cd/m2(nits) ； 9.白平衡亮度：≥1500cd/m2(nits)； 10.视角：水平/垂直视角≥160°； 11.灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit~ 22Bit； 12.色温：2000K－10000K可调； 13.换帧频率：支持信号源50Hz、60Hz、96Hz、120Hz、144Hz、240Hz 帧频处理，支持3D显示应用； 14.最高对比度：10000：1； 15.色域≥120%NTSC； 16.平整度：≤0.1mm； 17.刷新频率：≥3840Hz； 18.亮度均匀性：≥99%； 19.像素失控率：≤1/1000000，无连续失控点； 20.外壳防护等级：≥IP6X ； 21.模块微调功能：支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调 22.支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储;支持出厂校正及现场校正； 23.平均无故障时间：显示模组的平均失效无故障MTBF≥100000小时，可用度≥0.9999999； 24.模块表面处理：采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%； 显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好； 25.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控、软件调节（0-100%无极可调）； 26.支持色彩置换、色彩调节功能，可以对输入源的色彩进行调节，亮度、对比度、饱和度、色相等都可以调节； 27.支持把视频源进行倍频，60Hz 的输入，120Hz的输出，解决LED屏拍摄时灰度丢失的问题 28.数据存储：支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能； 29.数据传输：支持模块级无线连接、支持模组无线连接； 30.维护方式：支持整体前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护； 31.防护功能：具有完全防尘、防腐蚀、防静电、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；具有实时监控温度、故障报警功能； 32.LED显示屏支持模组级DC供电方式(≤48Vdc),支持通讯级开关电源组合集中供电系统,支持N+1冗余备份和热拔插功能（提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖LED显示屏制造厂商公章） 33.安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、IEC62368-1、EN60950-1、EN62368-1要求； | 7.0875㎡ |  |  |
| 安装结构支架及结构件 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.LED显示屏选用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。 | 7.0875㎡ |  |  |
| 控制器管理器 | 1.输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率任意设置； 2.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 3.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 4.支持亮度和色温调节； 5.支持低亮高灰； 6.支持HDCP； 7.与屏体同品牌，提供CCC证书。 | 2台 |  |  |
| 智能配电防雷管理系统 | 1.配电功率20KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等； 2.额定输入电压：AC 380V； 3.额定频率：50Hz； 4.外壳防护等级：IP50； 5.额定分散系数：0.7； 6.环境温度：+10~+40℃； 7.具备过流、短路、断路保护与报警功能； 8.内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； 9.具有CQC，与屏体同品牌，提供CQC证书； 10.LED显示屏厂商具有智能配电管理系统及PLC自动控制系统软件。 | 1台 |  |  |
| LED显示屏管控平台 | 1.软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 2.软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示； 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统：（1）海量图像演示和多媒体控制功能；（2）有图像细节优化处理功能；（3）智能除湿功能；（2）LED显示屏色彩校正软件；（3）显示屏伽马校正软件；（4）LED显示屏远距离视频监控系统软件；（5）屏体自带逐点校正及智能亮度调节软件。 | 1套 |  |  |
| 屏体四周包边 | 1.屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。 | 12m |  |  |
| 视频可视化综合管理设备 | 1.6U主箱体，共12个卡槽，1-3卡槽为混插卡槽，4-12卡槽为输入卡槽。输入：8路HDMI、2路4K-HDMI；输出：8路DVI；可视化预监回显、支持多组屏管理，支持多用户登入； 2.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡；设备支持前面板液晶显示、操作功能，实现设备运行状态可视化，可显示设备型号、IP地址等基础信息，同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作； 3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps；单路信号带宽不小于50Gbps；信号切换延迟<6ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<6 ms;图像开窗响应速度≤7ms;场景调取响应速度<7ms； 4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、DisplayPort 4K@60Hz、HDMI 2.0 4K@60Hz、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换； 5.支持RealControl接口板，支持通过USB线缆与信号源计算机链接，传输USB信号，用于KVM控制；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素； 6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能； 7.支持拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源；支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件实现不同屏组输出分辨率自定义显示,屏组数量无限制；支持4K60的 HDR,支持HDR12-bit采样格式,持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码,兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3； 8.支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景且另外支持不少于12800个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化；设备支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记，并支持用户自定义图形标记； 9.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；板卡支持设置超低功耗模式,在板卡闲置时,可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理； 10.单台主机支持输入输出端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口。支持输入端口备张输入卡内的两个端口、不同输入卡的间两个端口可以实现对输入信号的备份,任意一路信号有问题，显示图像不受影响;支持输出端口备份,一张输出卡内的两个端口不同输出卡的间两个任意一端口的输出信号可以自动进行备份输出，任意一路信号中断,显示图像不受影响； 11.设备具有滚动字幕OSD功能，支持文字，图片，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向；支持与多种时钟系统进行对接，在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间； 12.PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统； 13.可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理,可细化至软件各项功能，板卡各接口，屏组各显示屏； 14.支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于42W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输音星开关控制、预监及预调节功能;同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化； 15.背板图形化监控，图形化展示设备当前硬件配置，支持实时设备板卡状态识别；默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像,以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 16.可提供设备端口及底层协议，可以接受第三方软件或运维系统进行控制，实现第三方软件用户及本机用户多人同时网络在线管理，可提供各类检测、控制所需的接口协议，可配合第三方软件进行开发，也可对自带软件进行二次开发；支持系统数据备份恢复，可备份包括系统的配置、拼接模式、拼接场景等所有配置信息。数据可自动或手动进行备份； 17.支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步，可配合录播进行使用； 18.产品具备3C、CE、FCC、CB认证。 | 1套 |  |  |
| 24口全千兆网络交换机 | 1.配置不低于以下要求：固定端口：28个千兆电口，4个1G SPF千兆光口；管理端口：1个Console口，1个Manage口； 2.交换机性能：交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：132Mpps/166Mpps； 3.接入方式：支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4.交换机零配置上线方式：二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台； 5.一键替换：支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 6.M-LAG：支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.交换机状态显示：支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 8.网络管理：支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 9.交换机画像管理：支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 10.运维：支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 11.智能终端类型识别：支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 12.第三方系统联动：支持与第三方系统上报接入终端信息，包含IP、MAC、用户名、APID/SWID、AP名/SW名； 13.终端安全策略：支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理；支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 14.终端状态安全分析：支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 15.交换机业务端口的防雷能力共模不低于9Kv、差模不低于6Kv； | 1台 |  |  |
| 无线路由器AP | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps； 3.千兆以太网口≥2个； 4.内置智能天线； 5.支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，满负荷工作功耗≤14W； 6.单射频接入人数≥500，整机最大接入人数≥1000； 6.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 7.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 8.支持Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 9.支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等认证方式，支持面向访客的二维码审核认证方式； 10.支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰； 11.支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率； 12.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果； 13.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 14.支持将在内网进行ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后的终端执行告警或自动拉入动态黑名单； 15.支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 16.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 1个 |  |  |
| 控制室有线终端控制软件 | 1.软件支持浏览所有输入信号的实时预览画面,所有信号预监时,无需额外功能板卡占用设备槽位;支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能,同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示，并可根据音频大小进行变化。 2.支持将端口设置为拼接端口或矩阵端口,当设置为矩阵端口时，可实现视频矩阵功能，支持矩阵切换,端口搜索、切换关系预览、矩阵信号预监当被设置为拼接端口时，支持大屏拼接功能。 3.系统板卡支持设置超低功耗模式，在板卡闲置时，可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理。 4.系统默认可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试;或者指定输出默认图像,并可以设置无信号源时输出的图像;支持输出测试图形,支持输出256×256×256种单色图像和网格图像； 5.系统支持前面板触摸屏显示、操作功能，通过前面板触摸屏可实现对拼接屏屏组预案进行调取,对输入信号源进行可视化预监显示。实现设备运行状态可视化,可显示设备型号、IP地址等基础信息,同时可通过升级的液晶前面板实现设备操作。 6.移动控制端支持Windows、i0S、Android操作系统;支持Windows、Linux, Mac、中标麒麟、银河麒麟等系统通过C/S、B/S软件进行控制;支持通过TCP/IP网口与RS232/422/485串口进行管理控制，开放控制协议，可同时响应不少于32条命令的同时切换。系统支持网络管理协议,配合指控系统保障平台，实现显控应用。 7.多用户同时登录,支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不用用户级别,划分不同用户权限,用户之间操作同步实时显示;支持对用户进行分组，支持多用户之间支持分级分权限管理,操作实时同步显示;支持对用户的权限进行分配管理和回收; 8.系统支持板卡按屏组进行电源管理,可根据实际使用需求，对屏组板卡进行上电、待机管理;可通过设置，对屏组板卡进行定时开关上电管理; | 1套 |  |  |
| 高端扬声器 | 1.低频驱动器：不少于6.5英寸聚丙烯锥体，丁基橡胶环绕，阳极氧化铝音圈，高温音圈； 2.高频驱动器：19毫米（0.75英寸）高阻尼处理丝绸圆顶，Kapton?音圈，液体冷却，宽色散波导； 3.盲装背板可以快速方便地安装； 4.功率：标称设置为8Ω时功率为50W，定压30W，15W，7.5W@70V或100V（仅限3.8W@70V）； 5.频率范围（-10dB）62Hz-20kHz； 6.频率响应（±3dB）96Hz-15kHz； 7.灵敏度：91分贝； 8.覆盖角度：110°锥形覆盖； 9.指向性因子（Q）：7.8； 10.指向性指数（DI）：8.2dB； 11.额定最大声压级：108dB@1m（3.3ft）平均值，116dB峰值； 12.名义阻抗8欧姆（直接/旁路8Ω设置）； 13.交叉网络：12dB/oct（2阶）低通到LF驱动器，12dB/oct（2阶）高通到HF驱动器； 14.输入连接器：可拆卸锁定4针连接器，带螺钉端子； 15.最大线径：12AWG（2.5mm2）。 | 4只 |  |  |
| 高端扬声器功放 | 1.立体声4Ω：2×700W； 2.立体声8Ω：2×350W； 3.信噪比：≥90dB； 4.总谐波失真（THD）：＜0.1%； 5.频率响应：20Hz-20kHz。 | 1台 |  |  |
| 16路控制带效果器调音台 | 1.配置不少于16路； 2.可开关幻象电源和PAD开关； 3.单旋钮压缩器； 4.EQ和高通滤波器； 5.AUX/效果发送/编组； 6.LED电平表； 7.多种输入/输出接口； 8.金属机身； 9.内部全局供电； 10.支持机柜安装； 11.高品质运算放大器。 | 1台 |  |  |
| 2通道反馈抑制器 | 1.56-bit高速DSP，24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz； 2.2寸FTF彩屏，中英文菜单可选； 3.每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫； 4.自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈； 5.噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.两通道48V幻象电源，可以独立控制通断； 8.电源使用超低噪音环形变压器； 9.模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；2路独立控制的48V幻象电源； 10.输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ； 11.最大线路电平输入：+18dBu； 12.模拟输出：2CH-XLR和1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡； 13.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 14.最大输出电平：+20dBu； 15.频率响应：20Hz-20KHz，±0. 3dB； 16.信噪比：>105dB(A)； 17.动态范围：103dB； 18.总谐波失真+噪声：0.005%，1KHz；20Hz-10KH，<0.01%；10KHz-20KHz，<0.025%。 | 1台 |  |  |
| 电源时序器 | 1.8路带空气开关电源时序器； 2.2.5平方三芯珠江品牌电缆线，带10A公牛牌国标插头； 3.特有的网线端口，外接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机； 4.面板1路直通安全三角插，防止儿童误接触触电； 5.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）； 6.LCD电压动态显示，日期、时间、通道显示； 7.每路10A大品牌继电器输出，订制纯铜标准万能接口插座，单路最大输出2KW,总输出4KW； 8.自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出； 9.配置232中控端口，支持外部中央控制设备控制； 10.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 11.支持多台设备级联，级联状态可自动检测及设置； 12.全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性； 13.面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机。 | 1台 |  |  |
| 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.元件：静电型电容式话筒； 2.指向性：单一指向性； 3.频率响应：70~16,000 Hz； 4.开路灵敏度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa； 5.阻抗：100 ohms； 6.最大输入声压级：134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.； 7.动态范围 (典型值)：106 dB, 1 kHz at Max SPL； 8.信噪比：66 dB， 1 kHz at 1 Pa； 9.幻像电源：9-52V DC， 2 mA typical； 10.输出端子：内置三针XLRM卡农公头； 11.标配：防风绵。 | 4支 |  |  |
| 防静电活动地板 | 1.防静电地板600X600mm； 2.可调节支架系统； 3.钢筋混凝土结构楼板； 4.具体要求详见深化图纸。 | 63㎡ |  |  |
| 木饰面（LED电子大屏幕周边） | 1.面层：木饰面； 2.基础：双层6.0mm厚水泥纤维板； 3.骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。 4.具体要求详见深化图纸。 | 15㎡ |  |  |
| 不锈钢踢脚线 | 1、材料：不锈钢踢脚 2、规格：展开12+5+10+20mm 3.具体要求详见深化图纸。 | 30m |  |  |
| 天棚吊顶（办公室、机房） | 1.9厘夹板+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.综合考虑、夹板打底、肋板、凹缝； 4.具体要求详见深化图纸。 | 20㎡ |  |  |
| 乳胶漆饰面（办公室、机房） | 1.喷乳胶漆一道； 2.刷乳胶漆一道； 3.刷抗碱底漆一道； 4.腻子找平。 | 20㎡ |  |  |
| 窗帘盒 | 1.9厘夹板(防火防潮防蛀处理）+9.5mm石膏板； 2.50系列次龙骨、50系列主龙骨； 3.具体要求详见深化图纸。 | 8㎡ |  |  |
| 窗帘 | 1.具体要求详见深化图纸。 | 14m |  |  |
| 强电施工 | 1.包含管线预埋及安装 | 16m |  |  |
| 嵌入式成套配电箱 | 1.施耐德空气开关 | 1台 |  |  |
| 砖、混凝土结构吊棚内暗配SC管 | 1.镀锌线管DN20 | 120m |  |  |
| 金属桥架 | 1.200*100镀锌金属桥架 | 20m |  |  |
| 电气配插座/照明线 | 1.ZRBV-2.5MM2 | 900m |  |  |
| 普通插座 | 1.施耐德普通插座，含主材及安装 | 20个 |  |  |
| 三极开关 | 1.施耐德普通开关，含主材及安装 | 3个 |  |  |
| 管内穿五类线信息线 | 1.五类线信息线 | 150m |  |  |
| 电脑插座 | 1.施耐德普通电脑插座，含主材及安装 | 6个 |  |  |
| 格力3P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |  |  |
| 格力2P天花机 | 1.品牌: Gree/格力 2.型号: KFR-50TW/(50520)NhCa-3 3.功率: 3匹 4.工作方式: 变频 5.空调冷暖方式: 冷暖电辅 | 1台 |  |  |
| 铜管 | 1.上海飞轮去油加厚铜管， | 60m |  |  |
| 排水安装 | 1.联塑PUV排水管 2.局部水钻打孔 | 60m |  |  |
| 方通灯led长条灯铝方通专用灯 | 1.功率: 31W(含) 2.光源类型: led灯 3.灯身主材质: ABS+五金底盘 | 12套 |  |  |
| 坐席操作台 | 1.根据现场尺寸定制，含桌椅 | 1套 |  |  |
| 原装修拆除措施 | 1.原装修拆除措施 | 63.2m2 |  |  |
| 办公卡位办公桌椅 | 1.根据现场尺寸定制,长：1.4m,宽：0.7m的办公卡位桌子，含1个桌椅。 | 4套 |  |  |
| 机柜 | 1.类型机柜； 2.容量42U； 3.标准19"国际标准； 4.前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 5.后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁； | 1个 |  |  |
| 合计： 元（含税 %） |  |  |  |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日    期：       年    月    日

### 6.其他资料