广州市净水有限公司龙归分公司三期北车道路面修复项目澄清公告

各潜在报价单位：

现对我公司龙归分公司三期北车道路面修复项目进行修改。

一、项目技术要求：（工程量清单），修改前：“工程量清单内容”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类路面层 2.厚度:11cm | m2 | 236.7 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类路面层 2.厚度:20cm | m2 | 236.7 |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:基层拆除 2.厚度:38.2cm | m2 | 236.7 |
| 4 | 挖事故管基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m内 | m3 | 239.25 |
| 5 | 回填砂石垫层 | 1.密实度要求:压实度≥95% 2.1:3砂石垫层100厚 | m3 | 13.37 |
| 6 | 回填中砂 | 1.密实度要求:压实度≥95% 2.中粗砂回填压实 | m3 | 422.66 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km | m3 | 166.32 |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km | m3 | 239.25 |
| 9 | 注浆 | 1.C20水泥混凝土注浆 | m3 | 279.6 |
| 10 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性SBS细粒式沥青砼AC-13C机压整平 2.厚度:40mm厚 | m2 | 279.6 |
| 11 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性SBS中粒式沥青砼AC-20C机压整平 2.厚度:70mm厚 | m2 | 279.6 |
| 12 | 透层、粘层 | 1.材料品种:8mmSBS改性沥青碎石封层+粘层 | m2 | 279.6 |
| 13 | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面 2.厚度:30cm 3.水养生 | m2 | 279.6 |
| 14 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:30cm | m2 | 279.6 |
| 15 | 回填方 | 1.填方材料品种:碎石15米*4米*3米 | m3 | 50.89 |
| 16 | 打拔钢板桩 | 1.地上情况:综合考虑 2.桩长:12m 3.密扣拉森钢板桩:拉森Ⅲ型长度20米 4.钢板桩支撑安、拆 | t | 1 |
| 17 | 开气体检测口 | 1.气检测口40*40 | 个 | 1 |
| 18 | 钢管 | 1.预留钢管 | m | 10 |
| 19 | 迁移莲雾 | 1.苗木种类:莲雾 2.苗木规格:20~30cm 3.养护期:3个月 | 株 | 2 |
| 20 | 迁移勒杜鹃 | 1.苗木种类:勒杜鹃 2.苗木规格:高0.8~1.2m、枝径8~10mm 3.养护期:3个月 | 株 | 15 |
| 21 | 迁移山管兰 | 1.苗木种类:山管兰 2.苗木规格:高0.8~1.2m、枝径8~10mm 3.养护期:3个月 | 株 | 500 |
| 22 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大叶油草 2.养护期:3个月 | 株 | 50 |
| 23 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m2 | 25 |
| 24 | 回填河砂 | 1.回填河砂 2.回填厚度:50mm | m3 | 2.5 |
| 25 | 路面基侧面拆装 | 1.规格:600*400*100 | m3 | 30 |
| 26 | 安砌侧(平、缘)石 |  | m | 30 |
| 27 | 人行道恢复 | 1.尺寸:200mm*150mm | m2 | 30 |
| 28 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.施工围挡:彩钢板2.2m高，角钢支撑 2.单板规格:2.68*2.2m 3.围蔽天数:暂定30天 | 项 | 1 |
| 29 | 潜污泵 | 1.潜污泵抽水 | 台版 | 36 |

修改后：“ 参照预算审核报告已修改工程量清单内容”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类路面层 2.厚度:11cm | m2 | 237.6 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类路面层 2.厚度:20cm | m2 | 237.6 |
| 3 | 拆除基层 | 1.材质:基层拆除 2.厚度:38.2cm | m2 | 237.6 |
| 4 | 挖事故管基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m内 | m3 | 239.25 |
| 5 | 回填砂石垫层 | 1.密实度要求:压实度≥95% 2.1:3砂石垫层100厚 | m3 | 13.37 |
| 6 | 回填中砂 | 1.密实度要求:压实度≥95% 2.中粗砂回填压实 | m3 | 422.66 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km | m3 | 166.32 |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km | m3 | 239.25 |
| 9 | 注浆 | 1.C20水泥混凝土注浆 | m3 | 150 |
| 10 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性SBS细粒式沥青砼AC-13C机压整平 2.厚度:40mm厚 | m2 | 279.6 |
| 11 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性SBS中粒式沥青砼AC-20C机压整平 2.厚度:70mm厚 | m2 | 279.6 |
| 12 | 透层、粘层 | 1.材料品种:8mmSBS改性沥青碎石封层+粘层 | m2 | 279.6 |
| 13 | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面 2.厚度:30cm 3.水养生 | m2 | 279.6 |
| 14 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:30cm | m2 | 279.6 |
| 15 | 回填方 | 1.填方材料品种:碎石15米*4米*3米 | m3 | 50.89 |
| 16 | 打拔钢板桩 | 1.地上情况:综合考虑 2.桩长:12m 3.密扣拉森钢板桩:拉森Ⅲ型长度20米 4.钢板桩支撑安、拆 | t | 1 |
| 17 | 开气体检测口 | 1.气检测口40*40 | 个 | 1 |
| 18 | 钢管 | 1.预留钢管 | m | 10 |
| 19 | 迁移莲雾 | 1.苗木种类:莲雾 2.苗木规格:20~30cm 3.养护期:3个月 | 株 | 2 |
| 20 | 迁移勒杜鹃 | 1.苗木种类:勒杜鹃 2.苗木规格:高0.8~1.2m、枝径8~10mm 3.养护期:3个月 | 株 | 15 |
| 21 | 迁移山管兰 | 1.苗木种类:山管兰 2.苗木规格:高0.8~1.2m、枝径8~10mm 3.养护期:3个月 | 株 | 500 |
| 22 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大叶油草 2.养护期:3个月 | m2 | 50 |
| 23 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 25 |
| 24 | 回填河砂 | 1.回填河砂 2.回填厚度:50mm | m3 | 2.5 |
| 25 | 路面基侧面拆装 | 1.规格:600*400*100 | m | 30 |
| 26 | 安砌侧(平、缘)石 |  | m | 30 |
| 27 | 人行道恢复 | 1.尺寸:200mm*150mm | m2 | 30 |
| 28 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.施工围挡:彩钢板2.2m高，角钢支撑 2.单板规格:2.68*2.2m 3.围蔽天数:暂定30天 | 项 | 1 |
| 29 | 潜污泵 | 1.潜污泵抽水 | 台班 | 36 |

二、其余内容保持不变。

该项目响应文件原递交时间为2023年2月7日10时00分前，现更改为2023年2月22日10时00分前。

广州市净水有限公司

2023年2月16日