广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期会议室显示屏采购项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二三年十一月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期会议室显示屏采购项目 已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  ☑货物 □服务项目采购活动，采用邀请采购 公开采购的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称： 广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期会议室显示屏采购项目

1.2项目编号： XJ-20231109-4

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：449227.00元                                                1.5标段划分：      /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

为更贴合净水公司智慧水务形象，加强安全管理理念，龙归分公司计划在三期会议室采购一个功能满足远程视频会议、PPT、各种办公软件播放及日常办公使用的LED显示屏，用于各种接待会议、安全培训、生产调度会议等。

大屏显示系统安装1块尺寸（宽*高）：3900*2025mm的1.5MM小间距直面LED全彩屏幕，配套显示屏支架、配电箱、控制管理器及软件系统，用作龙归分公司二楼会议室主显示系统，外观尺寸如下：

龙归分公司二楼会议室显示屏幕尺寸图

会议室大屏更换正面效果图

会议室大屏更换俯视效果图

图3-3  会议室大屏尺寸标注效果图（尺寸：宽3900mm*高2025mm）

采购显示屏参数需求如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 屏体 |  |  |  |
| 1.1 | LED显示屏 | 一、LED显示屏 1.像素点间距:≤1.56mm； 2.像素密度≥409600点/㎡； 3.单元箱体成品尺寸：600(W)*337.5(H); 4.单元箱体显示比例：16：9； 5.箱体平整度≤0.1mm，单元箱体/模组间水平、垂直相对错位值H＜1.0%，V＜1.0%； 6.像素结构为1R1G1B SMD或4 in 1 IMD 工艺，线性排列，表面磨砂不反光处理； 7.白平衡亮度(nit) ≥0～1200（亮度可调）； 8.色温1000K～18000K 无级可调，NTSC色域覆盖率≥125%NTSC； 9.可视角度水平≥170°，垂直≥170°； 10.支持单点亮度校正，校正后亮度均匀性≥99.5%（参照 SJ/T11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准），色度均匀性校正后±0.001 Cx，Cy 之内； 11.自然环境对比度≥10000：1，专业环境对比度≥20000：1； 12.灰度及颜色等级≥18bit； 13.刷新率≥3840HZ; 14.前、后全方位维护设计，模组、电源、接收卡、HUB 板等零部件均可实现完全前维护或后维护方式，所有零部件支持热插 拔，模组、接收卡、HUB 板支持带电维护 15.低亮高灰支持在不同亮度下，通过软件对灰度14-16bit 任意设置，满足 20%、60%、100%亮度时灰度 14-16bit 之间任意设置 16.模组喷墨技术：模组采用表面喷墨技术，无面罩结构件， 提高模组颜色均匀性一致性，保证模组墨色一致 17.使用寿命≥100000小时；灯珠寿命 ≥100000 小时 18.符合 IEC/TR62778：2014 使用标准，光源和灯具的蓝光危害评估，在测试距离20cm，视场 11mrad，相关色温 1001K 条件下，蓝光危害辐亮度 LB＜1.0W/(㎡·sr)；蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/㎡，亮度L=1.366e+004cd/㎡，照度 E=325lx，无危险(豁免) 19.冗余备份：供电冗余备份为大屏系统可同时接入 2 路电力供应，一套电源系统故障后可立即利用另一套系统，保证系统正常运行；接收卡接入信号冗余备份为单元箱体内设计组合逻辑电路和主、副两套接收卡，对使用中的一路输入信号进行实时监测、判断，当主接收卡故障时自动切换副接收卡，不影响屏幕正常显示 20.防反光工艺：屏体正面为哑光墨色处理，降低屏面反光，反光率≤1.5%（处理后） 21.覆膜工艺：模组支持环氧树脂覆膜工艺，有效提高LED 显示屏表面防护性，表面硬度≥HRC8 级，提高显示屏防磕碰、防刮花、防水等级 22.除湿功能：显示屏具备除湿设计，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到 100%亮度逐步显示，逐步提升屏体温度 23.投标产品需提供振动试验，振动频率：5Hz-55Hz-5Hz。振动幅度： 0.19mm。扫频速率：1oct/min。两个方向各扫描 2 次。试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常 24.屏体可以支持系统加密，支持数字加密，未经授权不能对显示屏进行任何操作。支持输出信号加密，避免其他信号入侵，避免因电磁辐射产生的信息泄露 25.屏体可以支持专用设备输出 120Hz 换帧频率的 3D画面显示 26.投标产品具有图像增强与处理功能：亮度、对比度、色度调节、视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能；支持画面几何失真、非线性失真补偿；支持显示模式调节 27.投标产品需具备阻燃测试：PCB、线材、面罩、满足 UL94V-0 阻燃等级要求（依据 GB/T2408-2008, GB/T5169.16-2008 标准测试，模组PCB、电源 PCB、接收卡 PCB 以及 HUB 板等组件阻燃等级符合 V-0 级标准） 28.拉力测试：夹具固定样品，竖直方向拉伸样品，拉伸速度为 5mm/min.直到出现结构断裂，拉力值大于 30KN；压力测试：夹具固定样品，竖直方向压测样品，压缩速度为 5mm/min.直到出现结构变形，压力值大于 50KN 29.抗紫外线：在以下环境条件下，8h 干燥，辐照度：340nm 时， 0.76W·m-2·nm-1,黑标温度：60℃±3℃;4h 凝露，关闭光源，黑标温度：50℃±3℃. 循环测试 168 小时。试验后产品应正常工作。 30.第14—29项LED技术参数，厂家需提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告作为证明材料并原厂加盖公章。 31.控制软件具有智能通报、播放日志显示、控制器管理操控、超高分辨率、多语言管理、可视化VR三维显示、协同坐席综合管理、运维服务LED显示云平台、控制系统5G高清操控、节目点播、边缘亮线暗线、集成信息发布、节目放映方案、视频源预览监控、演播厅显示综合等功能(提供满足本条技术参数的有效软件证书复印件作为证明材料) - 32.LED显示屏制造商所生产的产品为中国著名品牌产品；所生产的产品质量及产品有害物质达到国家限量标准，符合《中国绿色产品》要求、生产的产品属于中国节能产品、符合标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级(提供满足本条技术参数证书复印件作为证明材料) - 33.为有效保证产品质量，产品需具有3C认证，证书中委托人名称、生产者名称、生产企业必须为同一名称，提供原件彩色扫描件和和可查询的真伪证明。 - 37.LED显示屏制造商获得知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证、 拥有3名及以上售后服务管理师(提供满足本条技术参数证书复印件作为证明材料) 二、控制器管理器及控制器控制主机及平台配套： 1.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡； 2.无缝切换，信号切换延迟<5ms,切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<5 ms; 图像开窗响应速度<5ms; 场景调取响应速度<5ms； 3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于3200Gbps，单路信号带宽50Gbps； 4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、、HDMI 2.0、VGA、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换； 5.支持4K60 的HDR, 支待HDR 12-bit采样格式，支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3； 6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能； 7.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素； 8.同时支持拼接墙，投影融合，LED 大屏等多种显示终端，支持同时控制不少于40组大屏，并共享输入信号源； 9.支持窗口布局保存至设备，支持不少于1280个单屏场景且另外支持不少于1280个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化 10.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示； 11.支持所有信号预监，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能； 12.支待整面拼接屏的整体回显功能，可外接HDMI /DVI接口、显示器、IP 网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@60帧／秒。支持大屏音频回显输出，音频与画而实时同步，可配合录播进行使用； 13.支持视频信号采集和输出可调，支持60Hz、120Hz、144Hz、240Hz视频信号采集和输出；信号传输延时＜5ms，支持最高图像处理不丢帧； 14.移动控制端支持Windows、iOS、Android操作系统；PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统系统通过C/S、B/S 软件进行控制；支持通过TCP/lP网口与RS232/422/485 串口进行管理控制； 15.第11—14项技术参数，厂家需提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告作为证明材料并原厂加盖公章。 16.可实现多用户登陆，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理。 17. 提供产品CQC、CB、CE、FCC、KC认证证书复印件，并加盖原厂公章。 | 7.8975 | ㎡ |
| 二、 | 系统 |  |  |  |
| 2.1 | 播控电脑 | i5-10500/8G/1T/2G独显/WIN10专业 | 1 | 台 |
| 三、 | 装饰、安装结构及技术服务 |  |  |  |
| 3.1 | 主电缆 | 国标纯铜RVV234芯软电线电缆线5心6平方 | 100 | 米 |
| 3.2 | 钢结构 | 1.屏幕结构采用国标材料制作底架，四周不锈钢包边装饰，背面密封处理，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；专用定制框架结构（前维护） 2.与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图以及效果图）、制作及安装。 | 7.8975 | ㎡ |
| 3.3 | 屏幕四周包边 | 1.屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。 | 8.37 | ㎡ |
| 3.4 | 木饰面（led电子大屏幕周边包含门） | 1.面层：木饰面； 2.基础：双层6.0mm厚水泥纤维板； 3.骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。 4.具体要求详见深化图纸。 | 7.7 | ㎡ |
| 3.5 | 大屏施工技术服务 | 大屏整体的安装及技术调式 | 7.8975 | ㎡ |
| 3.6 | 视频线 | 1.完成视频线的相关配套设备施工、功能/性能测试装配调试工作。 | 1 | 批 |
| 3.7 | 线槽线管 | 1.完成线槽线管的相关配套设备施工、功能/性能测试装配调试工作。 | 1 | 批 |
| 3.8 | 网线 | 1.6类线信息线 | 2 | 箱 |
| 3.9 | 辅助材料 | 1.包含卡农头、小三芯、音箱头、莲花头、水晶头、水晶钳、络铁，焊锡，螺丝刀，电源线等。 | 1 | 批 |
| 3.10 | 机柜 | 1.类型机柜； 2.容量42U； 3.标准19"国际标准； 4.前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 5.后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁； | 1 | 个 |

2.2项目工期：☑计划工期   交货期  □服务期为   60天

2.3地点：☑建设地点  □交货地点  □服务地点位于 广州市白云区龙岗北路20号（广州市净水有限公司龙归分公司）

2.4质量要求：☑施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下： 必须按国家标准、行业标准、检定规程、设备技术要求等规定对设备进行安全检查、维保等服务。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

□（2）供应商应当具备             。

☑（3）2020年1月1日至今，供应商最少具有一项相似类型视频改造或LED大屏集成安装项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章，注：母公司及分公司业绩均认可）

□（4）项目负责人应当具备                   资格条件。

□（5）其他要求：            。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 14 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

踏勘现场联系人：

踏勘现场联系人联系方式：

踏勘（答疑）集合时间：    年   月   日   时   分-   时   分。

踏勘集中地点：

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2023年11 月 15日14时30分至2023年11月15日15时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2023年11月15日15时00分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人： 黄工

电 话： 020-38890841

2023 年 11 月 9 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文技术参数条款为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

3、供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

综合评分法

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。

采购人可对采购文件中商务和技术条款设置带※号条款，带※号条款为实质性条款，供应商未实质性响应其中任一条款，其响应文件都将被否决。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性 评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2详细评审

对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括商务评审、技术评审和价格评审。

□2.2.1商务评审

表4-2                      商务评审因素（   分）

| 序号 | 评审因素 | 分值权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

□2.2.2技术评审

表4-3                      技术评审因素（   分）

| 序号 | 评审因素 | 分值权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：对于施工技术方案简单、工期较短、季节性强的中小型工程，或者标准通用设备、材料及服务的采购，可以不要求供应商编制施工组织设计、安装调试方案或服务大纲等技术文件，评审时不进行技术评审。

2.2.3澄清补正

2.2.3.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.3.2响应文件存在 含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.2.4 价格评审

表4-4                      价格折算分值的办法

| 序号 | 规则 |
| --- | --- |
| 1 | 通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序 |
| 2 | 确定基准价 □当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价 □以合格供应商报价的最低价作为基准价 □其他方法 |
| 3 | □合格供应商的报价与基准价相比，每高于基准价1%扣 分，每低于基准价1%扣 分，按插入法进行计算。 □合格供应商的价格折算分=合格供应商报价的最低价/合格供应商报价 □其他方法 |

说明：供应商有多轮报价的，按最终报价计算。

2.3 评审结果

计算供应商综合得分。

评审得分=商务分×商务部分权重+技术分×技术部分权重+价格分×价格部分权重

综合得分最高的为排名第一的候选成交供应商；如综合得分相同，可依照□报价  □业绩   □其他      考量因素得分排序确定供应商排名。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。

- 项目内容及需求

为更贴合净水公司智慧水务形象，加强安全管理理念，龙归分公司计划在三期会议室采购一个功能满足远程视频会议、PPT、各种办公软件播放及日常办公使用的LED显示屏，用于各种接待会议、安全培训、生产调度会议等。

- 参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 屏体 |  |  |  |
| 1.1 | LED显示屏 | 一、LED显示屏 1.像素点间距:≤1.56mm； 2.像素密度≥409600点/㎡； 3.单元箱体成品尺寸：600(W)*337.5(H); 4.单元箱体显示比例：16：9； 5.箱体平整度≤0.1mm，单元箱体/模组间水平、垂直相对错位值H＜1.0%，V＜1.0%； 6.像素结构为1R1G1B SMD或4 in 1 IMD 工艺，线性排列，表面磨砂不反光处理； 7.白平衡亮度(nit) ≥0～1200（亮度可调）； 8.色温1000K～18000K 无级可调，NTSC色域覆盖率≥125%NTSC； 9.可视角度水平≥170°，垂直≥170°； 10.支持单点亮度校正，校正后亮度均匀性≥99.5%（参照 SJ/T11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准），色度均匀性校正后±0.001 Cx，Cy 之内； 11.自然环境对比度≥10000：1，专业环境对比度≥20000：1； 12.灰度及颜色等级≥18bit； 13.刷新率≥3840HZ; 14.前、后全方位维护设计，模组、电源、接收卡、HUB 板等零部件均可实现完全前维护或后维护方式，所有零部件支持热插 拔，模组、接收卡、HUB 板支持带电维护 15.低亮高灰支持在不同亮度下，通过软件对灰度14-16bit 任意设置，满足 20%、60%、100%亮度时灰度 14-16bit 之间任意设置 16.模组喷墨技术：模组采用表面喷墨技术，无面罩结构件， 提高模组颜色均匀性一致性，保证模组墨色一致 17.使用寿命≥100000小时；灯珠寿命 ≥100000 小时 18.符合 IEC/TR62778：2014 使用标准，光源和灯具的蓝光危害评估，在测试距离20cm，视场 11mrad，相关色温 1001K 条件下，蓝光危害辐亮度 LB＜1.0W/(㎡·sr)；蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/㎡，亮度L=1.366e+004cd/㎡，照度 E=325lx，无危险(豁免) 19.冗余备份：供电冗余备份为大屏系统可同时接入 2 路电力供应，一套电源系统故障后可立即利用另一套系统，保证系统正常运行；接收卡接入信号冗余备份为单元箱体内设计组合逻辑电路和主、副两套接收卡，对使用中的一路输入信号进行实时监测、判断，当主接收卡故障时自动切换副接收卡，不影响屏幕正常显示 20.防反光工艺：屏体正面为哑光墨色处理，降低屏面反光，反光率≤1.5%（处理后） 21.覆膜工艺：模组支持环氧树脂覆膜工艺，有效提高LED 显示屏表面防护性，表面硬度≥HRC8 级，提高显示屏防磕碰、防刮花、防水等级 22.除湿功能：显示屏具备除湿设计，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到 100%亮度逐步显示，逐步提升屏体温度 23.投标产品需提供振动试验，振动频率：5Hz-55Hz-5Hz。振动幅度： 0.19mm。扫频速率：1oct/min。两个方向各扫描 2 次。试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常 24.屏体可以支持系统加密，支持数字加密，未经授权不能对显示屏进行任何操作。支持输出信号加密，避免其他信号入侵，避免因电磁辐射产生的信息泄露 25.屏体可以支持专用设备输出 120Hz 换帧频率的 3D画面显示 26.投标产品具有图像增强与处理功能：亮度、对比度、色度调节、视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能；支持画面几何失真、非线性失真补偿；支持显示模式调节 27.投标产品需具备阻燃测试：PCB、线材、面罩、满足 UL94V-0 阻燃等级要求（依据 GB/T2408-2008, GB/T5169.16-2008 标准测试，模组PCB、电源 PCB、接收卡 PCB 以及 HUB 板等组件阻燃等级符合 V-0 级标准） 28.拉力测试：夹具固定样品，竖直方向拉伸样品，拉伸速度为 5mm/min.直到出现结构断裂，拉力值大于 30KN；压力测试：夹具固定样品，竖直方向压测样品，压缩速度为 5mm/min.直到出现结构变形，压力值大于 50KN 29.抗紫外线：在以下环境条件下，8h 干燥，辐照度：340nm 时， 0.76W·m-2·nm-1,黑标温度：60℃±3℃;4h 凝露，关闭光源，黑标温度：50℃±3℃. 循环测试 168 小时。试验后产品应正常工作。 30.第14—29项LED技术参数，厂家需提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告作为证明材料并原厂加盖公章。 31.控制软件具有智能通报、播放日志显示、控制器管理操控、超高分辨率、多语言管理、可视化VR三维显示、协同坐席综合管理、运维服务LED显示云平台、控制系统5G高清操控、节目点播、边缘亮线暗线、集成信息发布、节目放映方案、视频源预览监控、演播厅显示综合等功能(提供满足本条技术参数的有效软件证书复印件作为证明材料) - 32.LED显示屏制造商所生产的产品为中国著名品牌产品；所生产的产品质量及产品有害物质达到国家限量标准，符合《中国绿色产品》要求、生产的产品属于中国节能产品、符合标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级(提供满足本条技术参数证书复印件作为证明材料) - 33.为有效保证产品质量，产品需具有3C认证，证书中委托人名称、生产者名称、生产企业必须为同一名称，提供原件彩色扫描件和和可查询的真伪证明。 - 34.LED显示屏制造商获得知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证、 拥有3名及以上售后服务管理师(提供满足本条技术参数证书复印件作为证明材料) 二、控制器管理器及控制器控制主机及平台配套： 1.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡； 2.无缝切换，信号切换延迟<5ms,切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<5 ms; 图像开窗响应速度<5ms; 场景调取响应速度<5ms； 3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于3200Gbps，单路信号带宽50Gbps； 4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、、HDMI 2.0、VGA、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换； 5.支持4K60 的HDR, 支待HDR 12-bit采样格式，支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3； 6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能； 7.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素； 8.同时支持拼接墙，投影融合，LED 大屏等多种显示终端，支持同时控制不少于40组大屏，并共享输入信号源； 9.支持窗口布局保存至设备，支持不少于1280个单屏场景且另外支持不少于1280个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化 10.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示； 11.支持所有信号预监，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能； 12.支待整面拼接屏的整体回显功能，可外接HDMI /DVI接口、显示器、IP 网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@60帧／秒。支持大屏音频回显输出，音频与画而实时同步，可配合录播进行使用； 13.支持视频信号采集和输出可调，支持60Hz、120Hz、144Hz、240Hz视频信号采集和输出；信号传输延时＜5ms，支持最高图像处理不丢帧； 14.移动控制端支持Windows、iOS、Android操作系统；PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统系统通过C/S、B/S 软件进行控制；支持通过TCP/lP网口与RS232/422/485 串口进行管理控制； 15.第11—14项技术参数，厂家需提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告作为证明材料并原厂加盖公章。 16.可实现多用户登陆，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理。 17. 提供产品CQC、CB、CE、FCC、KC认证证书复印件，并加盖原厂公章。 | 7.8975 | ㎡ |
| 二、 | 系统 |  |  |  |
| 2.1 | 播控电脑 | i5-10500/8G/1T/2G独显/WIN10专业 | 1 | 台 |
| 三、 | 装饰、安装结构及技术服务 |  |  |  |
| 3.1 | 主电缆 | 国标纯铜RVV234芯软电线电缆线5心6平方 | 100 | 米 |
| 3.2 | 钢结构 | 1.屏幕结构采用国标材料制作底架，四周不锈钢包边装饰，背面密封处理，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；专用定制框架结构（前维护） 2.与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图以及效果图）、制作及安装。 | 7.8975 | ㎡ |
| 3.3 | 屏幕四周包边 | 1.屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。 | 8.37 | ㎡ |
| 3.4 | 木饰面（led电子大屏幕周边包含门） | 1.面层：木饰面； 2.基础：双层6.0mm厚水泥纤维板； 3.骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。 4.具体要求详见深化图纸。 | 7.7 | ㎡ |
| 3.5 | 大屏施工技术服务 | 大屏整体的安装及技术调式 | 7.8975 | ㎡ |
| 3.6 | 视频线 | 1.完成视频线的相关配套设备施工、功能/性能测试装配调试工作。 | 1 | 批 |
| 3.7 | 线槽线管 | 1.完成线槽线管的相关配套设备施工、功能/性能测试装配调试工作。 | 1 | 批 |
| 3.8 | 网线 | 1.6类线信息线 | 2 | 箱 |
| 3.9 | 辅助材料 | 1.包含卡农头、小三芯、音箱头、莲花头、水晶头、水晶钳、络铁，焊锡，螺丝刀，电源线等。 | 1 | 批 |
| 3.10 | 机柜 | 1.类型机柜； 2.容量42U； 3.标准19"国际标准； 4.前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 5.后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁； | 1 | 个 |

### 二、项目要求

1、项目背景

了提升净水厂会议系统先进理念，同时满足日常会议的需求，会议室显示设备计划采用定制尺寸、高清晰度、更高亮度、更低成本、技术更先进的新型小间距LED，此系统需要一块1.5mm间距大屏用于会议时进行内容显示以及效果展示，屏幕尺寸设计为：3900mm（宽）*2025mm（高），配套显示屏支架、配电箱、控制管理器及软件系统，用作龙归分公司三期二楼会议室会议使用展示。

计划采购的二楼会议室LED大屏具有清晰度高、质量稳定、寿命长、显示功能灵活多变的特点，适用于各种会议场景、PPT数据展示、现场U盘播放、远程视频会议链接以及文字、图形、视频节目的播放宣传，有利于保障会议的完整性和企业形象的宣传及提升。

本系统建设同时考虑产品的稳定性以及先进性，在稳定性上：系统的播放、信号传输、布线路由、分配系统、控制模块等，全部采用稳定、成熟的技术构建，同时产品符合国家节能环保的相关要求；在方案指标上充分考虑合理性，显示屏系统的设计遵从国家标准和行业技术规范，采用成熟的技术和器件，保证系统的通用性和备品备件的长期供应。在先进性上：采用先进的高清影像播放和信号处理系统，打造成先进的系统集成。本系统的各种设备及软件系统应讲求实用，满足现有的应用需求，并对未来需求提供良好的扩展能力从而提高固资使用率。

2、建设内容

本期工程在广州市净水有限公司龙归分公司三期综合楼2楼会议室区域，为公司所属污水处理厂会议室、对外宣传提供良好展示平台。

| 序号 | 实施内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室显示系统 |  |  |
| 1.1 | 中控室大屏显示系统 | 1 | 项 |

3、大屏显示系统

大屏显示系统安装1块尺寸（宽*高）：3900*2025mm的1.5MM小间距直面LED全彩屏幕，配套显示屏支架、配电箱、控制管理器及软件系统，用作龙归分公司二楼会议室主显示系统。

屏幕要求：

1）屏幕尺寸的设计：大屏显示系统安装1块尺寸（宽*高）：3900*2025mm的1.5MM小间距直面LED全彩屏幕，配套显示屏支架、配电箱、控制管理器及软件系统，用作龙归分公司二楼会议室主显示系统

2）显示屏采用非线性校正技术，以补偿CRT显示器与LED显示屏间的色差及人眼的视觉差异，使视觉效果更加完美、逼真。将非线性校正功能集成进驱动板芯片之中，采用R、G、B各颜色65536级校正技术，显示色彩达到281万亿色，最大限度地降低显示数据传送过程的故障率，提高系统稳定性，以非线性校正的方式驱动LED管，使LED显示器适应人类眼睛的非线性的需求，从而显示同计算机一样生动逼真的视频画面，图像更加稳定。

3）显示屏采用国际最先进的灰度控制及颜色处理的功能于一体的恒流源驱动芯片，芯片直接应用于驱动板中（板级控制技术），显示图像图象清晰、层次分明、色彩鲜艳。显示屏可通过软件现场实现对LED显示屏整屏及每个发光模块的亮度、色度、对比度的调整，且具有颜色签名和记忆功能，能够保证屏幕长期显示效果均匀一致。

4）系统建设严格按照国家和行业的有关标准，结合现今多媒体影音技术的发展趋势，遵循 “网络化、智能化、集约化、标准兼容、安全可靠、先进实用”的总原则，采用先进、高性价比、可扩展、易维护、易操作的设备，整体技术具有前瞻性，保证系统满足业务需求的基础上，一定时期内不落后。

5）系统所有的视频及控制信号以网络交换为核心，全部模块化集中式，支持任意扩展、灵活构建、高安全、高稳定、易扩展等特色。

### 4、项目技术要求

（1）屏体

一、LED显示屏

1.像素点间距:≤1.56mm；

2.像素密度≥409600点/㎡；

3.单元箱体成品尺寸：600(W)*337.5(H);

4.单元箱体显示比例：16：9；

5.箱体平整度≤0.1mm，单元箱体/模组间水平、垂直相对错位值H＜1.0%，V＜1.0%；

6.像素结构为1R1G1B SMD或4 in 1 IMD 工艺，线性排列，表面磨砂不反光处理；

7.白平衡亮度(nit) ≥0～1200（亮度可调）；

8.色温1000K～18000K 无级可调，NTSC色域覆盖率≥125%NTSC；

9.可视角度水平≥170°，垂直≥170°；

10.支持单点亮度校正，校正后亮度均匀性≥99.5%（参照 SJ/T11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准），色度均匀性校正后±0.001 Cx，Cy 之内；

11.自然环境对比度≥10000：1，专业环境对比度≥20000：1；

12.灰度及颜色等级≥18bit；

13.刷新率≥3840HZ;

14.前、后全方位维护设计，模组、电源、接收卡、HUB 板等零部件均可实现完全前维护或后维护方式，所有零部件支持热插 拔，模组、接收卡、HUB 板支持带电维护

15.低亮高灰支持在不同亮度下，通过软件对灰度14-16bit 任意设置，满足 20%、60%、100%亮度时灰度 14-16bit 之间任意设置

16.模组喷墨技术：模组采用表面喷墨技术，无面罩结构件， 提高模组颜色均匀性一致性，保证模组墨色一致

17.使用寿命≥100000小时；灯珠寿命 ≥100000 小时

18.符合 IEC/TR62778：2014 使用标准，光源和灯具的蓝光危害评估，在测试距离20cm，视场 11mrad，相关色温 1001K 条件下，蓝光危害辐亮度 LB＜1.0W/(㎡·sr)；蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/㎡，亮度L=1.366e+004cd/㎡，照度 E=325lx，无危险(豁免)

19.冗余备份：供电冗余备份为大屏系统可同时接入 2 路电力供应，一套电源系统故障后可立即利用另一套系统，保证系统正常运行；接收卡接入信号冗余备份为单元箱体内设计组合逻辑电路和主、副两套接收卡，对使用中的一路输入信号进行实时监测、判断，当主接收卡故障时自动切换副接收卡，不影响屏幕正常显示

20.防反光工艺：屏体正面为哑光墨色处理，降低屏面反光，反光率≤1.5%（处理后）

21.覆膜工艺：模组支持环氧树脂覆膜工艺，有效提高LED 显示屏表面防护性，表面硬度≥HRC8 级，提高显示屏防磕碰、防刮花、防水等级

22.除湿功能：显示屏具备除湿设计，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到 100%亮度逐步显示，逐步提升屏体温度

23.投标产品需提供振动试验，振动频率：5Hz-55Hz-5Hz。振动幅度： 0.19mm。扫频速率：1oct/min。两个方向各扫描 2 次。试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常

24.屏体可以支持系统加密，支持数字加密，未经授权不能对显示屏进行任何操作。支持输出信号加密，避免其他信号入侵，避免因电磁辐射产生的信息泄露

25.屏体可以支持专用设备输出 120Hz 换帧频率的 3D画面显示

26.投标产品具有图像增强与处理功能：亮度、对比度、色度调节、视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能；支持画面几何失真、非线性失真补偿；支持显示模式调节

27.报价产品需具备阻燃测试：PCB、线材、面罩、满足 UL94V-0 阻燃等级要求（依据 GB/T2408-2008, GB/T5169.16-2008 标准测试，模组PCB、电源 PCB、接收卡 PCB 以及 HUB 板等组件阻燃等级符合 V-0 级标准）

28.拉力测试：夹具固定样品，竖直方向拉伸样品，拉伸速度为 5mm/min.直到出现结构断裂，拉力值大于 30KN；压力测试：夹具固定样品，竖直方向压测样品，压缩速度为 5mm/min.直到出现结构变形，压力值大于 50KN

29.抗紫外线：在以下环境条件下，8h 干燥，辐照度：340nm 时， 0.76W·m-2·nm-1,黑标温度：60℃±3℃;4h 凝露，关闭光源，黑标温度：50℃±3℃. 循环测试 168 小时。试验后产品应正常工作。

30.第14—29项LED技术参数，厂家需提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告作为证明材料并原厂加盖公章。

31.控制软件具有智能通报、播放日志显示、控制器管理操控、超高分辨率、多语言管理、可视化VR三维显示、协同坐席综合管理、运维服务LED显示云平台、控制系统5G高清操控、节目点播、边缘亮线暗线、集成信息发布、节目放映方案、视频源预览监控、演播厅显示综合等功能(提供满足本条技术参数的有效软件证书复印件作为证明材料)

- 32.LED显示屏制造商所生产的产品为中国著名品牌产品；所生产的产品质量及产品有害物质达到国家限量标准，符合《中国绿色产品》要求、生产的产品属于中国节能产品、符合标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级(提供满足本条技术参数证书复印件作为证明材料)

- 33.为有效保证产品质量，产品需具有3C认证，证书中委托人名称、生产者名称、生产企业必须为同一名称，提供原件彩色扫描件和和可查询的真伪证明。

- 34.LED显示屏制造商获得知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证、 拥有3名及以上售后服务管理师(提供满足本条技术参数证书复印件作为证明材料)

二、控制器管理器及控制器控制主机及平台配套：

1.机箱支持输入输出混插，机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡；

2.无缝切换，信号切换延迟<5ms,切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<5 ms; 图像开窗响应速度<5ms; 场景调取响应速度<5ms；

3.设备最大单机背板信号处理带宽不小于3200Gbps，单路信号带宽50Gbps；

4.设备支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、HDBaseT-4K、DisplayPort、、HDMI 2.0、VGA、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤、4K 光纤信号输入与输出；同时具有音频切换功能，实现对多路输入输出的音视频同步切换；

5.支持4K60 的HDR, 支待HDR 12-bit采样格式，支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3；

6.设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能；

7.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素；

8.同时支持拼接墙，投影融合，LED 大屏等多种显示终端，支持同时控制不少于40组大屏，并共享输入信号源；

9.支持窗口布局保存至设备，支持不少于1280个单屏场景且另外支持不少于1280个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化

10.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；

11.支持所有信号预监，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能；

12.支待整面拼接屏的整体回显功能，可外接HDMI /DVI接口、显示器、IP 网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@60帧／秒。支持大屏音频回显输出，音频与画而实时同步，可配合录播进行使用；

13.支持视频信号采集和输出可调，支持60Hz、120Hz、144Hz、240Hz视频信号采集和输出；信号传输延时＜5ms，支持最高图像处理不丢帧；

14.移动控制端支持Windows、iOS、Android操作系统；PC客户端支持Windows、Linux、麒麟操作系统系统通过C/S、B/S 软件进行控制；支持通过TCP/lP网口与RS232/422/485 串口进行管理控制；

15.第11—14项技术参数，厂家需提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告作为证明材料并原厂加盖公章。

16.可实现多用户登陆，多用户间的操作可实时同步显示；多用户之间支持分级分权限分区域管理。

17. 提供产品CQC、CB、CE、FCC、KC认证证书复印件，并加盖原厂公章。

（3）系统

1.播控电脑	i5-10500/8G/1T/2G独显/WIN10专业

（4）装饰、安装结构及技术服务

1.主电缆

1）国标纯铜RVV234芯软电线电缆线5芯6平方

2、钢结构

1）屏幕结构采用国标材料制作底架，四周不锈钢包边装饰，背面密封处理，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；专用定制框架结构（前维护）

2）与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图以及效果图）、制作及安装。

3、屏幕四周包边

1）屏体四周包边，要求配合场地装修风格，整体美观和谐。

4、饰面（led电子大屏幕周边包含门）

1）面层：木饰面；

2）基础：双层6.0mm厚水泥纤维板；

3）骨架：40X40X4mm热镀锌方钢竖向龙骨(间距600mm);40X40X4mm热镀锌角码用φ12mm膨胀螺栓与墙体固定。

4）具体要求详见深化图纸。

5、大屏施工技术服务

1）大屏整体的安装及技术调式

6、视频线

1）完成视频线的相关配套设备施工、功能/性能测试装配调试工作。

7、线槽线管

1）完成线槽线管的相关配套设备施工、功能/性能测试装配调试工作。

8、网线

1）6类线信息线

9、辅助材料

1）包含卡农头、小三芯、音箱头、莲花头、水晶头、水晶钳、络铁，焊锡，螺丝刀，电源线等。

10、机柜

1）类型机柜；

2）容量42U；

3）标准19"国际标准；

4）前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁；

5）后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁；	1	个

效果图：

图3-1 会议室大屏更换正面效果图

图3-2  会议室大屏更换俯视效果图

图3-3  会议室大屏尺寸标注效果图（尺寸：宽3900mm*高2025mm）

### 三、项目商务要求

1.服务期：自双方签订合同为期60天。

2.质量要求：项目实施内容及要求，必须按国家标准、行业标准、检定规程、设备技术要求等规定对设备进行安全检查、维保等服务，确保设备使用的正常、安全。

3.总包及分包规定：

承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。

4.保修期（保养期）：质保期为验收合格之日起壹年。

5.询价人将自承包人履行完合同义务之日起20天内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件有关的质量标准规定。

（2）承包单位根据要求进行维修。完成之后，确保管道正常运行的要求。

（3）验收时承包单位必须派代表参加。

（4）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。

6.承包方式：单价包干：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

第六章

合同

广州市净水有限公司

货物采购合同

项目名称：广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期会议室显示屏采购项目

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方（买方）：广州市净水有限公司

乙方（卖方）：

签订日期：    年  月  日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与           （以下简称“乙方”）就           采购事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书

⑼ 本合同其他附件；

第二条 合同标的

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（万元） |  | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同暂定总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |

其他采购需求见附件（如有）。

第三条 交货日期及地点

3.1乙方按以下第   （1）  种供货期供货。

(1)合同生效之日起  30 日内到货，并开箱/试运行验收合格（如果供货要求包含安装、调试，则应为试运行验收合格）。

（2)乙方按甲方要求，按时间计划逐批（次）供货，并开箱/试运行验收合格（如果供货要求包含安装、调试，则应为试运行验收合格），具体交货日期以甲方通知为准。

合同有效期为    年，自合同签订之日起算。若合同到期前实际采购货物金额达到合同暂定总价的，合同提前终止（适用于按单价采购且分批供货的采购方式）。

（3）其它供货期要求：              。

3.2交货地点：  龙归分公司       （包括甲方指定的任一收货点），最终具体交货地点以甲方通知为准。

- 合同单价为综合单价，指货物运到甲方指定地点的交货价，该价格包括但不限于：货物的生产、产品检验（含出厂及到货验收）、运输（含转运）、包装、装卸（含卸车费用）、安装调试或指导安装调试运行（具体按“采购需求”）、质量抽检、培训、相关税费、保险费、物货伴随服务（包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期服务）等全部费用。合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

第五条 支付方式

5.1预付款支付：无；     有，合同签订后，乙方开具等额增值税专用发票、提交履约担保及对应预付款金额的预付款担保后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的 30%  即￥    元，（大写： ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

5.1.1预付款担保

（1）预付款担保的担保金额应与预付款金额相同。预付款从应支付给乙方的进度款中扣回。

（2）预付款担保应在预付款扣清后14个工作日内退还给乙方。甲方不承担乙方与预付款担保有关的任何利息或其他类似的费用或收益。

5.2支付方式：本合同款项按以下第  （1）   种方式支付。

（1）本合同生效后，甲方支付乙方合同暂定总价30%预付款，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格，经甲方相关部门结算且乙方提交请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算审定价总额的95%（含预付款），余款5%作为质量保证金。质保期自货物开箱/试运行验收合格之日起 壹 年。质保期满后，乙方申请退还质保金并提供相关资料后的15个工作日内，甲方支付质保金（无息）（适用于需支付预付款采购）。

（2）本合同生效后，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至货款总额的95%。余款5%作为质量保证金。质保期自货物开箱/试运行验收合格之日起 X 年。质保期满后，乙方申请退还质保金并提供相关资料后的15个工作日内，甲方支付质保金（无息）（适用于不需支付预付款采购）。

（3）本合同生效后，乙方按时供货，货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至货款总额的100%（适用于即时结清采购）。

（4）本合同生效后，乙方按时分批供货，每批货物到齐且经开箱/试运行验收合格后，甲方在收到乙方提交的请款资料及等额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付至该批货款总额的100%（适用于分批供货且即时结清采购）。

（5）其它支付方式：             。

5.3乙方收款账户：                                     ；

收款账号：                                    ；

开户行：                                       ；

乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：

；

5.4付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第六条 违约责任

6.1单方面取消合同：任意一方未经对方同意单方面取消合同，应按合同暂定总价的30%向对方赔偿。

6.2乙方不能按时交货的，每逾期1日，按迟交货物总价的 1%支付违约金，逾期达到 10 天及以上的，甲方有权解除合同。

6.3 货物开箱/试运行验收不合格或货物在开箱/试运行验收后发现乙方所供货物不合格的，甲方有权退货或要求更换。甲方要求退货的，乙方应在收到甲方退货要求的3日内退还甲方已支付的货款（含预付款）并按退货总价的双倍金额向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同；甲方要求更换的，乙方应在3日内重新交货并按更换货物总价的10%支付违约金，乙方承担由此产生的一切损失和费用。

6.4 乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_10日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

第七条 不可抗力

7.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

7.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

7.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

7.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第八条 争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第九条 其他

9.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

9.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。均具有同等法律效力。

9.4补充条款：              。

附件：1.发包通知书/成交通知书/委托函（如有）

- 廉洁协议

- 采购需求（如需）

- 授权委托证明（如需）

| 甲方：广州市净水有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行 广州市净水有限公司龙归分公司2023年三期会议室显示屏采购项目      合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致响应文件无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

如有：

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 焊工 |  |  |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（万元） |  | 金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同暂定总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。