广州市净水有限公司健康城分公司

2023年尾水管道维护保养项目

采购文件

广州市净水有限公司健康城分公司

二〇二三年十一月

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

、

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目采购公告

广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目已具备采购条件，现对该□施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称： 广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目

1.2项目编号： 03112023X00046

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）： 47385.36元

1.5标段划分：  无

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：对广州市净水有限公司健康城分公司进行尾水管道探测及地质隐患排查。（1）管线探测应在管线现况调绘的基础上，采用实地调查和仪器探查相结合的方法进行。主要工作内容为控制点布设、管线调查、管线探测、管线点测量及管线图测绘等。（2）管道周边地质隐患排查包括对管道两侧5米范围内开展地质雷达检测，圈定地下空洞、脱空、疏松体等地下地质病害体，测出的疑似地下空洞隐患全部验证，对疑似土体疏松和脱空隐患，按不低于15%的比例进行钻探等其他物探手段验证。并评估地质病害风险等级，提出处理建议。地质隐患排查需查明的项目包括所有地下空洞、脱空、疏松体的范围边界、平面尺寸、净空高度、病害中心点坐标等。（3）探测、地质隐患排查需出具报告成果包括：1.管线点成果表；2.综合管线数据库；2.综合管线探测成果图；3.地质病害成果表；4.数据U盘（电子版）。上述成果资料纸质版各5份，电子数据各2份。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为 合同签订之日起60个日历天内

2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于 健康城净水厂（白云区钟落潭镇广陈路568号）尾水管道范围。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下： 尾水管道探测、地质隐患排查需出具报告成果包括：1.管线点成果表；2.综合管线数据库；2.综合管线探测成果图；3.地质病害成果表；4.数据U盘（电子版）。上述成果资料纸质版各5份，电子数据各2份。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备工程勘察专业资质。

（3） 2020 年1月1日至今，供应商最少具有一项类似管道探测和地质隐患排查项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、发票证明、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备                         资格条件。

（6）其他要求：

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2023年 11 月 23 日至2023年 11 月 30 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间：2023年 11 月 30 日 17 时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市白云区钟落潭镇广陈路568号健康城净水厂。

响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于分公司2号门保安处。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：020-38890467/38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司健康城分公司

地 址：广州市白云区钟落潭镇广陈路568号健康城净水厂

联系人：刘工

电 话：13690819397

2023年 月 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市白云区钟落潭镇广陈路568号健康城净水厂 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目概况、项目承包范围

1.1项目名称： 广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目

1.2项目地点： 健康城净水厂尾水管道范围。

1.3项目内容：（1）管线探测应在管线现况调绘的基础上，采用实地调查和仪器探查相结合的方法进行。主要工作内容为控制点布设、管线调查、管线探测、管线点测量及管线图测绘等。（2）管道周边地质隐患排查包括对管道两侧5米范围内开展地质雷达检测，圈定地下空洞、脱空、疏松体等地下地质病害体，测出的疑似地下空洞隐患全部验证，对疑似土体疏松和脱空隐患，按不低于15%的比例进行钻探等其他物探手段验证。并评估地质病害风险等级，提出处理建议。地质隐患排查需查明的项目包括所有地下空洞、脱空、疏松体的范围边界、平面尺寸、净空高度、病害中心点坐标等。（3）探测、地质隐患排查需出具报告成果包括：1.管线点成果表；2.综合管线数据库；2.综合管线探测成果图；3.地质病害成果表；4.数据U盘（电子版）。上述成果资料纸质版各5份，电子数据各2份。

- 项目工作量清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 收费基价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线探测 | km | 1.454 |  |  | 工作量据实计算 |
| 2 | 管线测量 | km | 1.454 |  |  | 工作量据实计算 |
| 3 | 地下管道上方空洞及疏松区检测 | km | 1.454 |  |  | 长度为管道长度，据实结算 |
| 4 | 技术工作费 | / |  |  |  | 服务商自主报价 |
| 5 | 钻探验证 | 点 | 6 |  |  | 根据实际工作量结算 |
| 6 | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |

第六章

合同

项目名称: 广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与                              （以下简称“乙方”）就  广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目  承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/委托函；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称： 广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目

2.2项目地点： 大坦沙净水厂、沥滘净水厂、大沙地净水厂、均禾净水厂、京溪净水厂、石井净水厂、竹料净水厂、健康城净水厂、江高净水厂、大观净水厂尾水管道范围。

- 2.3项目内容：（1）管线探测应在管线现况调绘的基础上，采用实地调查和仪器探查相结合的方法进行。主要工作内容为控制点布设、管线调查、管线探测、管线点测量及管线图测绘等。（2）管道周边地质隐患排查包括对管道两侧5米范围内开展地质雷达检测，圈定地下空洞、脱空、疏松体等地下地质病害体，测出的疑似地下空洞隐患全部验证，对疑似土体疏松和脱空隐患，按不低于15%的比例进行钻探等其他物探手段验证。并评估地质病害风险等级，提出处理建议。地质隐患排查需查明的项目包括所有地下空洞、脱空、疏松体的范围边界、平面尺寸、净空高度、病害中心点坐标等。（3）探测、地质隐患排查需出具报告成果包括：      1.管线点成果表；2.综合管线数据库；2.综合管线探测成果图；3.地质病害成果表；4.数据U盘（电子版）。上述成果资料纸质版各5份，电子数据各2份。

第三条 双方的主要义务

（一）甲方的主要义务

3.1按工作需要下达工作任务，指定具体的工作范围；

3.2为乙方提供项目实施必要的协助，提供相关基础资料；

3.3按合同约定支付项目费用。

（二）乙方的主要义务

3.4必须服从甲方的任务分配，并依照合同约定独立完成尾水管道探测及地质隐患排查工作，工作完成后按要求提交相应的成果；

3.5对测量结果的真实性和准确性负责；

3.6承担并承诺数据的保密责任，未经甲方同意，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

3.7承担本项目的安全生产责任，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，认真做好安全生产工作，切实消除安全隐患；并按照有关规定做好安全生产工作。

3.8在合同期内，乙方因各种原因，在项目实施过程中，造成乙方或第三方的人身和财产损失，由乙方独自承担相应的法律和经济责任，与甲方无关；造成甲方经济损失的，由乙方承担，甲方保留追究其法律责任的权利。

3.9乙方必须按照国家、省、市及甲方在不同时期出台关于疫情的相关规定及要求，配合甲方对疫情防控的各项要求（包括：调查问卷填报、实施核酸检测、服务人员及密接亲属有重点区域旅居史行程报备、做好服务人员防护工作等。

3.10乙方的人员须按甲方要求完成核酸检测，核酸检测费用已包含在合同价款中。

第四条 项目承包方式

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包探测及地质隐患排查、包编写成果报告、包所有完成本项目所需的内容等。

第五条 合同价款

5.1合同价款暂定：            （大写：                       ）。

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 收费基价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线探测 | km | 1.454 |  |  | 工作量据实计算 |
| 2 | 管线测量 | km | 1.454 |  |  | 工作量据实计算 |
| 3 | 地下管道上方空洞及疏松区检测 | km | 1.454 |  |  | 长度为管道长度，据实结算 |
| 4 | 技术工作费 | / |  |  |  | 服务商自主报价 |
| 5 | 钻探验证 | 点 | 6 |  |  | 根据实际工作量结算 |
| 6 | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |

5.2本项目合同总价以每项实际工作量×单价的总和为最终合同结算价，若结算价超出合同暂定价款，则按合同暂定价款：****     进行结算。

5.3本合同约定的价格为含税价价格（税率 6 %），合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

第六条 工期及要求

6.1乙方在合同签订之日起60个日历天内完成测量并提交本合同第二条所约定的所有成果资料。

6.2乙方委派的管理人员或者技术人员不能胜任相关工作的，甲方有权要求乙方进行更换；因此造成甲方损失，由乙方赔偿相应损失。

6.3乙方向甲方提交虚假测量结果或违反保密协议，甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。

6.4本项目禁止违法分包或转包。如发现甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。

6.5未经甲方同意的情况下，如乙方将与本项目有关的资料泄露给第三方，甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。

6.6乙方应遵守相关法规及有关安全生产制度，一旦发现违规操作，甲方有权要求整改或立即终止合同，并追究乙方相关责任。因违规操作导致出现人员伤亡事故的，由乙方自行承担责任。

6.7知识产权归属：乙方摸查过程中为履行合同义务所形成的资料及成果的知识产权归甲方所有。

第七条 违约责任

7.1由于乙方原因造成尾水管道探测及地质隐患排查成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。涉及到盲探区域，由于物探成果具有多解性，当实际情况与乙方提交的成果不符时，以实际情况为准，乙方负责成果变更。

7.2乙方不按合同工期完成，每逾期一日，按本工程合同价款的0.1%向甲方计付违约金，违约金在合同款中扣除。

7.3甲方或乙方擅自解除合同或不履行合同的，须按暂定合同价的30%向对方支付违约金，如上述违约金不足以弥补损失，则对方有权对不足部分予以追偿。

第八条 付款方式

8.1预付款的支付：合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票，甲方支付合同暂定总价的30% 即          元，（大写：            ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

8.2工程款的支付：乙方完成项目尾水管道探测及地质隐患排查并向甲方提交所有成果报告资料，甲方分公司审核无误后，甲方委托有资质第三方机构根据实际工作量审核出结算价，由乙方提交申请支付资料并开具等额的增值税专用发票，在20 个工作日内甲方支付至结算价的100%。

8.3乙方收款账户：                  ；

收款账号：                       ；

开户行：                           ；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息如下。

名称：广州市净水有限公司

税号： 91440101755584729Q

地址： 广州市天河区临江大道501号

电话∶020-38890283

开户银行∶ 民生银行广州分行

帐号∶0301014140006932

## 8.5付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条 不可抗力

9.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

9.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

9.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

9.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十条 争议解决

10.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十一条 合同生效及其他

11.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

11.2本合同正文一式    六   份，其中：甲方  三  份，乙方  三   份。

11.3补充条款： /

附件：廉洁协议

| 甲方（盖章）：广州市净水有限公司 | 乙方（盖章）：广州市吉华勘测股份有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 地址：广州市天河区临江大道501号 | 地址： |
| 签定日期： | 签定日期： |
| 电话：020-38890503 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |

附件：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与           (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行 广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目 合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目合同（穗净水合〔2022〕   ）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	     日期：   年   月  日

第七章

响应文件格式要求

（广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司健康城分公司2023年尾水管道维护保养项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商：     (盖单位章)

日  期：          年    月    日

- 报价表

| 序号 | 内容 | 单位 | 工作量 | 收费基价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线探测 | km | 1.454 |  |  | 工作量据实计算 |
| 2 | 管线测量 | km | 1.454 |  |  | 工作量据实计算 |
| 3 | 地下管道上方空洞及疏松区检测 | km | 1.454 |  |  | 长度为管道长度，据实结算 |
| 4 | 技术工作费 | / |  |  |  | 服务商自主报价 |
| 5 | 钻探验证 | 点 | 6 |  |  | 根据实际工作量结算 |
| 6 | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。